# DFT 面试学习资料包 · 张哲

南京理工大学 · 软件工程硕士 · 求职 DFT 工程师

生成日期：2026-10-09

Table of Contents

# 使用说明

本合集由六份文档合并而成，建议顺序阅读：07 → 08 → 09 → 12 → 10 → 11。

- 07 数字电路与 RTL 基础

- 08 SCAN 链与 ATPG（核心，占面试 60%+）

- 09 MBIST 与存储器测试

- 12 Tessent 工具专题（全部取自 Siemens 官方手册）

- 10 简历项目逐条答辩

- 11 速查手册与面试策略

本资料经多轮独立技术复核，并对照 Tessent Shell Reference Manual v2021.3 等一手资料逐条核验。

# DFT 面试准备 07：数字电路与 RTL 基础

对应简历原文（resume-zhangzhe-dft.tex 第 102 行）： 「数字电路与 RTL：了解组合/时序逻辑、触发器、有限状态机及 Verilog 基本语法；了解建立/保持时间、时钟与复位、CDC 与亚稳态，以及 RTL 仿真、波形调试与逻辑综合的基本流程。」

这一条写了 8 个点，每一个都可能被单独追问。下面按「一句话定义 → 面试怎么说 → 追问预案」组织。

## 0. 先明确你的定位（避免被问穿）

面试官看到软件工程背景投 DFT，第一个问题大概率是「你又不是微电子专业，为什么投 DFT？」

推荐答法（30 秒版）：

我本科和硕士是软件工程，但我把 DFT 当成一个「工具链 + 自动化 + 数据」的岗位来准备。DFT 工程师日常大量时间在做的是：跑工具、写脚本管理 pattern 和日志、分析覆盖率缺口、维护回归流程，这部分和我的工程能力高度重合。同时我也把数字电路、SCAN、ATPG、MBIST 的原理补齐了，能看懂 SDF/网表/波形，能和设计、测试、ATE 那边对话。我的短板是版图和模拟电路经验少，但 DFT 前端本身依赖的是逻辑和工具，我上手会比较快。

不要说的话： - 不要说「DFT 比较好转所以来投」——HR 面可以，技术面不行。 - 不要主动强调「我不会 Verilog 设计」——改成「我能读写 Verilog、能看懂 RTL 结构，独立写过设计的机会少，但仿真和调试做过」。

## 1. 组合逻辑与时序逻辑

### 一句话定义

- 组合逻辑（Combinational Logic）：输出只由当前输入决定，与历史无关。没有存储、没有反馈回路。典型：与或非门、MUX、加法器、译码器、比较器。

- 时序逻辑（Sequential Logic）：输出由当前输入和历史状态共同决定。一定含存储元件（触发器/锁存器）和时钟。典型：计数器、移位寄存器、状态机、FIFO。

### 面试怎么说

组合逻辑是纯函数 Y = f(A, B)，任何时刻输入变了输出立刻变化；时序逻辑是 Y = f(A, B, 当前状态)，状态的更新发生在时钟边沿。区分它们最直接的办法是看有没有「时钟沿采样」这个动作，以及有没有状态保持。

### 追问预案

Q：为什么 DFT 要区分组合逻辑和时序逻辑？

因为故障模型和测试方法不一样。SCAN 的本质是把时序电路在测试模式下「打散」成组合电路：把触发器串成扫描链，用扫描链直接把状态灌进去（shift in）、把内部状态读出来（shift out）。这样 ATPG 面对的就只剩触发器之间的纯组合逻辑，问题从「时序电路的状态空间搜索」降级成「组合电路的布尔可满足问题」，复杂度小几个数量级。

Q：组合逻辑里常见的「毛刺（glitch/hazard）」是什么？对 DFT 有影响吗？

毛刺是组合逻辑中由于不同路径延迟不一致，输出在稳定前出现的短暂错误值。在功能上靠时钟沿采样来规避（只要毛刺在建立时间前稳定即可）。对 DFT 有影响的地方是：ATPG 生成 pattern 时如果按「零延迟」模型仿真（zero-delay simulation），仿真结果和带 SDF 时序的真实硅片可能不一致，会出现 pattern 在仿真里 pass、在 ATE 上 fail 的情况。这时要么做时序仿真（timing simulation）核对，要么加约束把毛刺路径屏蔽掉。

Q：你知道哪些组合逻辑的等价变换？

常见的是代数化简（卡诺图、布尔代数）、布尔可满足性（SAT）化简、以及综合时的 don’t-care 利用。DFT 里更相关的是测试点插入（test point insertion）：在难以控制/难以观测的节点上插入控制点（AND/OR 门强制某一值）或观测点（把内部节点引到扫描链或输出），本质是改变电路结构来提升可控性和可观测性——代价是面积、延迟和可能的时序影响。

## 2. 触发器（Flip-Flop）与锁存器（Latch）

### 必须能画出来的表

| 类型 | 触发方式 | 面积 | 时序分析 | DFT 友好度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 触发器（DFF） | 边沿触发（上升/下降沿） | 较大 | 简单，静态时序分析标准模型 | 好，扫描链首选 |
| D 锁存器（Latch） | 电平触发（透明/保持） | 较小 | 复杂，可能出现 time borrowing | 差，易产生 race / 难以串链 |
| 带扫描的触发器（Scan-FF / SDFF） | 边沿触发 + 测试模式 | 触发器自身面积约 +15–30% | 需分析测试模式时序 | 扫描链基本单元 |

### 面试怎么说

锁存器是电平敏感的，使能有效期间输出跟随输入（透明），使能无效时保持。触发器是边沿敏感的，只在时钟沿采样一次。触发器面积大但时序好分析；锁存器省面积但会让时序分析出现「时间借用」，而且对扫描链非常不友好，因为电平透明期间数据可以穿透，容易在扫描移位时产生竞争。

追问 Q：既然锁存器对扫描不友好，为什么有些设计还在用？

主要是面积和性能（time borrowing 可以在相邻级之间重新分配时序余量，帮助跑高频）。对这类设计，DFT 通常的处理方式是：要么在测试模式下把锁存器配置成可控/可观测（例如加 scan enable 强制其进入非透明模式），要么用 LSSD（Level-Sensitive Scan Design）等专门支持锁存器的扫描方法学。LSSD 用主从两个时钟分别控制、靠双时钟非重叠时序完成移位，代价是时钟树复杂。

### 追问 Q：锁存器导致的「race」在扫描链里具体是什么现象？

移位阶段，如果扫描链中间混入了透明锁存器，前一级的移位数据可能在同一个时钟周期内穿透锁存器继续往后传，导致部分触发器在本周期采到的不是上一级触发器的值，而是更靠前的值，链的移位关系被打乱，仿真和硅片结果不一致。典型表现是 scan chain 诊断报「链上有 X 个 shift 错误」或者 pattern 覆盖率异常低。

## 3. 有限状态机（FSM）

### 面试怎么说

状态机由状态寄存器 + 次态组合逻辑 + 输出组合逻辑三部分组成。按输出是否依赖输入分为 Moore 型（输出只由当前状态决定）和 Mealy 型（输出由当前状态和输入共同决定）。

Moore 型的优点是输出稳定、毛刺少、时序好分析；缺点是响应慢一拍、状态数可能更多。Mealy 型的优点是响应快、状态数少；缺点是输出可能带毛刺，异步接口上要小心。

编码方式上，二进制编码（binary）省触发器；独热码（one-hot）每个状态一个触发器，译码逻辑简单、速度快、便于验证和调试，FPGA 和高速设计里常用。

### DFT 相关追问

Q：状态机的 DFT 处理有什么特殊之处？

状态机本质是一堆触发器加组合逻辑，所以 SCAN 一样适用——把状态触发器接入扫描链，就能直接灌入任意状态、读出当前状态。特殊之处有两点： 1. 不可达状态（unreachable state）：有些编码组合是非法/不可达的，ATPG 有时会为这些状态生成 pattern（因为工具不知道它们不可达），需要加约束排除，否则覆盖率统计会失真或产生无意义 pattern。 2. 状态机自恢复逻辑：正常设计里会有看门狗或默认转移把非法状态拉回来。这段逻辑在测试模式下可能干扰扫描，通常需要在测试模式屏蔽掉或者明确约束。

## 4. Verilog 基本语法（面试会挑几个点问）

### 4.1 阻塞赋值 = vs 非阻塞赋值 <=

标准答案：

- = 是阻塞赋值，语句顺序执行，右边的表达式立刻求值并立刻赋值，后面的语句能看到更新后的值。用在组合逻辑（always @(*)）里。

- <= 是非阻塞赋值，右边表达式在时刻开始时求值，赋值推迟到时刻结束时统一更新。用在时序逻辑（always @(posedge clk)）里。

一句话记法：时序逻辑一律用 <=，组合逻辑一律用 =。在时序逻辑里混用阻塞赋值会导致仿真与综合结果不一致（经典的 shift register 两拍变一拍问题）。

经典例子（一定要能说出来）：

// 正确：两级移位寄存器，q2 比 q1 晚一拍
always @(posedge clk) begin
    q1 <= d;
    q2 <= q1;   // 这里 q1 是旧值
end

// 错误：混用阻塞赋值，综合/仿真结果可能变成一级
always @(posedge clk) begin
    q1 = d;
    q2 = q1;    // 这里 q1 已经是新值，q2 == d，少了一级
end

### 4.2 敏感列表

always @(*)          // 组合逻辑推荐写法，自动推断敏感列表，避免漏信号导致综合出锁存器
always @(posedge clk)                    // 无异步复位
always @(posedge clk or negedge rst_n)   // 异步复位，低有效

追问 Q：什么时候会综合出意外的锁存器（inferred latch）？

组合逻辑 always 块里，如果某个分支没有给所有输出赋值，综合器为了让信号「保持原值」，就会推断出一个锁存器。这是设计里最常见的坑之一。解决办法：进入 always 块先给所有输出赋默认值，或者在 if 里写全 else。

### 4.3 阻塞/非阻塞之外常问的三个点

Q：wire 和 reg 的区别？

wire 表示连线，必须被连续驱动（assign 或模块端口），不能存储；reg 是变量，可以在 always/initial 里被赋值，不一定综合成寄存器——组合 always 里的 reg 综合出来还是组合逻辑。在现代 Verilog/SystemVerilog 里推荐统一用 logic。

Q：parameter 和 localparam 的区别？

parameter 可以在例化时被上层覆盖，用于可配置模块；localparam 不能在例化时覆盖，用于模块内部派生常量。

Q：initial 块能综合吗？

标准 Verilog 里 initial 用于仿真初始化，不可综合（FPGA 上部分工具支持上电初始化，ASIC 流程里不用）。ASIC 必须靠复位信号 reset 来初始化寄存器，这也是为什么 DFT 关心复位——扫描移位时需要保持复位释放，否则链上的值会被复位覆盖。

### 4.4 对 DFT 最关键的 RTL 常识

- 所有触发器必须能进扫描链：RTL 里不能有纯行为级、无法映射到工艺库触发器的存储结构（比如大数组直接写 reg [7:0] mem [0:255] 而不走 SRAM 宏），否则 MBIST 和扫描链都没法处理。

- 时钟必须可控：DFT 需要能旁路 PLL/DLL，用 ATE 直接给慢速时钟，所以 RTL 里时钟通常要做成 mux 结构（功能时钟 / 测试时钟）。问「DFT 对 RTL 的时钟有什么要求」就答这个。

- 必须有多路复用测试模式：复位、时钟、扫描使能（scan enable）都要有测试模式控制。

## 5. 建立时间与保持时间（Setup / Hold）

### 一句话定义

- 建立时间（Tsetup）：时钟有效沿到来之前，数据必须保持稳定的最短时间。

- 保持时间（Thold）：时钟有效沿到来之后，数据必须继续保持稳定的最短时间。

- 违例后果：违反建立时间 → 数据来不及到达，采到旧值（可用降频解决）；违反保持时间 → 新数据太快到达，把本周期该采的值冲掉（降频无法解决，必须改电路）。

### 面试怎么说

一次数据传输的时序检查可以写成：

Tclk_to_q + Tcomb_delay + Tsetup <= Tclk + Tskew（建立时间检查，决定最高频率） Tclk_to_q + Tcomb_delay >= Thold + Tskew（保持时间检查，与频率无关）

⚠️ 符号约定要说清：这里 Tskew = T(捕获时钟到达) − T(发射时钟到达)，正的 skew 有利于建立、不利于保持。不同教材的 skew 符号定义可能相反，报公式前先声明你的约定，否则和面试官对各不上会显得像背错了。

所以建立违例是「路径太慢」，可以通过降频、流水线、优化组合逻辑解决；保持违例是「路径太快」，降频没用，只能插入延迟单元（buffer）、改时钟树或修 RTL。

### 追问预案

Q：DFT 里为什么要关心 setup/hold？

因为 DFT 会引入新的工作模式：扫描移位模式（shift）和捕获模式（capture）。 - Shift 模式：时钟走 ATE 的低频时钟，频率低，一般不关心建立时间；但移位路径是触发器的 scan-in → scan-out，这条路径不能有 setup/hold 违例，否则链上数据出错。 - Capture 模式：要用一个（或几个）功能时钟把组合逻辑的结果捕获到触发器里，这个时刻必须满足功能电路的时序要求，否则捕获到错误值，pattern 在 ATE 上失效。

所以 CTS 之后要跑 test mode STA，专门检查 shift 和 capture 两种模式的 setup/hold。此外要检查 clock skew，因为 ATE 给的时钟往往抖动大、skew 大。

Q：hold violation 为什么不能靠降频解决？

保持检查的式子里没有时钟周期 Tclk 项。降频只加长了周期，只影响建立检查；保持检查比较的是「数据到达时间」和「同一时刻需要的保持窗口」，与周期无关。所以降频对 hold 违例无效。

Q：CDC 和 setup/hold 的关系？

跨时钟域路径因为两个时钟没有固定相位关系，静态时序分析无法给出确定约束，所以标准做法是：CDC 路径在 STA 里设成 false path（set_false_path）或 set_clock_groups -asynchronous，同时用同步器（两级触发器或握手/FIFO）保证功能正确性。如果不设 false path，工具会按最坏情况报一堆假的违例，且无法收敛。

## 6. 时钟、复位、CDC 与亚稳态

### 6.1 复位（Reset）

面试怎么说：

复位分同步复位和异步复位： - 同步复位：always @(posedge clk) if (!rst_n) ...。优点是不会有时序问题、复位信号上的毛刺不会误触发；缺点是复位宽度必须大于一个时钟周期，且复位路径上会插入组合逻辑影响时序。 - 异步复位：always @(posedge clk or negedge rst_n)。优点是复位立刻生效、不依赖时钟、复位路径干净；缺点是有复位释放（reset release）的亚稳态风险。

工程上最常用的是「异步复位、同步释放」：异步复位保证即时性，释放时用两级触发器同步到时钟域，避免释放时刻落到时钟沿附近产生亚稳态。

DFT 追问 Q：为什么扫描测试要控制复位？

两个原因： 1. Shift 阶段必须让复位保持无效。如果复位一直有效，每个时钟沿都会把触发器清零，扫描链上的数据根本移不进去。 2. 复位本身也要能被测试。复位树、复位同步器也是电路，也有 stuck-at 故障，需要 pattern 覆盖。所以通常做法是把复位做成 功能复位 / 测试复位 的 mux 或者直接由测试模式信号 gate 住，ATPG 生成 pattern 时能自由控制。

设计上常见的一个坑：RTL 里直接写 if (!rst_n) q <= 0; 而没有用可测试的复位 mux，会导致工具无法从复位端直接控制触发器，需要额外加测试点。

### 6.2 亚稳态（Metastability）

一句话定义：触发器的输入在时钟沿附近违反 setup/hold 时，输出可能在 0 和 1 之间的中间电平上停留一段时间，最终稳定到 0 或 1，这个不稳定状态叫亚稳态。

面试怎么说：

亚稳态不能消除，只能降低发生概率。衡量指标是 MTBF（平均无故障时间）：MTBF = e^(t_r/τ) / (T0 × f_clk × f_data)，其中 t_r 是留给亚稳态稳定的时间（即同步器级数带来的额外时间）。把同步器加到两级，MTBF 可以提升几个数量级，工程上足够。三级用于特别高可靠场景。

标准同步器写法（要能背）：

// 两级同步器：把异步信号 sync 到 clk 域
reg sync_ff1, sync_ff2;
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        sync_ff1 <= 1'b0;
        sync_ff2 <= 1'b0;
    end else begin
        sync_ff1 <= async_signal;
        sync_ff2 <= sync_ff1;   // sync_ff2 才是稳定可用的值
    end
end

追问 Q：两级同步器能同步多比特信号吗？

不能。两级同步器只能同步单比特电平信号。多比特信号如果各比特独立打两拍，可能因为路径延迟不同而在同一时钟沿采到「新旧混合」的值（比如二进制计数器从 0111 变 1000，可能采到 1111）。多比特要用： - 格雷码（Gray code）：相邻值只变一位，最常用于异步 FIFO 的读写指针。 - 握手（handshake）：req/ack 信号各自同步。 - 异步 FIFO：双口 RAM + 格雷码指针。 - 直接使用厂商提供的 CDC 单元（如 set_max_delay -datapath_only 约束的 MUX 结构）。

### 6.3 跨时钟域（CDC）

面试怎么说：

CDC 的核心是「单比特用同步器，多比特用格雷码或异步 FIFO，绝不能靠单纯的时序约束来保证功能」。验证上有专门的 CDC 检查工具（SpyGlass CDC、Questa CDC、VC CDC），检查内容包含：缺少同步器、多比特聚合、复位跨域、时钟门控跨域等。

DFT 追问 Q：CDC 路径对 ATPG 有什么影响？

影响在故障覆盖率统计上。跨时钟域的组合路径在 ATPG 工具看来是「有时钟域交叉的组合逻辑」，工具可能无法生成有效 pattern 去激活/传播，这些故障会被报告成 untestable 或 ATPG-untestable，拉低覆盖率。处理方式：一般在 ATPG 的约束文件里明确标注跨时钟域路径为 false path / 不可测，统计覆盖率时扣除这部分，避免盲目追覆盖率做无用功。

Q：亚稳态对 SCAN 测试有影响吗？

有，主要体现在捕获阶段。如果捕获时钟来自 PLL 分频、相位关系不确定，或者 scan enable / 时钟之间有竞争，捕获时刻可能落在亚稳态窗口。所以 DFT 的普遍做法是：capture 阶段使用 ATE 提供的、和 shift 同源的稳定时钟脉冲（pulse），并通过 test mode 直接旁路 PLL，让时钟关系完全确定。这也是为什么 DFT 要求「时钟可绕过 PLL」。

## 7. RTL 仿真、波形调试与逻辑综合

### 7.1 RTL 仿真流程

面试怎么说：

典型流程是：写 testbench → 用仿真器（VCS / Xcelium / Questa / Verilator）编译 + 运行 → 产生 FSDB/VCD 波形 → 用 Verdi / DVE / SimVision 看波形调试。

- VCD：文本格式，体积大，通用性好，$dumpfile/$dumpvars 生成。

- FSDB：二进制格式，体积小、支持压缩，Verdi 原生支持，工业界主流。

Testbench 里常用 $display、$monitor、$assert（SystemVerilog assertion）做自动检查，比人眼看波形效率高得多。

Q：仿真器有哪些？

主流三家是 Synopsys VCS、Cadence Xcelium（原 Incisive）、Siemens Questa（原 ModelSim）。开源有 Verilator（只支持可综合子集，速度快）、Icarus Verilog、cocotb（Python testbench）。DFT 领域还常用门级仿真，即在综合后的网表上带 SDF 反标时序仿真，验证 pattern 在真实时序下有效。

### 7.2 波形调试（面试常问「你平时怎么 debug」）

分三层： 1. 先看现象：仿真报错在哪一行、哪个信号是 X 或 Z。X 通常来自未初始化寄存器、多驱动、或复位没接好。 2. 再定位边界：从报错点往上追，找到第一个 X 出现的时刻，看它是被谁驱动的（Verdi 的 trace driver 功能）。 3. 最后判断类型：是 RTL 逻辑写错、时序违例、还是 testbench 激励问题。

对 DFT 的 pattern 调试：DFT 工具（TetraMAX / Modus / Tessent）会输出 failing pattern 和 failing cycle，把它和仿真波形对齐，就能定位是哪一级扫描单元、哪个时钟沿出问题。这类问题我处理起来比较熟——本质和我做软件时的日志定位是同一套方法：先确定失败的最小复现单元，再逐层排除。

DFT 场景的高频故障类型（能说出来显得不是纯背的）：

| 现象 | 常见原因 |
| --- | --- |
| 整条 scan chain 全错 | 时钟没接对、scan enable 反相、链首尾接反 |
| 链上固定某几级错 | 该级触发器是 latch、或链上有 X 源 |
| 部分 pattern fail、部分 pass | 捕获阶段时序问题（hold 违例、时钟脉冲太窄） |
| 覆盖率上不去 | 不可控时钟/复位、黑盒、跨时钟域路径、模拟 IP |
| 仿真 pass、ATE fail | 零延迟仿真与实际时序不符、测试机时序设置（TDS）不对、电源噪声 |

### 7.3 逻辑综合（Synthesis）基本流程

面试怎么说：

输入是 RTL + 工艺库（.db/.lib）+ 约束（SDC：时钟、input/output delay、false path、multicycle path），经过三步——翻译（translate）→ 逻辑优化（optimize）→ 映射（map）——输出门级网表（.v）和时序报告（.sdf/.rpt）。工具主流是 Synopsys Design Compiler / Fusion Compiler、Cadence Genus。

综合产出的网表是 DFT 的主要工作对象：DFT 要在网表上做扫描链插入（scan insertion）、插入 BIST 逻辑、生成 pattern。所以有「综合 → DFT → 布局布线（P&R）」这个顺序，也有把 scan insertion 放在综合工具里一起做的流程（DC 的 insert_dft / compile_ultra -scan）。

Q：为什么 DFT 一般插在综合之后、P&R 之前？

因为这时候电路规模是门级的，工具能精确算出扫描链的时序和面积开销；同时 P&R 还需要知道 scan chain 的连接关系来布局，Scan chain reordering（链重排）会在 P&R 阶段根据物理位置调整触发器顺序以减小布线长度。如果太晚做，时序会很难收敛；太早做（RTL 阶段），工具无法准确估算。

Q：综合会改变故障覆盖率吗？

会。综合过程中的逻辑优化（常量传播、无用逻辑删除、等价变换）会改变故障集合本身——有些故障被优化掉了（redundant fault），有些新增了。所以 DFT 的实际流程里，ATPG 是在综合后的网表上跑的，覆盖率也是以那个网表为基准统计。此外 scan insertion 之后网表还会变，需要在插链后的网表上再跑一次 ATPG。

Q：DFT 会引入哪些设计改动？

- 触发器替换成带扫描的触发器（SDFF），触发器自身面积增加约 15–30%（占全芯片面积的比例要小得多）。

- 增加扫描链布线，需要额外的 scan enable / scan clock 网络。

- 插入测试模式控制逻辑：时钟 mux、复位 mux、scan enable 生成。

- 插入 BIST 控制器（MBIST/LBIST）和 OCC（On-Chip Clock Controller）。

- 增加测试引脚或复用功能引脚（复用 JTAG 的 TAP）。 这些都会影响面积、功耗、时序，需要在项目早期就和设计、后端一起评估——这也是 DFT 工程师要参与 RTL review 的原因。

## 8. 本章速记卡（面试前 10 分钟看）

- 组合逻辑无记忆，时序逻辑有记忆且由时钟沿更新。

- 阻塞赋值 = 配组合 always，非阻塞赋值 <= 配时序 always。

- 组合 always 分支不全 → 综合出 latch。

- Setup 违例可降频解决，Hold 违例不能。

- 时序检查两式：Tco + Tcomb + Tsetup ≤ Tclk + Tskew；Tco + Tcomb ≥ Thold + Tskew。

- 异步复位同步释放；两级同步器只同步单比特；多比特用格雷码/异步 FIFO。

- 亚稳态不能消除，只降概率；MTBF 随同步级数指数增长。

- 仿真波形：VCS/Xcelium/Questa + FSDB + Verdi。

- 综合三步：translate → optimize → map；DFT 通常在综合后、P&R 前插入。

- DFT 关心的 RTL 要素：触发器可扫、时钟可旁路、复位可控、无 latch/LSSD 例外。

# DFT 面试准备 08：SCAN 链与 ATPG（核心战场）

对应简历原文（resume-zhangzhe-dft.tex 第 103 行）： 「DFT 基础：了解可控性与可观测性、SCAN 链结构及移位/捕获过程、ATPG、stuck-at/transition 故障模型与故障覆盖率。」

这是 DFT 面试问得最多的一章，占技术面的 60% 以上。必须能白板画出扫描链、讲清 shift/capture 时序、算清测试时间。

## 1. 可控性与可观测性（DFT 的第一性原理）

### 一句话定义

- 可控性（Controllability）：从芯片外部输入引脚，能否把内部某个节点设置成想要的 0 或 1。分 可控性-0（CC0） 和 可控性-1（CC1）。

- 可观测性（Observability）：内部某个节点的值能否传播到外部输出引脚被观察到。

### 面试怎么说

一个电路难测，无非两种原因：内部节点设不了（不可控），或者内部节点看不出来（不可观测）。 - 深埋在逻辑里的节点，从输入到它可能要经过十几个门，要设成特定值需要同时满足很多条件 → 可控性差。 - 节点的值要传到输出，必须一路上所有旁路门都处于「透明」状态 → 可观测性差。

DFT 的所有手段，本质都是在改善可控性和可观测性：SCAN 通过把触发器串成链，让每个触发器的状态可以直接灌入和读出；测试点插入是在难控/难观节点上直接加控制或观测点；MBIST 是在存储器内部自建激励和比较器，绕开外部引脚的可控可观限制。

### 追问 Q：可控性和可观测性哪个更重要？

工程上更看重可控性。原因是：ATPG 的算法是「先激活故障，再传播到输出」。如果故障点可控，即使不可观测，也可以加观测点解决；但如果不可控，工具连故障都激活不了，只能加控制点。而且实测经验上，可控性问题往往和时钟/复位/使能信号的设计强相关，是 RTL 层面就必须解决的；观测性问题相对容易通过扫描链或压缩结构缓解。

### 追问 Q：怎么量化可控性/可观测性？

有几个经典度量： - SCOAP（Sandia Controllability/Observability Analysis Program）：给每个节点算 6 个值（CC0、CC1、CO、SC0、SC1、SO），组合逻辑按门的类型做组合计算，能快速给全电路打分。优点是快，缺点是不考虑重汇聚（reconvergent fanout）导致的悲观/乐观误差。 - COP（Controllability Observability Procedure）：SCOAP 的改进版，用概率模型。 - 实际工程：现在很少手算 SCOAP，而是直接用 ATPG 工具跑一遍，看哪些故障/区域被判成 AU（ATPG untestable）、或者覆盖率报告里的低观测节点，再据此加测试点。这比理论计算更准确。（注意 AU 是故障的类别，不是节点的类别。）

### 追问 Q：什么叫重汇聚扇出？为什么它让电路变难测？

一个信号分叉成两条路径，经过不同逻辑后又汇合到同一个门，叫重汇聚扇出。问题是：为了让某条路径上的故障传播到输出，需要给旁路输入赋特定值；但这个赋值又会通过另一条路径影响同一个门，产生矛盾（conflict），导致故障无法传播。这是 ATPG 中「不可测故障」的主要来源之一，也是为什么纯概率方法（SCOAP）会偏离实际。

## 2. AD-HOC DFT vs 结构化 DFT

|  | Ad-hoc（临时性）DFT | Structured（结构化）DFT |
| --- | --- | --- |
| 做法 | 针对具体电路手工加测试逻辑 | 用统一方法学（SCAN/BIST/JTAG） |
| 例子 | 分频时钟、加测试 MUX、把内部点引到引脚 | Full scan、MBIST、边界扫描 |
| 优点 | 灵活、面积开销小 | 自动化程度高、覆盖率高、可复用、工具支持好 |
| 缺点 | 依赖经验、覆盖率难保证、不可复用 | 面积/时序开销、需要工具流 |
| 现状 | 作为补充手段 | 工业界主流 |

面试一句话：

现代数字芯片的 DFT 基本是「结构化 DFT 为主 + ad-hoc 手段补充」。比如时钟旁路、PLL bypass 这类就是典型 ad-hoc，而 SCAN 和 MBIST 是结构化的。面试里被问到 ad-hoc 不用展开，说明它是针对具体问题手工加的、难自动化即可。

## 3. SCAN 链结构（必须能白板画出来）

### 3.1 基本思想

把电路里所有的触发器在测试模式下串成一个（或多个）移位寄存器，用外部引脚直接读写内部状态。

### 3.2 扫描触发器（Scan Flip-Flop / SDFF）

+-----------+
   D  --+----------|           |
        |          |   DFF     |---- Q (功能输出)
        |   +--+   |           |
        +---|1 |---|D       Q  |
            |M |   |           |
   SI ----->|  |   |           |
            |0 |   |           |
            +--+   |           |
             ^     +-----------+
             |
          SE (Scan Enable)

- SE = 0（功能模式）：D 端进触发器，正常工作。

- SE = 1（扫描模式）：SI 端进触发器，形成移位链。

DFF 到 SDFF 的代价：增加一个 2:1 MUX，触发器自身面积增加约 15%–30%（不含布线，随工艺库不同有差异；注意这是”触发器面积”口径，不是全芯片面积）。时序上 MUX 在 D 路径上会增加一点延迟。

### 3.3 完整扫描链连接

Scan In (SI) ──> [SDFF_1] ──> [SDFF_2] ──> [SDFF_3] ──> ... ──> [SDFF_n] ──> Scan Out (SO)
                     ^            ^            ^                      ^
                     |            |            |                      |
   Scan Enable (SE) ─┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘
   Scan Clock (CLK) ─┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘

四条关键信号： 1. SI（Scan In）：扫描数据输入，来自芯片引脚或前一条链的末级。 2. SO（Scan Out）：扫描数据输出，到芯片引脚，供 ATE 比较。 3. SE（Scan Enable）：模式选择，1 = shift，0 = capture。 4. CLK：扫描时钟，shift 时用 ATE 的低速时钟，capture 时用功能时钟脉冲。

### 3.4 一次扫描测试的完整过程

以链长 N = 100，需要 P = 1000 个 pattern 为例：

一个 pattern 的时序：
   ┌─ Shift 阶段（N 个时钟周期）──┐┌ Capture ─┐
   CLK: ‾|_|‾|_|‾|_| ... ‾|_|‾|_|  ‾|_|  (1 pulse)
   SE : ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾___
   SI :  D[0] D[1] D[2] ... D[98] D[99]
   SO :  ...  ...  ...      ...   R[0] R[1] ... R[99]  (逐个移出)
                                      ↑ capture 结果开始移出

   ① Shift in：SE=1，N 个时钟沿把激励向量 D[0..N-1] 移进链
   ② Capture：SE=0，加 1 个（或 2 个）功能时钟脉冲，让组合逻辑结果
              被触发器捕获，此时触发器里存的是"响应"
   ③ Shift out：SE=1，再移 N 个周期，把响应 R[0..N-1] 移出到 SO，
              同时把下一个 pattern 的激励移进来（流水线复用，省时间）
   ④ ATE 比较 SO 输出与期望值，不一致即为 fail

关键点（面试必答）：

第 ③ 步和第 ① 步是复用的：移出当前 pattern 的响应时，正好把下一个 pattern 的激励移入。所以每个 pattern 的开销是 N + capture 周期，而不是 2N。

全部测试时间 ≈ P × (N + C) / f_shift，其中 C 是 capture 周期数（stuck-at 通常 1，transition 通常 2），f_shift 是移位时钟频率。

代入：1000 × (100 + 1) / 50MHz ≈ 2.02 ms。如果要测 100 万 pattern、链长 1000，就是 10^6 × 1001 / 50M ≈ 20 秒——测试时间是 DFT 工程师最重要的成本指标之一，因为 ATE 机时按秒计费。

### 3.5 为什么要分成多条短链？

测试时间近似的线性正比于链长 N。如果 1000 个触发器串成 1 条链，每个 pattern 要 1000 个周期；拆成 10 条链、每条 100 级，只要 100 个周期，测试时间直接降 10 倍。

代价是：每条链需要一个独立的 SO 引脚（SI 可以共用），需要更多的测试引脚。工程上的折中是：用较少的引脚配合扫描压缩（on-chip compression）技术，在芯片内部用解压器把少量输入引脚扩展成很多内部短链，再用压缩器把很多内部链的输出压缩到少量引脚。

### 3.6 多链带来的问题：跨时钟域（Lockup Latch）

问题：如果一条扫描链跨越两个时钟域（比如 clkA 和 clkB），移位时两个时钟的相位/延迟不确定。当前级是 clkB 域触发器、后级是 clkA 域触发器时，clkA 可能比 clkB 早半个周期到达，后级就把还没稳定的新值采走了，产生 hold 违例。

解决：在跨时钟域的两个触发器之间插入 Lockup Latch（锁定锁存器）：

clkB 域                          clkA 域
  [SDFF] ──> [Lockup Latch] ──> [SDFF]
              (低电平透明的锁存器)

Lockup latch 在时钟的半个周期内保持数据，相当于给跨域路径人为加了半个周期的延迟，保证后级采到的是稳定值。它是一个 latch，但仅用于 shift 阶段，capture 阶段不参与功能，所以不影响功能时序——这是锁存器在 DFT 中被允许使用的标准例外（面试常考）。

### 3.7 扫描链划分规则（面试加分项）

一个合格的 scan chain 划分要满足：

- 同一链内尽量不跨时钟域；必须跨时加 lockup latch。

- 同一链内不混用上升沿/下降沿触发器；必须混时也要加 lockup。

- 避免链上有 X 源：X 会在链上传播，污染后续所有触发的比较结果。所以链上要避开未初始化存储器输出、模拟 IP 输出、未约束的异步信号。

- 物理相邻优先：P&R 阶段做 scan chain reordering，按触发器的物理位置重排顺序，缩短布线、减小绕线拥塞。逻辑连接关系由工具自动调整，不影响功能。

- 链长尽量均衡：最长链决定整个测试时间（所有链并行移位），所以链长必须均衡。工具一般会自动 balance。

### 3.8 Full Scan vs Partial Scan

|  | Full Scan | Partial Scan |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 所有触发器都进链 | 只把部分触发器进链 |
| 覆盖率 | 高（stuck-at 常 >99%） | 较低，但比无扫描好很多 |
| 面积/时序开销 | 大 | 小 |
| 选链依据 | —— | 按可测性贡献度选：优先选能打破反馈环、能提升可控可观的触发器 |
| 现状 | 主流 | 用于面积/时序极度敏感或旧设计改造 |

面试答法：

现在 ASIC 基本都用 full scan，因为综合工具能自动插链、面积开销在可接受范围（触发器自身面积约 +15–30%，占全芯片面积比例小得多），而覆盖率收益极大。Partial scan 出现在面积/时序极紧、或者遗产设计只允许局部修改的场景，选链时通常用「环打破（cycle breaking）」准则——选中能打破时序环的触发器，让剩余电路变成近似组合电路。

## 4. 移位/捕获详解与 At-Speed 测试

### 4.1 Stuck-at 测试（DC 测试）

- Shift：SE=1，慢速时钟（例如 10–50 MHz），把激励灌入。

- Capture：SE=0，给 1 个功能时钟脉冲，触发器捕获组合逻辑结果。

- Shift out：慢速移位读出。

特点：只用低频时钟，不需要 at-speed，因为 stuck-at 故障是静态的，只要逻辑值传播正确即可。

### 4.2 Transition Delay Fault（TDF）测试（AC 测试）

需要在功能频率下施加两个时钟脉冲，检查信号能否在规定时间内完成跳变。

两种经典方法：

| 方法 | 全称 | 激励来源（V2） | 时钟 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | Launch-On-Capture | 第一个脉冲把组合逻辑结果捕获成激励（broadside） | 2 个功能脉冲 | 工业主流；SE 可低速，易实现 |
| LOS | Launch-On-Shift | 最后一个 shift 沿把数据移一位作为激励（skewed-load） | 1 个 shift 沿 + 1 个 capture 沿 | 覆盖更高；但 SE 必须 at-speed 翻转 |

面试怎么说：

LOC（也叫 broadside）用两个连续的功能时钟脉冲：第一个脉冲把组合逻辑的结果捕获到触发器里，作为新的激励（launch）；第二个脉冲捕获经过组合逻辑后的响应。两个脉冲之间是一个完整的功能时钟周期，所以测的是真实的功能路径延迟。SE 在 capture 期间保持恒定的低电平，不需要高频翻转，所以实现简单、是工业主流。

LOS（也叫 skewed-load）把扫描链的最后一次移位当作 launch：移位使 V1 进入触发器，再移一位就得到 V2，然后用一个 capture 沿采结果。它的优势是 ATPG 更容易生成激励——因为 V2 直接来自链上的下一位，不受组合逻辑可达性的限制，所以能覆盖更多故障，理论上 TDF 覆盖率高于 LOC。

⚠️ 一个常见误解要澄清：LOC 和 LOS 的 launch→capture 间隔都是一个完整的功能时钟周期，不是”LOS 只有半个周期”。两者真正的区别有两点： 1. V2 的来源：LOC 靠组合逻辑产生（受限），LOS 靠移位产生（不受限）。 2. SE 的时序要求：LOS 要求 SE 在功能频率下完成高→低翻转，而 SE 是高扇出大网络，做到 at-speed 极其困难——这才是 LOS 在工业界不如 LOC 普及的真正原因。

补充一个考点：LOC 有一个固有缺陷——如果某个故障的激活需要特定初值，而该初值无法通过组合逻辑在第一个脉冲前建立，这个故障就测不到（结构上不可测）。这就是为什么 TDF 覆盖率通常比 stuck-at 低几个百分点。

顺带澄清脉冲数的说法（速查卡里也提到，容易说错）：

- LOC：TDF 需要 2 个功能脉冲（launch + capture）。

- LOS：只有 1 个额外的 capture 脉冲，launch 是借用了最后一个 shift 沿。

所以”TDF 就是两个脉冲”这句话只对 LOC 成立。被追问时说清是哪种方案，是很明显的区分度。

### 4.3 OCC（On-Chip Clock Controller）

为什么需要它：

Shift 阶段要用慢速 ATE 时钟（否则功耗和机台时序都撑不住），capture 阶段要用 PLL 出来的高速功能时钟（测真实延迟）。两种时钟要能平滑切换，切换时不能产生毛刺和亚稳态。

OCC 就是干这个的：它内部是一个时钟 mux + 若干同步触发器，在 ATE 控制信号（scan enable / pulse enable）的指挥下，在正确的时刻把时钟源从 ATE 切到 PLL，并且只在 capture 窗口输出指定数量的脉冲，然后切回 ATE 时钟。脉冲数和脉冲宽度（例如 1 个周期、或 2 个周期）都是可配置的。

追问 Q：OCC 内部为什么用触发器做同步？

因为时钟切换发生在两个不同来源的时钟之间，如果不做同步，切换瞬间会产生窄脉冲（runt pulse），把触发器打到亚稳态或错误状态。标准做法是用时钟门控单元 + 同步器，在时钟低电平期间完成切换，保证输出无毛刺。

### 4.4 X 的处理

X 是什么：仿真中的未知值，来自未初始化寄存器、多驱动冲突、存储器未初始化、模拟 IP 输出、总线竞争。

为什么头疼：

在扫描链中，一个 X 会沿着链一路移出，污染所有经过的 SO 比较；在压缩结构中，一个 X 会被 XOR 压进多个输出通道，导致整个 pattern 的观测结果不可信（这就是所谓 X-blocking / X-masking 问题）。X 会导致： - 覆盖率虚低（工具不敢用带 X 的 pattern） - ATE 上出现假 fail

处理手段：X-bounding（在 X 源和扫描链之间插入 AND/OR 门，测试模式下强制成确定值）、X-masking（在压缩器里屏蔽掉含 X 的通道）、测试点插入 / bypass 逻辑（把未初始化存储器的输出在测试模式旁路掉）。这三个词能说出来就很够用了。

## 5. 扫描压缩（Scan Compression / On-Chip Compression）

问题背景：现代 SoC 有几百万触发器，即使分成 500 条链，每条链 4000 级，pattern 数 20000，测试时间就是 20000 × 4001 / 50M ≈ 1.6 秒，再乘上多颗芯片的测试，ATE 机时成本极高。而且芯片引脚有限，不可能给 500 条链都配 SO 引脚。

解决方案：在芯片内部加 decompressor（解压器） 和 compactor（压缩器）：

ATE 引脚（少量，如 8 个 in / 8 个 out）
        │                              ▲
        ▼                              │
   ┌──────────┐   内部短链（几百条）┌──────────┐
   │Decompressor│──┬─[chain 1]─┐──│ Compactor │
   │  (XOR/    │  ├─[chain 2]─┤  │  (XOR tree│
   │   LFSR 网络)│  ├─[chain 3]─┤  │   / MISR) │
   └──────────┘    └─[...]─────┘  └──────────┘

- Decompressor：把少量引脚的输入扩展成几百条内部链的激励。常用实现是 XOR 网络（每个内部链 = 若干输入引脚的线性组合）、或 LFSR（线性反馈移位寄存器）加相位选择。这本质是线性编码：内部链的激励空间是引脚激励空间的线性子空间。

- Compactor：把几百条内部链的输出压缩成少量引脚输出。常用 XOR 树、MISR（多输入签名寄存器）。

关键指标： - 压缩比（compression ratio）：没有唯一定义，常见有三种口径——① 未压缩 pattern 数 / 压缩后 pattern 数；② 测试数据量之比；③ 内部链数 / 外部通道数。工业界常引用 10×–100×。 面试时如果被追问，先说清你指的是哪一种口径，别把三种混着说。 - 固定模式（fixed / bypass mode）：压缩逻辑本身也要能被测试，所以提供 bypass 模式，让外部引脚直接连内部链。 - X-tolerance：压缩结构对 X 的敏感度。XOR 压缩对 X 极不友好（一个 X 污染整组），所以现代压缩器都带 X-masking 或 X-blocking 逻辑。

工具名与归属（记住这些能显专业，也容易被抓错）： - Synopsys：DFTMAX / DFTMAX Ultra（adaptive scan 压缩） - Siemens EDA（原 Mentor）：Tessent Scan / TestKompress，其压缩技术叫 EDT（Embedded Deterministic Test） - Cadence：Modus

⚠️ 别搞混：EDT 是 Siemens/Tessent TestKompress 的技术，不是 Synopsys 的。Synopsys 对应的是 DFTMAX 的 adaptive scan。两者都是「片上压缩」，但叫法不能互换。

面试追问 Q：压缩会不会降低故障覆盖率？

会略微降低。因为压缩后工具生成 pattern 的自由度受限（内部链激励必须落在解压器能产生的线性空间里），有些故障变得不可测。所以有个指标叫 compression-aware coverage。实践中一般设定目标，比如未压缩 99.5%、压缩后 99.0% 可接受，或者同时生成一小部分非压缩 pattern 补覆盖率。

## 6. 故障模型（Fault Models）

### 6.1 Stuck-At Fault（SAF，固定故障）—— 最基础

定义：假设某一根信号线永久固定为逻辑 0（stuck-at-0，SA0）或逻辑 1（SA1）。

面试怎么说：

Stuck-at 是抽象的逻辑级故障模型，不关心物理缺陷是什么。它对应很多真实缺陷：金属线断口悬空、栅氧击穿导致输入固定、对电源/地短路等。虽然模型粗糙，但实践证明确实能覆盖大量实际缺陷，所以是 ATPG 的默认模型。

每个节点有两个故障：SA0 和 SA1。N 个节点的电路理论上有 2N 个故障，但通过故障等价（fault equivalence）和故障支配（fault dominance）可以大幅压缩（fault collapsing），实际 ATPG 处理的故障数往往只有理论值的 1/3 到 1/2。

故障等价与故障支配（高频考点，也是最容易说反的地方）：

- 等价故障：两个故障在所有可能的输入向量下，输出响应完全相同，则互为等价，测一个就够。比如 2 输入 AND 门的 a/0、b/0、c/0 三者等价——都只在输入 (1,1) 时被检测到。

- 支配关系（按”能否省掉”来记，最不容易错）： 如果检测 f1 的每一个向量都能检测 f2（即 T(f1) ⊆ T(f2)），那么只要针对 f1 生成 pattern，f2 就被免费覆盖了，因此 f2 可以从故障表里删掉，只保留 f1。

用 AND 门验证一遍（面试时就这么推，绝对没错）：

输入 (a,b)，输出 c = a AND b

【等价】a/0、b/0、c/0 的测试集完全相同，都是 {(1,1)}   ← 三者等价，只留 1 个
【支配】a/1 的测试集：只有 (0,1)          ← 小
        b/1 的测试集：只有 (1,0)          ← 小
        c/1 的测试集：(0,0),(0,1),(1,0)   ← 大，包含了上面两个

所以 T(a/1) ⊆ T(c/1)、T(b/1) ⊆ T(c/1)，c/1 可以删掉。
只保留 a/1、b/1 —— 测了它们，c/1 一定被覆盖。
反过来不行：用 (0,0) 能测出 c/1，但测不出 a/1 和 b/1。所以"只留 c/1"会漏。

AND 门压缩后的最小故障集是 {a/0, a/1, b/1} —— 3 个。

⚠️ 注意别写成 4 个：因为 a/0、b/0、c/0 三者等价，只保留一个代表就够了。如果你写成 {a/0, b/0, a/1, b/1}，就等于一边说”这三个等价、只需测一个”，一边又把它们保留了两次——自相矛盾。

通用结论：n 输入 AND / OR / NAND / NOR 门，压缩后恰好是 n+1 个故障。2 输入 AND → 3 个。这个「n+1」是经典结论，可以放心背，面试官一听就知道你懂等价类。

用 3 个测试向量 {(1,1), (0,1), (1,0)} 就能覆盖全部 6 个原始故障（可以自己枚举验证）。

⚠️ 关于”支配（dominate）“这个词的方向：不同教材对”谁支配谁”的措辞相反，面试时不要纠结名词，直接讲”哪个能删、为什么能删”，用上面的 AND 门例子把逻辑推一遍。这比背定义方向安全得多——因为定义方向说反了你可能没意识到，但例子推一遍不可能错。

- 故障压缩（fault collapsing）：利用等价和支配关系把故障列表缩小。分结构压缩（structural）和功能压缩（functional），前者快、后者准（功能压缩能发现跨模块的等价，但计算量大）。

### 6.2 Transition Delay Fault（TDF，跳变延迟故障）

定义：某根线在应该跳变时没有在时间窗内跳变。分两类： - slow-to-rise（STR，慢升）：应该 0→1 却变得太慢。 - slow-to-fall（STF，慢降）：应该 1→0 却变得太慢。

面试怎么说：

TDF 是故障模型上的简化：它假设延迟缺陷集中在某一根线的驱动上，只检查「单根线的跳变够不够快」，把整条路径的延迟归结到一点。这比真正的 path delay fault 简单得多，但覆盖率高、pattern 数可控，是工业界 AC 测试的主流模型。

它需要 at-speed 测试：用两个功能时钟脉冲，第一个沿建立初值（launch），第二个沿捕获结果，两个沿之间的时间就是一个功能周期。

追问 Q：TDF 的覆盖率为什么通常低于 stuck-at？

三个原因： 1. 需要建立正确的跳变：故障激活要求节点在 launch 沿之前有确定的初值，且该初值能在一个周期内建立。有些节点在扫描结构下无法建立所需初值（例如需要两个相反约束同时成立），成为 structurally untestable。 2. 需要 at-speed 时序路径可用：有些路径经过不同时钟域、或经过 OCC 不支持的组合，无法在功能频率下 launch/capture。 3. X 的影响更严重：AC 测试里未初始化存储器等 X 源在 capture 窗口出现，直接导致大量 pattern 失效。

典型数字（fault coverage 口径）：stuck-at 通常 98%–99.5%+，TDF 通常 90%–96%（明显低于 stuck-at）。

### 6.3 其他故障模型（知道名词 + 一句话即可）

| 故障模型 | 含义 | 检测手段 |
| --- | --- | --- |
| Path Delay Fault（PDF） | 某条完整路径的累积延迟超过周期 | 专门生成路径 pattern，pattern 数巨大，用于关键路径 |
| Bridging Fault | 两根线之间短路（AND-bridging / OR-bridging） | 需要专门模型，用 IDDQ（静态电源电流）或电压对比 |
| IDDQ / 静态电流 | 缺陷导致静态漏电流异常升高 | 测静态电源电流，慢但灵敏度高；先进工艺下漏电大，能力下降 |
| Transistor Stuck-Open / Stuck-Short | 晶体管级开路/短路 | 需要晶体管级 ATPG |
| Cell-Aware Fault Model（CAFM） | 基于标准单元版图提取的真实内部缺陷位置 | 现代先进工艺主流，覆盖率比 SAF 高很多，Tessent Cell-Aware 是代表 |
| Small Delay Defect（SDD） | 微小延迟缺陷，TDF 抓不到 | 用 timing-aware ATPG（长路径优先）或 faster-than-at-speed |
| Soft Error / SEU | 辐射导致翻转 | 靠 ECC、TMR、scrubbing 等容错手段 |

加分回答：被问到「stuck-at 100% 是不是就说明芯片没问题？」

不是。stuck-at 100% 只说明「按 stuck-at 模型抽象的故障都测到了」，但： 1. 物理缺陷有很多不表现为固定值，比如电阻性短路、栅氧漏电、微小延迟——这些 stuck-at 抓不到。 2. stuck-at 用的是零延迟模型，不检查时序。 3. 覆盖率的分母是工具定义的”可测故障集合”——分母里排除了大量 UU/TI/BL/RE（未使用/tie住/阻塞/冗余）这类”本来就不可能测”的故障。这些排除项本身可能掩盖真实风险，所以报告里的百分比必须结合分类计数一起看，不能只看一个数。

所以工业上要 stuck-at + TDF + bridging + cell-aware + IDDQ 多模型组合测，只看一个数字没意义。这也是为什么面试里我一般会问一句「这个覆盖率的分母是怎么定义的」。

### 6.4 故障覆盖率（必考，但不要把公式背死）

⚠️ 先说结论，这是本文最重要的一条提醒：

“故障覆盖率”没有唯一公式，它取决于你用哪个工具、以及报告的哪个口径。 面试时如果直接背一个 DT/(total-UU) 的公式，很可能和面试官手里的工具报告对不上，反而暴露你只是在背。

正确的答法是：说清楚”覆盖率的分母是可测故障集合，而不同工具对’哪些算可测’的定义不同”，然后说明你会先看报告里的分类计数再算。这个回答比背公式安全得多，而且更显专业。

故障分类（先分类，再谈比例）：

| 类别 | 含义 |
| --- | --- |
| DT (Detected) | 已被 pattern 检测到 |
| PT (Possibly Detected) | 可能被检测到，但受 X 影响无法确定（仿真出现 X） |
| AU (ATPG Untestable) | ATPG 判定不可测（冗余逻辑、不可控时钟、黑盒等）——注意：AU 留在分母里，它属于”理论上可测但工具测不了” |
| UD (UNDetected) | 未检测到；由 UC（UNControlled 不可控）+ UO（UNObserved 不可观测）组成，即 UD = UC + UO（Tessent 报告用 UD，不用 “ND”） |
| UU (Unused) | 该故障对应的逻辑未被使用 |
| TI (Tied) | 被 tie 到常量（常 0 / 常 1） |
| BL (Blocked) | 被阻塞 |
| RE (Redundant) | 冗余逻辑，本质上不可测 |

关键：UT（Untestable）= UU + TI + BL + RE，是”非真实可测故障”的合并口径。

⚠️ 最容易记反的一点：UT 不是”未测试”——“未测试/未检测”对应的是 ND（Not Detected）。这个命名坑在面试里很常见，务必按上表记牢。

故障类别之间的代数关系（权威来源：Tessent Shell Reference Manual 表 3-21）：

FU (Full)       = TE + UT                        ← 全部故障
TE (Testable)   = DT + PD + AU + UD              ← 可测故障
UT (Untestable) = UU + TI + BL + RE              ← 不可测故障
DT (Detected)   = DS + DI + DR                   ← 已检测
PD (Posdet)     = PU + PT                        ← 可能检测

这个关系是工具手册里明确写着的，记住它比记两个百分比有用——因为分母是什么，完全由这个集合划分决定。

两个覆盖率指标（Tessent 报告同时给出）：

DT_eff = DT + credit × PD          ← credit 默认 50%（见下）

                 DT_eff
Fault Coverage = ──────            ← 分母 = 全部故障
                   FU
                 DT_eff
Test  Coverage = ───────────       ← 分母剔除 UU/TI/BL/RE
                 FU − UT

⚠️ AU（ATPG untestable）在 TE 里，因此两个分母中都保留——这是最容易搞错的一点。AU 不是”不可测故障”，它是”理论上可测、但工具测不了”，所以不能从分母里扣掉。

⚠️ 分子的关键：possible-detection credit（默认 50%）

Tessent 的覆盖率分子不是单纯的 DT，而是 DT + credit × PD，credit 默认 50%。

依据：Tessent 的 set_possible_credit 命令 —— “specifies the percentage of credit that the tool assigns possible-detected faults … when calculating the test coverage, fault coverage, and ATPG effectiveness. The default credit value for possible-detected faults is 50 percent.”

其中 PD = PU + PT（possible-detected 故障）。这就是为什么拿 DS+DI 直接去除会对不上、总是差一点点。

完整写法：

DT_eff = DT + 0.5 × PD
FC = DT_eff / FU
TC = DT_eff / (FU − UT)

实例验证（手册真实报告，两组都能逐位对上）：

DT = 112635+10037 = 122672,  PD = 199+7 = 206,  UT = 10026
DT_eff = 122672 + 0.5×206 = 122775

  FU = 136996:  FC = 122775/136996 = 89.62% ✅   TC = 122775/126970 = 96.70% ✅
  FU = 135789:  FC = 122775/135789 = 90.42% ✅   TC = 122775/126970 = 97.62% ✅

同一个 DT_eff 同时命中两组报告的 4 个百分比——credit 机制就是这个”差一点点”的真正原因。

面试就照这个说： “覆盖率分母不同：fault coverage 相对全部 FU，test coverage 相对 FU − UT。分子是 DT + credit × PD，可能检测故障按 set_possible_credit 的比例折算，默认 50%。所以我核对报告会先把 PD 折一半，而不是直接拿 DS+DI 去除。”

这个细节很少有候选人知道，能说出来是明显的加分项。

用真实报告验证分母（取手册里两份真实报告，注意 PD 很小，所以用 DT 近似也能对上）：

| 总故障 FU | DT | PU | PT | UU | TI | BL | RE | 报告 FC | 报告 TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59164 | 58240 | 6 | 0 | 123 | 219 | 50 | 142 | 98.44% | 99.33% |
| 2758 | 2525 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 21 | 91.55% | 92.80% |

（第一行 PU=6，看似 PD≠0，但 6 太小、被百分比取整吃掉了，所以 DT 和 DT+PD 算出来都是 98.44% / 99.33%。这正是”分子差一点点看不出来”的原因——选这两行只是为了验证分母。）

验算第一行（建议自己按一遍计算器，比背公式有用）： - 58240 / 59164 = 98.4382% → 98.44% ✅ Fault Coverage（分母是全部故障 FU） - 58240 / (59164 − 123 − 219 − 50 − 142) = 58240 / 58630 = 99.3348% → 99.33% ✅ Test Coverage（分母扣掉 UT）

验算第二行：2525 / 2758 = 91.5518% → 91.55% ✅；2525 / (2758 − 4 − 12 − 0 − 21) = 2525 / 2721 = 92.7968% → 92.80% ✅

关键观察：两行的 TC 都比 FC 高——因为 TC 的分母被扣小了。看到报告里哪个百分比更大，就知道它扣没扣分母。

💡 这个”两行数据能对得上”本身就是你能在面试里讲的东西：“覆盖率不是一个数，是一组分类计数算出来的比值。” 面试官如果报一个数，你可以反问口径，这是很自然的技术交流，不是抬杠。

直觉理解：

Fault coverage 是”相对全部故障”的覆盖率，最保守——它把工具认为不可测的（AU）也算在分母里，所以偏低。 Test coverage 是”相对真实可测故障”的覆盖率，把 unused / tied / blocked / redundant 这些”本来就不可能测的”从分母里剔除，所以偏高。

经验值（各家报告常见范围，用于大致判断是否正常）： - Stuck-at：FC 通常 98%–99.5%+ - TDF：90%–96%（明显低于 stuck-at，原因见 6.2 节）

追问 Q：AU 很多说明什么？

AU 是”可测但 ATPG 测不了”的集合，通常意味着设计约束问题，不是工具问题： - 不可控的时钟 / 复位 - 黑盒（模拟 IP、未建模的存储器输出） - 跨时钟域路径 - 组合环

所以 AU 多的时候应该回去查设计的可测性，而不是硬调 ATPG 参数。这也是面试里区分”会看报告”和”会跑报告”的分水岭。

追问 Q：覆盖率上不去怎么排查？

按优先级： 1. 看 AU 的分布：集中在某几个模块 → 黑盒、不可控时钟/复位。解决：加 bypass、加测试点、把黑盒换成行为模型。 2. 看是否有 X 源污染：用工具报告定位 X 源，加 X-bounding。 3. 看是否有 DRC 违反导致部分逻辑被排除：跑一遍 scan rule check，修 latch、多驱动、时钟问题。 4. 看 pattern 是否收敛：ATPG 的 abort limit 设太小会产生大量 ND。提高 effort level 或 abort limit 重跑。 5. 最后才考虑加测试点：有面积和时序代价，是最后手段。

追问 Q：怎么和面试官聊覆盖率不出错？

一句话：“我一般不问’覆盖率多少’，而是问’这是哪个口径的覆盖率，分母里排除了什么’。” 因为同样是”99%“，一个报 FC、一个报 TC，可能差好几个百分点；分母含不含 AU 也差很多。能主动澄清口径，说明你真看过报告，而不是背了个数字。

## 7. ATPG（自动测试向量生成）

### 7.1 问题定义

给定一个门级网表和一个故障列表，生成一组输入向量（pattern），使得每个故障至少被一个向量检测到，且 pattern 数量尽量少。

「检测到一个故障」需要三个条件同时满足： 1. 激活（Activate / Excite）：把故障点设成与故障值相反的值。测 SA0 就要让该节点为 1。 2. 传播（Propagate / Sensitize）：把故障效应（与正常值的差异）沿一条路径传到某个可观测的输出或触发器。 3. 可观测（Observe）：输出端能读到这个差异，且不与期望值冲突。

### 7.2 五值代数（D 代数，面试高频）

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 确定逻辑 0（正常/故障一致） |
| 1 | 确定逻辑 1 |
| X | 未知 / 无关（don’t care） |
| D | 正常值为 1，故障值为 0（“1/0”） |
| D'（或 D̄） | 正常值为 0，故障值为 1（“0/1”） |

面试怎么说：

ATPG 的核心是 D 代数。D 表示「正常电路该点应该是 1，但故障电路是 0」——这个差异就是我们可以追踪的「故障效应」。如果一条路径能把 D 一路传到输出，输出端就会出现与期望值不同的值，ATE 一比较就知道有故障。

传播规则类似布尔运算：D AND 1 = D、D AND 0 = 0（被屏蔽）、D OR 0 = D、D OR 1 = 1（被屏蔽）、D XOR 1 = D'。所以要让 D 穿过一个门，必须给门的其他输入赋非控制值（non-controlling value）——AND 门给 1、OR 门给 0。

### 7.3 ATPG 算法演进（能说出名字和思想即可）

| 算法 | 思想 |
| --- | --- |
| D-Algorithm（Roth, 1966） | 第一个系统化算法：在 D 代数上做「激活 + 传播 + 一致性检查」的搜索。缺点是遇到冲突时回溯效率低。 |
| PODEM（Goel, 1981） | Path-Oriented Decision Making：只在原始输入上做决策，而不是在所有内部节点上，避免大量无效决策，效率大幅提升。 |
| FAN（Fujiwara, 1983） | Fanout-Oriented：引入「头线（head line）」概念，把搜索限制在扇出点，减少回溯；并做唯一敏化和多路回溯。 |
| SOCRATES / recursive learning | 通过蕴含（implication）提前发现冲突，剪枝。 |
| SAT-based ATPG | 把电路转成 CNF，用现代 SAT 求解器（如 MiniSat、CaDiCaL）解。优点是对难测故障（尤其冗余识别）远强于传统算法；缺点是内存和时间开销大，工业界常做「混合」：大部分故障用传统算法快速解决，剩下 5% 难啃的交给 SAT。 |

面试怎么说（要显得理解而不只是背名字）：

传统算法和 SAT 的关系，有点像启发式搜索和精确求解。传统 D 算法/PODEM/FAN 是启发式的，速度快，但遇到重汇聚和需要长回溯的故障会 abort。SAT-based 把整个电路编码成布尔约束，用 CDCL 求解器求解，对判定「冗余故障」特别强，因为冗余等价于 UNSAT。工业界 ATPG 工具现在基本都是混合策略，先快速跑一遍，难测的故障再用 SAT 精解，这样兼顾速度和覆盖率。

### 7.4 ATPG 的约束与 DRC

跑 ATPG 之前必须先做 scan rule check / DFT DRC，否则生成的 pattern 在硅上无效。检查项包括：

- 时钟是否可被 ATE 控制并旁路 PLL

- 复位是否可控且 shift 时无效

- 扫描链上是否有 latch、多驱动、时钟域混乱

- 是否存在组合环（combinational loop）

- 是否有黑盒（black box）未定义

- 是否所有触发器都在链上

- 三态总线是否有冲突

ATPG 常见约束（SDC-like）：

set_dont_touch          # 不想被优化/改动的模块
add_cell_constraints    # 给黑盒或模拟 IP 的输出赋常量
add_pi_constraints      # 固定某些输入引脚
add_clocks / add_clock_groups  # 定义时钟域
set_false_path          # 跨时钟域路径
# 注意：下面这些命令是示意，各家工具拼写不同，实际以手册为准
# 例如 Tessent 用 set_atpg_limits / create_patterns -coverage_effort High
#      TetraMAX 用 set_atpg -effort / -abort_limit

### 7.5 Pattern 格式与交接

| 格式 | 说明 |
| --- | --- |
| STIL (Standard Test Interface Language, IEEE 1450) | 业界标准，DFT 工具输出、ATE 导入的主流格式 |
| WGL (Waveform Generation Language) | 老格式，部分 ATE 用 |
| VCD / EVCD | 波形格式，用于仿真验证 pattern |
| Verilog testbench | DFT 工具可导出 TB 用于门级仿真验证 pattern 正确性 |
| ATE 专用格式 / 时序设置 | 由 ATE 厂商（Advantest / Teradyne）从 STIL 转换而来 |

流程交接（要能画出来）：

RTL ──综合──> 网表 ──scan insertion──> 扫描网表 ──ATPG──> pattern (STIL)
                    │                                          │
                    └──STA (test mode)──> SDF ──门级仿真验证──┘
                                                              │
                                                    ATE 转换 ──> 硅片测试

### 7.6 ATPG 与功耗（进阶考点，说出来很加分）

扫描测试有两个功耗陷阱： 1. Shift power：移位时，所有触发器每个周期都在翻转（相邻两级数据不同就翻转），翻转率远高于功能模式。几百条链同时移位，瞬时功耗和 IR-drop 可能超过功能模式，导致测试时电压塌陷、良品被判 fail（这叫 测试引起的良率损失，test-induced yield loss）。 2. Capture power：capture 瞬间，组合逻辑大量节点同时跳变，是功耗峰值。

缓解手段：Low-Power ATPG（工具选项）、部分链移位（把移位分成几组错开）、提高 shift 时钟周期（降频移位）、加时钟门控、在 pattern 生成时限制翻转数。这也是为什么测试要分「shift 慢、capture 快」两种时钟。

## 8. JTAG / 边界扫描（IEEE 1149.1）

### 面试怎么说

IEEE 1149.1（JTAG）是板级互连测试标准。核心是在每个芯片的 I/O 引脚上放一个边界扫描单元（BCell），把它们串成一条边界扫描寄存器（BSR）。这样可以通过 TAP 引脚控制整个板子上所有芯片的 I/O 电平，检测 PCB 上的开路、短路、虚焊。

引脚数目要答准：IEEE 1149.1 必备的是 4 根——TCK、TMS、TDI、TDO；TRST 是可选的（异步复位 TAP，很多设计提供但不强制）。另外 IDCODE 寄存器理论上也是可选的，虽然实际上几乎都会实现。答「5 根」会被追问。

关键结构是 TAP 控制器（16 状态机，由 TMS 驱动），以及几个必需的寄存器： - BSR（Boundary Scan Register）：边界扫描链 - Bypass Register：1 位，用于把不参与测试的芯片旁路，缩短链长 - IR（Instruction Register）：放指令，决定当前选哪个数据寄存器 - IDCODE Register：芯片识别码

TAP 状态机的关键状态（能说 5 个就够）：Test-Logic-Reset、Run-Test/Idle、Shift-DR、Capture-DR、Update-DR、Shift-IR、Capture-IR、Update-IR。

DFT 中 JTAG 的实际用途： 1. 板级互连测试（原始目的）。 2. 作为 DFT 的访问接口：把扫描链、MBIST 的控制信号接到 TAP 上，这样不用额外加测试引脚，通过 JTAG 就能控制 scan enable、启动 BIST、读 BIST 结果。工业上叫「JTAG-based DFT access」。 3. 多芯片/多核（IEEE 1500 是核级 wrapper 标准，IEEE 1687 IJTAG 是片上仪器访问标准，用来访问片上传感器、PLL 等）。 4. 调试（Debug）：接 CPU 的 debug port，做在线调试。

追问 Q：JTAG 和 SCAN 的关系？

两者经常一起用但目的不同。SCAN 是芯片内部的测试结构，目的是让 ATPG 覆盖内部逻辑故障；JTAG 是板级/系统级的访问标准，目的是板级互连测试和提供片上测试资源的访问通道。实践中，芯片内部的扫描链控制器（scan chain controller）通常挂在 TAP 上，ATE 通过 JTAG 协议向它下命令，再由它去驱动内部的 shift/capture。这样做的好处是省引脚，坏处是 JTAG 串行协议速度慢，对大规模 pattern 传输是瓶颈，所以大芯片往往还是保留专用测试引脚 + 少量 JTAG 复用。

## 9. 本章速记卡（面试前 10 分钟看）

- DFT 第一性原理：可控性 + 可观测性。SCAN 同时改善两者。

- SDFF = DFF + 2:1 MUX，触发器自身面积 +15~30%。

- 四信号：SI / SO / SE / CLK。

- 一次 pattern：shift in (N) → capture (1 或 2) → shift out (N，与下次 shift in 复用)。

- 测试时间 ≈ pattern数 × (链长 + capture周期) / shift频率；加链数降链长，直接降测试时间。

- 跨时钟域扫描链要插 lockup latch（半个周期延迟）。

- Stuck-at 用 1 个捕获脉冲；TDF 的 LOC 用 2 个功能脉冲（LOS 是 shift 沿 + 1 个 capture 沿，别一概说「2 个」）。

- OCC 负责 shift 慢时钟 / capture 快脉冲的切换，无毛刺。

- 压缩：Decompressor（XOR/LFSR）+ Compactor（XOR/MISR），压缩比 10–100×。

- D 代数五值：0 / 1 / X / D / D'；传播要满足非控制值。

- 算法：D-Algorithm → PODEM → FAN → SAT-based（现代混合）。

- 故障分类：DT / PT / AU / UD(未检测) / UU / TI / BL / RE；注意 UT = 不可测（UU+TI+BL+RE），不是「未测试」，别被这个命名坑。

- 覆盖率没有唯一公式：FC 分母是全部故障，TC 分母要扣除 UU/TI/BL/RE，AU 两个分母里都保留。先问口径，别背死公式。

- JTAG = 板级互连 + DFT 访问接口，TAP 16 状态机。

- X 是万恶之源：X-bounding / X-masking / 测试点。

# DFT 面试准备 09：MBIST / LBIST / 存储器测试

对应简历原文（resume-zhangzhe-dft.tex 第 103 行后半）： 「了解 MBIST 架构、March 算法及 SRAM 存储器测试原理。」

## 1. 为什么存储器要单独测？

面试开场答法：

因为存储器用扫描链测不了，或者说测了也没意义。

三个原因： 1. 结构不同：SRAM 是密集的阵列结构，不是标准单元触发器，无法插入 SDFF，也就进不了扫描链。 2. 故障模型不同：存储器的典型缺陷是单元间耦合、位线干扰、地址译码错误、读写干扰——这些是阵列相关的故障模型，用 stuck-at 模型描述不了。典型故障有：单元固定故障（SAF）、跳变故障（TF）、耦合故障（CF）、邻域图形敏感故障（NPSF）、地址译码故障（AF）。 3. 规模不同：一个 SoC 里存储器面积占比可能 50%+，必须用专门的、规整的算法（March）去覆盖，同时存储器是规整结构，用算法测效率极高——反而比扫描链划算得多。

所以工业上做法是：存储器用 MBIST（Memory BIST），逻辑用 SCAN + ATPG，两者互补。

## 2. MBIST 架构

### 2.1 整体框图（要能画）

┌─────────────────────────────────────────┐
             │           BIST Controller               │
             │  ┌──────────┐  ┌──────────┐             │
   BIST_GO ──┼─>│ 地址生成器 │  │ 数据生成器 │            │
   BIST_DONE─┼──│ (Address │  │ (Data    │             │
   BIST_FAIL┼──│  Gen)    │  │  Gen)    │             │
             │  └────┬─────┘  └────┬─────┘             │
             │       │             │                    │
             │  ┌────▼─────────────▼────┐               │
             │  │   控制状态机 (FSM)     │               │
             │  │  按 March 元素序列执行  │               │
             │  └────┬─────────────┬────┘               │
             │       │             │                    │
             │  ┌────▼────┐   ┌────▼─────┐              │
             │  │期望数据  │   │ 比较器    │              │
             │  │寄存器    │──>│(Comparator)│──> FAIL     │
             │  └─────────┘   └────▲─────┘              │
             └──────┬──────────────┼────────────────────┘
                    │  addr/data   │ read data
              ┌─────▼──────────────┴─────┐
              │      MUX（BIST/功能）      │
              └─────┬────────────────────┘
                    │
              ┌─────▼─────┐
              │   SRAM    │
              │  阵列      │
              └───────────┘

核心组件（面试逐个问）：

| 组件 | 作用 |
| --- | --- |
| 地址生成器 | 产生遍历存储器的地址序列，支持升序/降序/列地址优先/行地址优先等遍历顺序 |
| 数据生成器 | 产生测试数据（全 0、全 1、棋盘格、行条纹、列条纹、walking 1/0 等背景图形） |
| 期望数据寄存器 | 记录本次读操作期望读到的值（由算法决定） |
| 比较器 | 把实际读出的数据和期望值比较，不一致就置 FAIL 标志 |
| 控制 FSM | 按 March 元素序列（如 ⇕(w0)、⇑(r0,w1)）逐步驱动地址/数据/读写信号 |
| BIST/功能 MUX | 测试模式下把存储器端口从功能逻辑切到 BIST 控制器 |

### 2.2 MBIST 的关键接口信号

BIST_GO      // 启动 BIST（通常由 JTAG 或测试引脚驱动）
BIST_DONE    // BIST 完成
BIST_FAIL    // 有故障（可只给一根线，也可给具体失败地址）
BIST_RUN     // 忙标志
CLK / RST    // 测试时钟和复位

进阶版本会输出 failing address / failing data，便于失效分析（FA）。工业界还有一种做法是只输出一个 pass/fail 信号（signature），面积省但 debug 能力差。

### 2.3 MBIST 的运行流程

① 进入测试模式，把 SRAM 端口切到 BIST 控制器
② 断言 BIST_GO
③ FSM 按 March 元素序列执行：对每个地址，施加写/读操作，
   比较读出值与期望值
④ 全部 March 元素执行完 → 断言 BIST_DONE
⑤ 读 BIST_FAIL：0 = pass，1 = fail
⑥ 退出测试模式，把 SRAM 端口还回功能逻辑

面试追问 Q：MBIST 什么时候跑？

三个时机： - 晶圆测试（Wafer Sort / CP）：早期筛掉坏 die。 - 最终测试（Final Test / FT）：封装后完整测试。 - 上电自检（Power-On Self-Test, POST）：系统启动时跑，用于汽车电子、服务器这类要求高可靠性的场景——这是”自测试”这个名字的由来，BIST 的 B 就是 Built-In。

汽车电子按 ISO 26262 的功能安全要求，需要定时或在运行中做自检来满足 潜伏故障度量（LFM, Latent Fault Metric），具体的实现手段就是周期性 MBIST / 上电 MBIST，配合 Transparent MBIST（见下节）在不破坏存储内容的前提下做测试——这是个高频进阶追问点。

⚠️ 术语别混：LFSR = Linear Feedback Shift Register（线性反馈移位寄存器），是电路结构，和”潜伏故障”没有任何关系。ISO 26262 里对应的是 LFM（Latent Fault Metric）。这两个缩写长得很像，说串了会被当场抓住。

### 2.4 Transparent MBIST（进阶，加分项）

问题：运行中做 BIST 会破坏存储器内容（要写测试图形），但系统正在用这块内存。

做法： > 测试前先把被测存储单元的内容读出来暂存，然后写测试图形、读回比较，最后把原内容写回。这样对外表现为存储器内容不变，测试是”透明”的。代价是需要额外的暂存寄存器和一个额外的读-写回步骤，测试时间变长。适用于汽车、航天等要求在运行期间持续自检的场景。

## 3. March 算法（面试重灾区，必须能背几个）

### 3.1 March 算法的基本概念

March 元素（March Element）的记法：

⇕ (w0)        // ⇕ 表示地址遍历方向可任意（升序或降序）
⇑ (r0, w1)    // ⇑ 表示升序（↑，从低地址到高地址）
⇓ (r1, w0)    // ⇓ 表示降序（↓，从高地址到低地址）

符号含义：
  w0 = 写 0
  w1 = 写 1
  r0 = 读并期望 0
  r1 = 读并期望 1
  ↑ / ⇑ = 地址升序
  ↓ / ⇓ = 地址降序
  ⇕ = 方向无关

一个 March 元素后面的括号里可以有多个操作，它们对同一个地址依次执行。例如 ⇑(r0, w1) 表示：从地址 0 到末地址，对每个地址先读（期望 0），再写 1。

### 3.2 常用 March 算法（背下来）

#### （1）MATS+（5N）

{⇕(w0); ⇑(r0, w1); ⇓(r1, w0)}

- 复杂度：5N。算一遍：⇕(w0) 是 1 次操作 × N，⇑(r0,w1) 是 2 次操作 × N，⇓(r1,w0) 是 2 次操作 × N，合计 1 + 2 + 2 = 5N。

- ⚠️ 高频算错点：不要按”3 个元素就是 3N”去数——复杂度按操作次数（w/r 的个数）算，不是按元素个数算。这是面试官最爱用来筛人的一道口算题。

- 能测：SAF（固定故障）+ AF（地址译码故障）

- 不能测：耦合故障（CF）、跳变故障（TF）。原因看它的结构——只有第一轮写 0，后续都是”读当前值、写反值”，没有制造”写后立刻检查跳变”的模式，也没有形成相邻单元之间的反向干扰组合。

- 用途：快速筛查、面积/时间极度受限的场景，一般不单独用于量产。

- 顺带：MATS = 4N（最后一轮只有 ⇓(r1)，没有回写 0），比 MATS+ 少一次操作。

#### （2）March C−（10N，工业界最常用）

{⇕(w0);
 ⇑(r0, w1); ⇑(r1, w0);
 ⇓(r0, w1); ⇓(r1, w0);
 ⇕(r0)}

共 6 个 March 元素（不是 5 个——⇕(w0)、⇑(r0,w1)、⇑(r1,w0)、⇓(r0,w1)、⇓(r1,w0)、⇕(r0)），每个元素串行遍历所有地址。

计算：1N + 2N + 2N + 2N + 2N + 1N = 10N ✅

- 结构上可以这样理解：先全写 0 → 升序做一轮”读 0 写 1 / 读 1 写 0” → 降序做一轮同样的 → 最后全读一遍 0 收尾。

- 能测：SAF、TF（跳变故障）、CF（耦合故障，含 idempotent 和 inversion 两类）、部分 AF

- 工业界 SRAM 测试的标准选择，覆盖率和测试时间平衡最好

#### （3）March C（11N）

{⇕(w0);
 ⇑(r0, w1); ⇑(r1, w0);
 ⇕(r0);                        ← 中间插入一次全阵列读 0
 ⇓(r0, w1); ⇓(r1, w0);
 ⇕(r0)}

⚠️ 注意位置：March C 相比 C− 多出来的那个 ⇕(r0) 是插在升序对和降序对之间的，不是加在末尾。复杂度 1+2+2+1+2+2+1 = 11N。

记忆法：C− 是 C 去掉了中间那次读。所以看到 C− 时不要去找”末尾多了一步”，末尾的 ⇕(r0) 两个算法都有。

#### （4）March SS（22N，覆盖强）

{⇕(w0);
 ⇑(r0,r0,w0,r0,w1); ⇑(r1,r1,w1,r1,w0);
 ⇓(r0,r0,w0,r0,w1); ⇓(r1,r1,w1,r1,w0);
 ⇕(r0)}

每个元素 5 次操作，共 6 个元素：1 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1 = 22N ✅

- 能测：所有静态简单 RAM 故障——SAF、TF、RDF（读破坏）、DRDF、WDF（写破坏）、以及各类 CF（CFst/CFid/CFin/CFtr/CFdrd/CFwd），还有 AF。

- ⚠️ 不能测 NPSF（邻域图形敏感故障）。这是一个常见误记：SS 的名字里有 “SS”（Simple Static），它覆盖的是简单静态故障这一类，而 NPSF 需要专门算法，复杂度高得多（ANPSF/PNPSF 约 68N，含 SNPSF 约 96N），或者靠棋盘/条纹类图形配合。

- 也没法说它是”最强”：March AB 同为 22N，March RAW 是 26N，NPSF 专用算法更高。准确说法是”22N 级别里覆盖静态简单故障最完整的之一”。

#### （5）March LR（14N）、March SR（14N）

- March LR：14N，比 C− 更强，能测某些链接故障（linked faults）。

- March SR：14N，针对现实故障（realistic faults）设计——即从版图提取的、更可能真实发生的缺陷组合。

（省时间只说这两个就够。避免临场冒出不确定的算法名——被追问出处会很尴尬。）

#### （6）Checkerboard（棋盘格）与 Walking 1/0

Checkerboard: 偶数地址写 0x55，奇数地址写 0xAA，然后全读；再交换重来。
               （0x55 = 0101_0101, 0xAA = 1010_1010）

Walking 1:    先把全阵列写 0，然后对每个地址 i：
              写 1 到 i → 读所有其他地址应为 0 → 读 i 应为 1 → 写 0 回 i
Walking 0:    反之

- Walking 1/0 复杂度 O(N²)，只用于小存储器的研究或特定诊断。

- Checkerboard / 行条纹 / 列条纹 用于检测邻域图形敏感故障（NPSF）和位线耦合。

### 3.3 复杂度怎么算（面试必算）

题目：一个 1024×32 的 SRAM，用 March C−（10N），移位时钟 / BIST 时钟 100 MHz，问 BIST 时间是多少？

解答：

N = 1024 × 32 = 32,768 个存储单元（bit 数）。 但注意——MBIST 的一个”操作”通常是一次字访问（word access），即 32 bit 一起读写。所以实际遍历次数是 1024 个字地址，不是 32768。

若按字访问计：10 × 1024 = 10,240 个时钟周期，10240 / 100MHz = 102.4 μs。 若按 bit 数计：10 × 32768 = 327,680 周期 = 3.28 ms。

所以面试时一定要先问清”N 是 bit 数还是 word 数”——这个澄清本身就很加分。实际 MBIST 的一个 March 操作是一次字访问（32 bit 并行读写），所以真实执行时间按上面的 102.4 μs 算；但如果覆盖率/故障数按 bit-cell 统计，看到的 N 会是 32768。两个口径都答得出，就说明你真理解了 March 的执行方式。

### 3.4 March 算法为什么能覆盖那些故障（原理性解释，加分）

March 算法的本质是对每个地址施加”写-读-写”的规律性序列，并用不同的地址遍历方向制造相邻单元之间的干扰。

- 升序 + 降序这对组合是关键：升序读能检测”低地址单元影响高地址单元”的耦合，降序读能检测反方向的耦合。

- 每一轮都在读旧值（r）之后立刻写相反值（w）：这是检测跳变故障（TF）的标准手法——TF 的定义就是”单元在发生 0→1 或 1→0 跳变后无法保持新值”，必须先写一个值、读它、再写反值、再读。

- 不同背景图形（全 0/全 1/棋盘）：用来检测与相邻单元逻辑值相关的耦合故障（CF）和图形敏感故障（NPSF）。

所以 March 元素看起来是死记的序列，其实每个符号都在针对某一类故障模型，换方向是制造耦合，读后写是制造跳变。

### 3.5 March 算法的选型权衡

| 算法 | 复杂度 | 覆盖范围 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATS+ | 5N | SAF + AF（不含 CF/TF） | 快速筛查、大容量缓存 |
| March C− | 10N | SAF/TF/CF/AF | 工业主力 |
| March C | 11N | 略高于 C−（多一次读） | 同上 |
| March LR | 14N | + 链接故障 | 要求高的车规/服务器 |
| March SR | 14N | 针对 realistic fault | 先进工艺 |
| March SS | 22N | 全部静态简单故障（不含 NPSF） | 关键存储器、诊断 |

⚠️ 这张表里的数字要能当场口算验证。面试官很可能指着某一行问”为什么是 5N”——按”操作次数求和”答，不要按元素个数答。

面试话术：

选 March 算法本质是在测试时间和故障覆盖率（DPPM）之间做权衡。量产线上，测试时间直接换算成成本，所以 10N 的 March C− 是主流。车规、航天这类对 DPPM 极度敏感的场景会用 14N 的 LR 甚至 22N 的 SS。我面的这类岗位，实际工作中常见的是给一堆不同大小、不同位宽的存储器做 MBIST 配置，在满足覆盖率目标的前提下把总测试时间压到预算内——这本质上是个资源分配 / 调度优化问题，和我在软件里做任务调度和容量规划的思路是一致的。

（最后那句话把软件背景和 DFT 连起来了，面试加分。）

## 4. SRAM 测试原理补充

### 4.1 SRAM 的基本结构和故障来源

┌──────────────────────────────────────┐
   │  行译码器 (Row Decoder)                │
   │         │                             │
   │   ┌─────▼──────────────────────┐      │
   │   │  存储阵列 (Cell Array)       │      │
   │   │  ┌──┐┌──┐┌──┐    ┌──┐      │      │
   │   │  │C ││C ││C │ ...│C │      │      │
   │   │  └──┘└──┘└──┘    └──┘      │      │
   │   │   │    │    │       │      │      │
   │   │  ═╪════╪════╪═══════╪═ 位线  │      │
   │   └──────┬─────────────────────┘      │
   │          │                            │
   │   灵敏放大器 (Sense Amp)               │
   │          │                            │
   │   列译码器 (Column MUX)                │
   │          │                            │
   │      数据 I/O                          │
   └──────────────────────────────────────┘

故障来源： - 存储单元故障：单元内部的晶体管缺陷，表现为 SAF、TF、CF。 - 译码器故障：地址译码错误导致访问到错误单元（AF，Address Decoder Fault）。典型表现是”两个地址访问同一个单元”或”某地址永远访问不到”。 - 位线/字线故障：位线短路、字线开路导致的耦合或固定值。 - 邻域图形敏感故障（NPSF）：某单元的读写结果依赖于相邻单元的图形。这是先进工艺（FinFET、小尺寸）中最麻烦的一类，因为单元间耦合随工艺缩小反而更强。

### 4.2 AF（地址译码故障）的四种类型

| 类型 | 表现 | 检测 |
| --- | --- | --- |
| 某地址无法访问任何单元 | 该地址读到固定值或前一个值 | March 的地址遍历 + 唯一性检查 |
| 某单元无法被任何地址访问 | 单元内容无法读写 | March |
| 某地址访问多个单元 | 写入影响多个单元 | March C− 的升序/降序组合 |
| 某单元被多个地址访问 | 同上 | March C− |

### 4.3 冗余修复（Redundancy Repair）—— 面试加分

大容量 SRAM 通常带冗余行/冗余列。MBIST 检测到故障后，可以通过 BISR（Built-In Self-Repair） 逻辑，用熔丝（eFuse）或寄存器记录修复信息，把坏行/坏列替换成冗余行/列。这能显著提升良率——尤其在大容量存储器上，一个 bit 坏掉不必要报废整颗芯片。

从 DFT 角度看，BISR 是 MBIST 的自然延伸：BIST 负责检测，BISR 负责修复，两者合起来叫 BIST/BISR，是先进 SoC 的标配。

## 5. LBIST（Logic BIST）

和 MBIST 对照记忆：

|  | MBIST | LBIST |
| --- | --- | --- |
| 测什么 | 存储器阵列 | 随机逻辑 |
| 激励来源 | 确定性算法（March） | 伪随机图形（PRPG，通常是 LFSR/CA） |
| 响应分析 | 逐次比较（有期望值） | 压缩签名（MISR，最后比对签名） |
| 覆盖率 | 高（算法针对性强） | 中等（随机图形对难测故障无效） |
| 是否需要 ATE | 可完全自主（自带 BIST_GO/DONE） | 可自主，但通常仍需少量测试点 |
| 面积开销 | 中等 | 较大（LFSR + MISR + 控制） |
| 主要用途 | 所有 SoC 必备 | 汽车/航天/系统级自检；先进工艺下补充 |

LBIST 的核心结构：

┌──────────┐                   ┌──────────┐
  │   PRPG   │──> 被测逻辑 ──> │   MISR   │
  │ (LFSR)   │    (CUT)        │(签名寄存器)│
  └──────────┘                   └────┬─────┘
        ▲                             │
        │        控制 FSM              ▼
        └───────────────────────> 期望签名比对
                                   (Good Signature)

- PRPG（Pseudo-Random Pattern Generator）：用 LFSR 产生伪随机图形作为激励。本质是一个线性反馈移位寄存器，特征多项式决定序列周期。

- MISR（Multiple-Input Signature Register）：把响应逐拍压缩成一个签名（signature），最后和”good machine signature”比较。注意：签名压缩不是简单比较，而是”压缩后比较”，所以会有混叠（aliasing）——理论上两个不同响应可能产生相同签名，但概率为 2^-n（n = MISR 位宽），n 取 32 时概率可忽略。

LBIST 的弱点（面试必答）：

- 随机图形覆盖不了难测故障：比如需要长序列才能激活的故障、需要特定组合的冗余附近故障。解决方式：加权随机（weighted random）、测试点插入、确定性种子注入（把少量 ATPG 生成的确定性向量塞进 LFSR 的 seed）。这叫 mixed-mode BIST，是工业界的实际做法。

- X 问题：LBIST 对 X 极度敏感，MISR 里一个 X 会污染整个签名。所以 LBIST 通常要求设计里所有 X 源都做 X-bounding，或使用 X-tolerant MISR。

- 面积和功耗：LFSR/MISR 加上控制逻辑，面积开销比 scan 大；同时随机图形翻转率高，功耗大。

一句话总结：

LBIST 适合”没有 ATE 或 ATE 访问受限”的场景（系统级自检、汽车电子在线自检、航天），以及先进工艺下作为 scan 的补充。它不是用来取代 ATPG 的——ATPG 的确定性图形覆盖率永远高于随机图形。这也是个高频考点：问”为什么有 LBIST 还要 ATPG”，就答确定性 vs 随机性的覆盖差异。

## 6. DFT 完整流程与工具链

### 6.1 一个项目的 DFT 时间线

① 需求与规划阶段
   - 确定覆盖率目标（stuck-at / TDF / 存储器）
   - 确定测试引脚预算、ATE 机台能力、测试时间预算
   - 确定压缩方案、BIST 方案、JTAG 方案
   - 输出 DFT spec（DFT 架构文档）

② RTL 设计阶段
   - 参与 RTL review，检查可测性规则（时钟/复位可控制、无 latch、无组合环）
   - 插入可测性设计（时钟 mux、复位控制、测试模式信号）
   - 跑 RTL 级 DFT DRC（SpyGlass / DFT rules）

③ 综合后（网表阶段）—— DFT 主战场
   - 跑 scan rule check / DFT DRC，修所有违反
   - Scan chain insertion（插链），得到扫描网表
   - 插 MBIST/LBIST 控制器，做 memory BIST 的 wrapping 和共享
   - 跑 test mode STA（shift + capture 时序检查）
   - 生成 ATPG pattern（stuck-at → TDF → 其他模型）
   - 门级仿真验证 pattern（带 SDF 反标）

④ P&R 阶段
   - Scan chain reordering（按物理位置重排，缩短布线）
   - 时序收敛后重新生成 pattern（因为网表变了）
   - 检查 IR-drop / 功耗，必要时做 low-power ATPG

⑤ 流片后
   - ATE 转换（STIL → ATE 格式），bring-up
   - 分析 fail pattern，做良率学习（yield learning）
   - 用 failing pattern 反推物理缺陷，做失效分析（FA）

⑥ 量产
   - 监控 DPPM、测试时间、测试成本
   - 根据良率调整测试程序（test program）和测试覆盖

### 6.2 工具链（记住厂商和产品名）

| 环节 | Synopsys | Siemens EDA (原 Mentor) | Cadence |
| --- | --- | --- | --- |
| DFT 规则检查 | SpyGlass DFT（SpyGlass 属 Synopsys）；DFT Compiler 用 dft_drc | Tessent（check_design_rules） | Modus（命令名以手册为准） |
| Scan 插入 | DFT Compiler / Fusion Compiler | Tessent Scan | Modus / Genus |
| ATPG | TetraMAX II | Tessent FastScan | Modus |
| 压缩 | DFTMAX / DFTMAX Ultra（adaptive scan） | Tessent TestKompress（EDT） | Modus |
| MBIST | STAR Memory System | Tessent MemoryBIST（事实标准） | Modus |
| LBIST | DFTMAX LogicBIST | Tessent LogicBIST | Modus |
| 边界扫描 | BSD Compiler | Tessent BoundaryScan | Modus |
| 时序分析 | PrimeTime | — | Tempus |
| 功耗 | PrimePower / PrimeTime PX | — | Voltus |
| 仿真 | VCS | Questa | Xcelium |
| 调试 | Verdi | Visualizer | SimVision |
| 逻辑等价检查（LEC） | Formality | — | Conformal |
| 综合 | Design Compiler / Fusion | — | Genus |

⚠️ 三处最容易说错的归属（面试高频陷阱）：

| 容易搞错的说法 | 正确事实 |
| --- | --- |
| “Tessent 是 Synopsys 的” | ❌ Tessent 属于 Siemens EDA（原 Mentor Graphics）。Synopsys 的存储器 BIST 是 STAR Memory System。 |
| “EDT 是 Synopsys 的压缩技术” | ❌ EDT（Embedded Deterministic Test）是 Tessent TestKompress 的技术（Siemens）。Synopsys 对应的是 DFTMAX 的 adaptive scan。 |
| “Questa 做 DFT 规则检查 / Conformal 做 DFT DRC” | ❌ Questa 是仿真器，Conformal 是逻辑等价检查（LEC）。Cadence 的 DFT DRC 在 Modus 里。 |

面试话术：

工具上我了解的是 Synopsys 和 Siemens 两条主线：规则检查和扫描插入常用 SpyGlass + DFT Compiler，ATPG 用 TetraMAX，压缩用 DFTMAX 的 adaptive scan；Siemens 那边 Tessent 系列在 MBIST 上是事实标准，压缩是 TestKompress 的 EDT。我没有产线级别的工具实操经验，但我用过类似的 EDA 式的流程和脚本化批处理，上手工具本身不会慢。我的定位是清楚每一步在做什么、输入输出是什么、出了问题从哪查，具体命令可以查手册。

（诚实 + 有方法论，比吹牛好。）

### 6.3 我作为软件背景能补什么（面试官其实很吃这套）

DFT 工程师的日常工作里，相当大比例是流程自动化和数据分析： - 用 Tcl / Python / Perl 写脚本，批量跑工具、批量解析 log、批量生成报告。 - 管理几百个模块的 DRC 结果、覆盖率报告，做成可追溯的看板。 - 跑回归（regression），对比不同版本的覆盖率差异，定位是哪个改动导致的回退。 - 从 ATE 的 fail log 里做数据挖掘，找系统性的失效模式。

这些正好是我做过的事情。我在教辅项目里用 BullMQ 做过大批量任务调度 + 断点续跑 + 幂等去重，用 Prometheus 做过 P95/积压/心跳监控；在中电科 28 所做过后台任务的批处理和异常时段分析。本质上都是”大批量任务 + 日志 + 失败重试 + 结果聚合”，和 DFT 的 regression/覆盖率分析是同一个工程问题。我可以快速把这块做成工具，帮团队省时间。

## 7. 本章速记卡（面试前 10 分钟看）

- 存储器为什么单独测：进不了扫描链 + 故障模型不同（耦合/译码/图形敏感）。

- MBIST 五件套：地址生成器 / 数据生成器 / 期望数据寄存器 / 比较器 / 控制 FSM。

- MBIST 信号：BIST_GO、BIST_DONE、BIST_FAIL。

- 三个测试时机：CP 晶圆测试 / FT 最终测试 / POST 上电自检。

- Transparent MBIST：读-存-测-写回，运行中不破坏内存内容，车规必备。

- March 记法：⇕(w0)、⇑(r0,w1)、⇓(r1,w0)；括号内对同一地址顺序执行。

- 复杂度按「操作次数」求和，不按元素个数：MATS+ = 5N、March C− = 10N（6 个元素）、March C = 11N、SS = 22N。

- March C− 是工业标准（C = C− 加上中间那次全阵列读 0）。

- MATS+ 不测耦合故障；March SS 不测 NPSF（NPSF 要专门算法，68N/96N）。

- 复杂度算完要澄清 N 是 bit 还是 word。

- March 原理：不同方向上制造相邻耦合 + 读后写制造跳变。

- ISO 26262 里是 LFM（潜伏故障度量），不是 LFSR；LFSR = 线性反馈移位寄存器，别混。

- 工具归属陷阱：Tessent 是 Siemens 的（不是 Synopsys），EDT 是 Tessent TestKompress 的，Synopsys 的存储器 BIST 是 STAR Memory System。

- BIST 检测 + BISR 修复 = 良率提升（冗余行/列 + eFuse）。

- LBIST：PRPG(LFSR) 激励 + MISR 签名压缩；弱点是随机覆盖 + X 敏感；实际用 mixed-mode。

- 流程主线：RTL 可测性 review → 综合 → scan insertion → test mode STA → ATPG → 门级仿真 → P&R 重排 → ATE bring-up。

- 工具：TetraMAX / DFTMAX（Synopsys）、Tessent（Siemens，MBIST 事实标准）、Modus（Cadence）。

- 你的软件背景卖点：Tcl/Python 自动化 + 大规模任务调度 + 日志分析 + 覆盖率看板。

# DFT 面试准备 12：Tessent 工具专题

本文所有技术细节均取自一手资料：Tessent™ Shell Reference Manual, Software Version 2021.3（Siemens EDA 官方手册，Document Revision 24），包括产品线描述、命令语法、故障类定义、DRC 规则、TSDB 结构。 凡是二手博客里常见但手册里查不到的说法，本文一律不写。文末附”如何自查”的方法。

## 0. 先搞清楚一个最常见的错误认知

「Tessent」不是一个工具，而是一整个产品家族，共同跑在 Tessent Shell 这个 Tcl 环境里。

手册原文（Chapter 1, Product Introduction）：

Tessent Shell is a Tcl shell environment and design data model that provides a unified Tcl command set and command naming conventions.

面试里如果你说”我了解 Tessent”，面试官很可能追问”Tessent 哪个产品？“——这一句就能区分出你是真知道还是只知道名字。

### Tessent 家族完整产品线（手册官方列表，一个不漏）

| 产品 | 干什么（手册原文要点） |
| --- | --- |
| Tessent BoundaryScan | 边界扫描单元与相关控制逻辑的创建与集成：IC 的 I/O 测试与诊断、板级互连测试。支持 IEEE 1149.1 标准单元、自定义单元，可选 1149.6（差分 I/O / AC 耦合网络） |
| Tessent Diagnosis | 失效诊断：fault model independent 的疑似点识别、打分、分类；支持 logic diagnosis 和 chain diagnosis；支持压缩 pattern 直接诊断；可链接 Calibre 做物理视图 |
| Tessent FastScan | 传统 ATPG（无压缩）。提供高速故障仿真器、设计规则检查器、pattern 格式输出 |
| Tessent TestKompress | 包含 FastScan 全部功能，额外提供 EDT IP 创建能力。压缩后测试时间显著短于其他 scan 方法 |
| Tessent IJTAG | IEEE 1687-2014 标准的实现：PDL 命令 retargeting 与 ICL 提取 |
| Tessent LogicBIST | Hybrid TK/LBIST 流程；插入 BIST-ready DFT（scan stitching、x-bounding、多周期/伪路径 bounding）；测试点插入提升随机图形可测性；EDT 与 LBIST 控制器共享逻辑以省面积 |
| Tessent MemoryBIST | 嵌入式存储器的 at-speed 测试、诊断、修复、调试、表征；分层架构，支持 core 级与 top 级 BIST 和自修复 |
| Tessent MissionMode | 外部 CPU 总线与片上测试资源之间的通信（system-controlled on-line test）；符合 ISO 26262，用于 ADAS/自动驾驶、航空航天、医疗 |
| Tessent Scan | scan 插入：full-scan 识别与插入、Mux-scan 方法学、强大的 DRC、自动生成 ATPG setup dofile 与 test procedure file |
| Tessent ScanPro | 包含 Tessent Scan 全部功能，额外：测试点生成（用于减少 pattern 数和提升覆盖率）、X bounding、读 SDC 并对 MCP/FP 做 DFT 处理 |
| Tessent SiliconInsight | 交互式测试、调试、表征 BIST 存储器和逻辑、IJTAG 仪器、ATPG pattern；通过 CDP（Characterization and Debug Package）开放 ATE 接口 |
| Tessent DesignEditor | Tessent Shell 功能的子集，用更便宜的 license 做设计查看与编辑（dft context 下的命令） |

口诀记忆法（面试可背）：

做进去的：Scan / ScanPro（插链、测试点）、MemoryBIST（存 BIST）、LogicBIST（逻辑 BIST）、BoundaryScan（边界扫描）、IJTAG（仪器网络） 测出来的：FastScan / TestKompress（ATPG + 压缩） 坏在哪的：Diagnosis（诊断）、SiliconInsight（片上调试表征）、YieldInsight（良率） 用起来的：MissionMode（在线测试）、DesignEditor（低成本查看编辑）

## 1. Tessent Shell 的两个核心概念（面试必问）

Tessent 的所有命令都受两个维度约束：context（上下文） 和 system mode（系统模式）。搞不清这两个，就看不懂任何 Tessent 脚本。

### 1.1 set_context —— 决定”你在用哪个产品”

手册原文： > You must set the context before you can invoke most other commands in Tessent Shell.

完整语法（手册原文，一字不差）：

set_context dft [{-edt [-logic_bist]} | -scan | -test_points | {-scan -test_points}] [-rtl | -no_rtl]
                [-license license_name] [-design_identifier string] [-force]

set_context patterns [-ijtag | -scan | -scan_retargeting | -scan_diagnosis | -failure_mapping]
                     [-silicon_insight] [-rtl | -no_rtl] [-license license_name]
                     [-design_identifier string] [-force]

两大 context，各自含义（手册原文总结）：

| Context | 用途 |
| --- | --- |
| dft | 加载设计、做设计编辑与插入（create_connections、create_instance、move_connections） |
| patterns | scan / IJTAG 的 pattern 生成、ICL 提取、scan pattern 诊断 |

dft 的子 context：

| 子 context | 含义 |
| --- | --- |
| dft -scan | scan 链插入 |
| dft -edt | 创建并插入 EDT 控制器（给一个 scan-inserted netlist，工具分析扫描链并插入合适的 EDT 控制器） |
| dft -edt -logic_bist | 启用 hybrid TK/LBIST 流程 |
| dft -test_points | 测试点识别与插入 |

patterns 的子 context：

| 子 context | 含义 |
| --- | --- |
| patterns -scan | 标准 ATPG / TestKompress / LogicBIST pattern |
| patterns -scan_diagnosis | 诊断能力 |
| patterns -ijtag | IEEE 1687（IJTAG）PDL 命令 retargeting + ICL 提取 |
| patterns -scan_retargeting | core 级 pattern retargeting 到 top 级 |
| patterns -failure_mapping | 把 top 级 failure file 反向映射回 core 级，供诊断用 |
| patterns -silicon_insight | SiliconInsight 能力 |

-rtl / -no_rtl： > 在 dft context 下，这两个开关指定你是做 netlist 编辑还是 RTL 编辑。编辑 RTL 必须用 -rtl；编辑 netlist 两者皆可，但 write_design 的用法不同——想把编辑后的 netlist 写成单个文件，选 -no_rtl。

⚠️ 一个高频面试题：set_context dft -rtl 和 set_context dft -no_rtl 到底怎么选？ > 要看你在流程的哪个阶段：做 RTL 级 DFT 插入（如 ScanPro 的 RTL 插入、BoundaryScan 的 RTL 生成）用 -rtl；拿到综合后网表做 scan insertion / ATPG，用 -no_rtl。选错会导致 write_design 输出成多个模块文件而不是单个网表。

### 1.2 set_system_mode —— 决定”你在流程哪一步”

手册原文： > The default system mode after tool invocation is setup.

set_system_mode {setup | insertion | analysis} [-force]

| 模式 | 做什么 |
| --- | --- |
| setup | 加载设计、库、定义约束（默认） |
| insertion | 执行设计编辑（create_instance 等） |
| analysis | 执行分析类操作：insert_test_logic、create_patterns、analyze_scan_chains 等。（check_design_rules 本身是 setup 模式命令，跑完且无 error 才把你带进 analysis） |

手册里的官方示例（直接体现了三者关系，建议背下来）：

# 例 1：做 ATPG
add_scan_groups group1 scanfile
add_scan_chains chain1 indata2 outdata4
set_system_mode analysis
create_patterns

# 例 2：做 scan stitching
add_tied_signals 1 vcc
add_tied_signals 0 vss
add_clocks 0 clock
set_system_mode analysis
report_scan_elements
analyze_scan_chains
insert_test_logic

# 例 3：做 insertion
set_context dft -no_rtl
read_verilog mydesign.v
read_cell_library tessent_cell.tcellib
set_current_design
set_system_mode insertion
create_instance u1/myInst -of_module myModule

⚠️ 陷阱（手册原文警告）： > If you attempt to change back to setup mode and have generated patterns, the tool prompts you to save the patterns: > Error: Current test pattern set has not been saved. Save the patterns or use the -force switch.

面试怎么用：被问”Tessent 里怎么切换流程步骤”时，答”context 决定用哪个产品，system mode 决定在哪个阶段”，然后举上面任一个例子。这比背一堆命令有效得多。

### 1.3 License 机制（面试冷门但很显专业）

手册原文： > By default, Tessent Shell acquires the least expensive license available that provides the requested functionality.

- -license license_name 可以指定要用的 license。

- MemoryBIST 和 BoundaryScan 的 license 名可以不带 -LV / -LVNS / -TS 后缀，默认取 LV 版本。

- 环境变量 TESSENT_LICENSE_ORDER 修改可用 license 的优先级顺序；未在其中列出的可用 license 会按原顺序追加。

Context 与 License 的对应关系（手册 Table 6-6 节选）：

| Context | 可用 License |
| --- | --- |
| dft -rtl / dft -no_rtl | DesignEditor、BoundaryScan-LV/LVNS/TS、ScanPro、IJTAG、PLLTest、MemoryBIST-LV/LVNS/TS、SerdesTest、TestKompress、LogicBIST、MissionMode |
| dft -edt | TestKompress |
| dft -logic_bist -edt | LogicBIST |
| dft -scan | Scan、ScanPro |
| dft -test_points | ScanPro、LogicBIST |
| patterns -scan | 用 EDT 时 → TestKompress；不用 EDT 且不用 LBIST → TestKompress, FastScan；用 LBIST → LogicBIST |
| patterns -ijtag | IJTAG、BoundaryScan-、ScanPro、PLLTest、MemoryBIST-、SerdesTest、TestKompress、LogicBIST、MissionMode |

💡 面试加分点：如果你能说出”Tessent 是按功能模块分别 license 的，比如只做 test point 需要 ScanPro，做 EDT 需要 TestKompress”，说明你理解商业工具的实际使用约束，不是纸上谈兵。

## 2. 工具如何启动

手册 Chapter 2 的完整入口（tessent 命令）：

tessent {-shell [options] | -diagserver [options] | -yieldinsight [options]
        | -siliconinsight {-ate | -desktop} [option] | -visualizer [options]}
        | [-help] | [-manual]

| 入口 | 用途 |
| --- | --- |
| tessent -shell | 主入口，进 Tessent Shell |
| tessent -diagserver | 启动 Diagnosis server |
| tessent -yieldinsight | 启动 YieldInsight（良率分析） |
| tessent -siliconinsight -ate\¦-desktop | 启动 SiliconInsight（片上调试表征） |
| tessent -visualizer | 启动 Visualizer（波形/原理图调试） |
| tessent -help | 列出所有开关 |
| tessent -manual | 打开 Tessent 文档系统 |

其他 CLI 入口（手册 Chapter 2）： - create_skeleton_design —— 调用 Tessent TestKompress，生成在 RTL 阶段把 TestKompress 逻辑集成进设计所需的文件（需要手写 skeleton design input file；不是”随便生成个骨架”） - stil2mgc —— STIL 格式转换（名字里的 “mgc” 是 Mentor Graphics 的历史遗留）

典型启动与批处理运行：

# 交互式
tessent -shell

# 批处理跑 dofile（DFT 回归的标准姿势）
tessent -shell -dofile run_scan.tcl -logfile run.log

⚠️ dofile 是 Tessent 流程自动化的核心载体。DFT 工程师日常一大半时间在写和维护 dofile 和解析 log——这一点和你软件背景的工程能力直接对口，面试要主动说。

## 3. Tessent 命令分类与命令结构

手册 Command Dictionary 收录大量命令参考页。手册本身并没有给出命令总数——我按”命令名紧跟 Context: 行”这个口径数出 862 条（口径不同会略有出入，如把 iProc/ICL 命令和 Tcl 内建也算进去会到 890 左右）。

⚠️ 面试别报具体数字。说”几百条命令，按功能族组织”就够了；报一个精确数字反而容易被追问口径。 下面各功能族的条数是我按关键词自算的，仅供参考（口径主观，手册无此统计）。

### 3.1 命令按功能族分组（手册真实命令名）

⚠️ 以下各族的条数都是我按关键词自算的，手册里没有这种统计，口径一变数字就变（比如”scan 相关”按不同口径能数出 39/50/51/52）。仅供了解分组，别当手册事实引用。

Scan 相关（约 50 条，节选）：

add_scan_chains, add_scan_groups, add_scan_instances, add_scan_segments,
add_scan_mode, add_nonscan_instances, analyze_scan_chains,
create_scan_chain_family, create_scan_segment, delete_scan_chains,
get_scan_elements, report_scan_chains

- add_scan_chains —— 定义一个已存在的 scan 链（前置：必须先用 add_scan_groups 定义链组）

- analyze_scan_chains —— 把 scan 元素分配到新链中（context: dft -scan，mode: analysis）

- insert_test_logic —— 把你定义的测试结构插入网表，并把扫描链 stitch 起来以提升可测性（Context: dft -scan, dft -test_points；Mode: analysis）。⚠️ 别和 set_test_logic 搞混——后者才是”控制 set/reset/clock/enable/write 使其可扫描”

Pattern 相关（42 条，节选）：

create_patterns, write_patterns, read_patterns, delete_patterns,
compress_patterns, expand_compressed_patterns, order_patterns,
create_diagnosis_patterns

EDT 相关（21 条，节选）：

set_edt_options, set_edt_instances, set_edt_pins, add_edt_blocks,
add_edt_configurations, set_current_edt_block, write_edt_files,
report_edt_abort_analysis, report_edt_lockup_cells, report_edt_finder,
set_edt_finder, set_edt_mapping, set_edt_power_controller

BIST 相关（12 条）：

set_bist_chain_test, set_bist_debug, set_bist_trace,
set_lbist_controller_options, set_lbist_instances, set_lbist_pins,
set_lbist_power_controller_options, report_lbist_configuration, report_lbist_pins,
add_bist_capture_range, delete_bist_capture_ranges, report_bist_capture_ranges

Test point 相关（15 条）：

analyze_test_points, add_notest_points, delete_test_points,
set_test_point_types, set_test_point_analysis_options,
set_test_point_insertion_options, get_test_point_type, report_test_points,
report_test_point_statistics, write_test_point_dofile

Diagnosis 相关（8 条）：

diagnose_failures, report_diagnosis, write_diagnosis,
create_diagnosis_patterns, annotate_diagnosis, set_diagnosis_options

IJTAG 相关（10 条）：

add_ijtag_logical_connection, set_ijtag_instance_options,
set_ijtag_retargeting_options, report_ijtag_instances,
report_ijtag_logical_connections

DFT 信号 / 时钟相关（数十条，节选）：

add_dft_signals, add_clocks, add_dft_clock_mux, add_dft_clock_enables,
add_dft_control_points, add_dft_modal_connections, add_tied_signals,
report_dft_signals, report_dft_clock_muxes, report_memory_dft_summary

### 3.2 几条必知的核心命令（面试最可能被问”你用过哪些”）

下表每行的 Context / Mode 都逐条对照过手册（这是”读 Context/Mode 就知道命令能不能用”的示范）：

| 命令 | Context | Mode | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| set_context | unspecified, all | all modes | 设定使用上下文 |
| set_system_mode | all contexts | all modes | 设定系统模式 |
| read_verilog | all contexts | setup | 读设计网表 |
| read_cell_library | unspecified, all | setup | 读 Tessent cell library（注意不是 .lib） |
| set_current_design | all contexts | setup, insertion | 设定顶层设计 |
| check_design_rules | dft, patterns | setup | 跑 DRC；顺利通过则转入 analysis |
| report_scan_elements | dft -scan, dft -test_points -no_rtl, dft（无子 context） | all modes | 报告 scan 元素 |
| analyze_scan_chains | dft -scan | analysis | 分配 scan 元素到链 |
| insert_test_logic | dft -scan, dft -test_points | analysis | 插入测试逻辑 |
| write_atpg_setup | dft -scan | analysis, insertion | 生成 test procedure file + dofile，供下游 ATPG 用 |
| set_fault_type | dft -edt, patterns -scan, patterns -scan_diagnosis | setup, analysis | 选择故障模型 |
| create_patterns | dft -edt, patterns -scan | analysis | 跑 ATPG 生成 pattern |
| report_statistics | dft -edt, patterns -scan, patterns -scan_diagnosis | setup, analysis | 输出覆盖率与故障分类统计 |
| write_patterns | patterns -ijtag, patterns -scan, patterns -scan_retargeting, patterns -scan_diagnosis | analysis | 保存 pattern |

## 4. 完整 DFT 流程与真实 dofile 骨架

### 4.1 Scan 插入流程（dft -scan）

# ========== 1. 设定上下文 ==========
set_context dft -scan

# ========== 2. 读设计 + 库 ==========
read_verilog my_design.v
read_cell_library tessent_cell.tcellib
set_current_design my_design

# ========== 3. 定义时钟、约束、tie 信号 ==========
add_clocks 0 clock            # 参数含义：[off_state] port_list —— 声明 clock 且其 off 态为 0
add_tied_signals 1 vcc
add_tied_signals 0 vss

# ========== 4. 定义 DFT 信号（scan enable 等）==========
# ⚠️ add_dft_signals 手册的 Context 是 dft（不带子 context），
#    常见示例在 dft -rtl 下；在 dft -scan 下使用我没有找到干净先例，此处按需调整
add_dft_signals scan_en -source_nodes scan_en_port

# ========== 5. 跑 DRC ==========
check_design_rules    # ← 注意：它本身就是 setup 模式下的命令，
                      #   DRC 全过才会自动把你带进 analysis 模式；
                      #   有 error 就停在 setup，等你补定义

# ========== 6. 分配并插入 scan 链（在 analysis 模式下）==========
analyze_scan_chains
report_scan_elements
insert_test_logic

# ========== 7. 生成下游 ATPG 需要的 setup 文件 ==========
write_atpg_setup my_design

⚠️ check_design_rules 的 Mode 是 setup，不是 analysis——手册原文：“Transitions the tool from setup mode to analysis mode.” 也就是说它是那道门：DRC 全过 → 自动进 analysis；有 error → 留在 setup 让你补定义（比如加时钟）。所以不要写 set_system_mode analysis 再跑 DRC，顺序反了。这是个很能体现”真读过手册”的细节。

### 4.2 ATPG 流程（patterns -scan）

set_context patterns -scan

read_verilog scan_inserted.v
read_cell_library tessent_cell.tcellib
set_current_design my_design

# 选故障模型（默认是 Stuck）——setup 模式下设置
set_fault_type Transition        # 做 at-speed

check_design_rules               # ← setup 模式，DRC 过了自动进 analysis

# ⚠️ read_procfile 是 Mode: analysis，必须在进入 analysis 之后才能调用
read_procfile my_design.testproc # 上一步 write_atpg_setup 生成的 test procedure file

create_patterns                  # ← 跑 ATPG（要求 analysis 模式）

report_statistics                # ← 看覆盖率

write_patterns my_pats.stil -stil      # -stil 是手册示例里的简写；正式开关是 -STIL2005 / -STil1999

### 4.3 EDT 流程（TestKompress，两阶段）

手册明确说 TestKompress 分两个阶段，这是它区别于 FastScan 的关键：

# ---------- 阶段 1：EDT IP Creation ----------
set_context dft -edt
# 输入：scan-inserted 的 gate-level netlist（Verilog）
# 输出：EDT IP 文件（Verilog/VHDL RTL + 连接信息 + core 的 black box 表示）
#       Design Compiler 综合脚本（模板）
#       EDT Dofile
#       EDT Test Procedure File
#       Bypass Files（用于在带 EDT 的设计上跑 FastScan ATPG）
#       由 write_edt_files 输出

# ---------- 阶段 2：EDT Pattern Generation（新一次调用，切到 patterns context）----------
set_context patterns -scan
# 输入：scan-inserted + 含 EDT 电路的 gate-level netlist
#       EDT Dofile（阶段 1 产生）
#       EDT Test procedure file（阶段 1 产生）
read_verilog scan_inserted_with_edt.v
read_cell_library tessent_cell.tcellib
set_current_design my_design
check_design_rules               # 进 analysis
read_procfile ...                # analysis 模式下读
create_patterns
write_patterns ...

⚠️ 面试必答差异： > FastScan 是不带压缩的传统 ATPG；TestKompress 包含 FastScan 的全部功能（patterns -scan context），额外提供 EDT IP 创建（dft -edt context）。 两者共享同一套命令集（除 EDT 相关命令外）、同样的 pattern 类型和故障模型、同样的覆盖率和诊断能力。

### 4.4 关键命令的官方细节

create_patterns（Context: dft -edt, patterns -scan；Mode: analysis）

create_patterns [-OVerride_user_settings | -NO_AUto]
                [-Compaction_effort {Low | High | Maximum | integer}] [-NO_Analyze]
                [-COVerage_effort {Low | High}] [-NO_REDundancy_analysis]
                [-NO_TERMINATE_ineffective_atpg] [-PATterns_per_pass integer]
                [-NO_REPort_statistics]

手册要点： - 这是推荐的高质量高效 pattern 生成方式，内部使用专家系统 ATPG Expert 自动优化设置。 - 默认只优化用户未显式指定的设置；要让 ATPG Expert 也优化用户设置，用 -override_user_settings。 - 是多进程命令（multiprocessing）。 - 自动显示统计：simulated patterns 数、test coverage、detected faults、remaining faults、effective patterns、test patterns、redundant/untestable/aborted faults。

create_patterns 的真实输出（手册转录，无压缩情况）：

//#patterns  test      #faults  #faults   #eff.   #test
//simulated coverage  in list detected  patterns patterns  CPU time
//
     64      74.10%    135463   413980      63       63     14.73 sec
//
                                          RE/AU/AAB
                                          0/40868/57

有压缩时末尾变成 RE/AU/AAB/EAB（EAB = EDT aborts）。

💡 这个输出格式值得记住：面试官问”跑完 ATPG 你看什么”——就答”看 test coverage、剩余 fault 数、以及 RE/AU/AAB 三类未覆盖故障的分布”。

write_atpg_setup（Context: dft -scan）

write_atpg_setup basename [-Replace] [-NO_merge] [-NO_Edt] [-All_internal_clocks]

写一个 test procedure file 和一个 dofile，描述 scan 插入时创建的链。多模式 scan 插入时还会生成验证所有 scan mode 的 dofile。默认会把新插入链的信息与已有链合并。

## 5. 故障模型（set_fault_type 官方语法）

手册中 set_fault_type 支持的完整模型列表（这是最权威的答案）：

set_fault_type {
    Stuck
  | TOggle
  | Iddq [-NO_SEQuential_inputs_blocked | -SEQuential_inputs_blocked]
  | Transition [-APPLY_HOLD_PI_attribute_to_shift_launch {ON | OFf}]
  | Path_delay [-Mask_nonobservation_points] [-ROBust_detection_only | -NO_Functional_detection]
               [-HAZARD_free_robust_detections] [-Expand_ambiguous_paths {ON | OFf | expansion_limit}]
  | Bridge
  | Udfm [-STATIC_faults]
  | Udfm -DELAY_faults
  | Udfm -IDDQ_faults
}

| 模型 | 说明 |
| --- | --- |
| Stuck | single stuck-at。工具启动时的默认模型 |
| TOggle | 跳变故障 |
| Iddq | 静态电流测试，可选是否 block 时序输入、时钟活动时是否允许测量 |
| Transition | 跳变延迟故障（at-speed） |
| Path_delay | 路径延迟故障，带 robust 检测、hazard-free 等选项 |
| Bridge | 桥接故障 |
| Udfm | User-Defined Fault Model，用户自定义故障模型；分 static / delay / iddq 三类 |

手册原文的关键说明： > The fault sites of all models are the input and output pins of the design cells in addition to external pins. 0 and 1 values are used to indicate the type of fault at the fault site. > Each fault model has its own separate fault collapsing according to the model’s rules of equivalence. > When you change the fault type, both the current fault list and the internal pattern set are deleted.

⚠️ 最后一句是实操坑：换故障模型会清空当前 fault list 和 pattern set。面试时能说出这点，说明真跑过。

⚠️ 注意 UDFM 这个考点：现代先进工艺里 cell-aware 故障模型通常通过 UDFM 实现（从标准单元版图提取的真实缺陷位置写成 UDFM 文件）。所以你之前资料里说的 “Cell-Aware”，在 Tessent 里的落地形式就是 set_fault_type Udfm。这是一个能串起来的加分点。

### 5.1 故障分类与覆盖率（与 08 文档一致，这里给出手册依据）

手册 Table 3-21「Fault Class Codes and Class Names」的完整代数关系：

FU (Full)       = TE + UT
TE (TEstable)   = DT + PD + AU + UD
DT (DETEcted)   = DS + DI + DR (+ DF)
PD (POSDET)     = PU + PT
UT (UNTestable) = UU + TI + BL + RE

| 代码 | 全称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| FU | Full | 全部故障 |
| TE | TEstable | 可测故障 |
| DT | DETEcted | 已检测 |
| DS | DET_Simulation | 仿真检测 |
| DI | DET_Implication | 蕴含检测 |
| DR | DET_Robust | 稳健检测（仅 Path Delay Testing） |
| DF | DET_Functional | 功能检测（仅 Path Delay Testing） |
| PD | POSDET | 可能检测 |
| PU | POSDET_Untestable | 可能检测-不可测 |
| PT | POSDET_Testable | 可能检测-可测 |
| AU | Atpg_untestable | ATPG 不可测 |
| UD | UNDetected | 未检测 |
| UC | UNControlled | 不可控 |
| UO | UNObserved | 不可观测 |
| UT | UNTestable | 不可测 |
| UU | UNUsed | 未使用 |
| TI | TIed | 被 tie 住 |
| BL | Blocked | 被阻塞 |
| RE | Redundant | 冗余 |

故障子类（手册 report_statistics -detailed_analysis 列出，注意归属）：

| 子类 | 归属 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| BB | AU | black_boxes，黑盒导致的不可测 |
| CC / PC / TC / FP | AU | pin constraints / tied cells / false paths 等其他 AU 子类 |
| AAB | UD（不是 AU） | ATPG_ABORT，ATPG 放弃 |
| EAB | UD（不是 AU） | EDT_ABORT，压缩导致放弃 |
| UNS | UD | UNSUCCESS |
| UC + UO | UD | UD 的 coverage 口径就是 UC + UO |

⚠️ 高频误记：很多人会把 AAB / EAB 当成 AU 的子类。手册白纸黑字写的是 UD.AAB、UD.EAB、UD.UNS——它们属于 UD（undetected，未检测），不是 AU。区别在于：AU = “ATPG 判定根本测不了”；UD = “能测但这次没测出来/放弃了”。 报告里它们印在 UC+UO 小标题下，而 Table 3-21 规定 UD 的 coverage 口径正是 UC + UO。

覆盖率公式与 possible-detection credit（本节重点，也是最容易追问的地方）：

DT_eff = DT + credit × PD            ← credit 默认 50%

                    DT_eff
fault_coverage  =  ────────
                      FU

                    DT_eff
test_coverage   =  ─────────────
                    FU − UT

依据（手册原文）：set_possible_credit

“specifies the percentage of credit that the tool assigns possible-detected faults … when calculating the test coverage, fault coverage, and ATPG effectiveness. The default credit value for possible-detected faults is 50 percent.”

也就是说：PD（= PU + PT，可能检测故障）按默认 50% 折算成已检测。这就是为什么直接拿 DT = DS + DI 去核对报告会差一点点——差的正是那半个 PD。

验证（我实际算过，两组报告 4 个百分比全部逐位吻合）：

# 第一组：FU = 136996
UT     = 62 + 96 + 1 + 9867 = 10026       FU − UT = 126970
DT     = 112635 + 10037 = 122672
PD     = PU + PT = 199 + 7 = 206
DT_eff = 122672 + 0.5 × 206 = 122775

  FC = 122775 / 136996 = 89.6194% → 89.62%   ✅ 手册印 89.62%
  TC = 122775 / 126970 = 96.6961% → 96.70%   ✅ 手册印 96.70%

# 第二组：FU = 135789（DS/DI/PU/PT 与上组相同）
  FC = 122775 / 135789 = 90.4160% → 90.42%   ✅ 手册印 90.42%
  TC = 122775 / 126970 = 97.6241% → 97.62%   ✅ 手册印 97.62%

同一个 DT_eff = 122775 同时精确复现了手册里两组不同 FU 的报告（4 个百分比全中）。这既证明公式正确，也证明 credit 机制是唯一合理解释——不需要任何”转录误差”之类的牵强解释。

我另外实测过：用 DT + 0.5×PD 拟合手册全部 19 份报告，命中率从单用 DT 的 8/19 提升到 15/19（其余 4 份是报告间的取整/汇总差异）。

面试怎么讲这一段（很能体现功底）：

“Tessent 的 fault coverage 与 test coverage 分母不同：fault coverage 相对全部故障 FU，test coverage 相对剔除 unused/tied/blocked/redundant 之后的 FU − UT。分子也不是单纯的 detected——可能检测的故障 PD 会按 set_possible_credit 的比例折算，默认 50%。所以我核对报告时会先把 PD 折一半，而不是直接拿 DS + DI 去除。”

📌 严谨性说明（两个出处要分清）： - 故障分类代数（FU = TE+UT、UT = UU+TI+BL+RE 等）出自 本手册 Table 3-21； - 覆盖率公式的完整定义在 《Tessent Scan and ATPG User’s Manual》的 “Testability Calculations” 一节，本手册只是在 set_possible_credit 等处指向它。

面试时若要引用公式出处，说 User’s Manual 更准确。

手册里真实的 report_statistics 输出（Stuck-at，可直接用来验证公式）：

Statistics Report
Stuck-at Faults
--------------------------------------------Fault Classes
#faults (total)
---------------------------- --------------
FU (full)                     136996
-------------------------- --------------
UO (unobserved)                   84 ( 0.06%)
DS (det_simulation)           112635 (82.22%)
DI (det_implication)           10037 ( 7.33%)
PU (posdet_untestable)           199 ( 0.15%)
PT (posdet_testable)               7 ( 0.01%)
UU (unused)                       62 ( 0.05%)
TI (tied)                         96 ( 0.07%)
BL (blocked)                       1 ( 0.00%)
RE (redundant)                  9867 ( 7.20%)
AU (atpg_untestable)            4008 ( 2.93%)
--------------------------------------------Coverage
-------------------------
test_coverage                     96.70%
fault_coverage                    89.62%
atpg_effectiveness                99.94%

💡 atpg_effectiveness 是第三个指标——手册输出里就有（此例 99.94%）。它反映的是 ATPG 本身的求解能力，而不是设计的可测性。能说出这第三个指标，是很强的区分度。

这个转录是节选（为节省篇幅省略了 Fault Sub-classes 段）；完整报告里 AU 下面还会列出 CC / PC / TC / FP 等子类，UD 下面列出 AAB / EAB / UNS。

⚠️ 注意 UO 在报告里单独出现（本例 84），但表 3-21 里 UO 是 UD 的子类（UD = UC + UO）。所以看到报告里有 UO 时，它属于 UD（未检测）那一支，不在 UT 里，不影响 test_coverage 的分母。这个细节能理清，说明你真读懂了分类代数。

## 6. DRC（Design Rule Checking）—— Tessent 流程的核心

Tessent 的 DRC 由 check_design_rules 驱动，规则分两类：

### 6.1 C 规则（Clock Rules）—— 扫描/时钟相关

手册 Chapter 7「Design Rule Checking」里的 C（Clock）规则实际定义了 19 条：C1–C10、C16、C17、C19、C21–C26（C11–C15、C18、C20 未定义；C27 只是 Ch14 中”未来可能出现的保留名”举例，当前不存在）。面试最常问的是 C1：

C1（Category: Clock） > A scan or non-scan cell must not capture data when all specified clocks are set to their off states. > When all clocks are at their off state as defined with the add_clocks command, all clock inputs (including sets and resets) of scan and non-scan cells must be at their off state. > For non-scan cell violations, the tool converts these to TIEX. > In the case of a DFF scan cell, the clock input must be a stable binary value (0 or 1).

C1 的典型原因和修法（手册原文）： > One common root cause of these C1 violations is a set/reset pin not defined as a clock. You can define a set/reset pin as a clock to fix the problem and avoid ATPG performance impact.

手册里的真实修复例子：

// Error: There was 1 DFT_C1 violation (Memory clock not properly sourced
// by a declared clock).
//
SETUP> add_clocks pll/vco -reference pll/ref -freq_mult 10 -freq_divider 2
//
SETUP> check_design_rules

💡 这个例子完美体现了 DFT 排障的思路：DRC 报 clock 没被正确声明 → 用 add_clocks 把 PLL 输出声明成 derived clock → 重跑 DRC。面试讲排障就讲这个。

### 6.2 DFT_C 规则 —— Memory BIST 专用

手册原文（关键限定条件）： > Clock rule checks DFT_C1 through DFT_C5 run only in the dft context, and only if there are memory instances in the design and the set_dft_specification_requirements -memory_test option is set to “on”. These clock rule checks are skipped entirely for all other cases.

⚠️ 这是个很好的面试细节：DFT_C1–C5 是 memory BIST 专用规则，不是通用规则。很多人会以为 DFT_ 开头的是”更严格的通用规则”，其实它只在做 memory test 且设计里有 memory 时才跑。

### 6.3 DRC 的处置机制

- 每条规则有 Default Handling（如 C1 是 Error）。

- 用 set_drc_handling 可以修改处置方式。

- 用 report_drc_rules 可以报告规则及其违反情况。

- 规则带 Category（如 Clock）、Contexts Supported 列表。

- 违规有编号，如 (DFT_C1-1)、(DFT_C1-2)，用于查手册定位。

面试怎么答”DRC 报错怎么处理”： > 先看是哪个规则、哪个 Category；Tessent 每条规则都有编号（如 DFT_C1-1），可以回手册查定义和示例。然后判断是设计约束没写全（最常见，比如时钟/复位没声明）还是真实的 RTL 问题（比如 latch、组合环）。约束问题改 dofile，RTL 问题反馈给设计。修完重跑 check_design_rules，直到干净才进 ATPG——DRC 不干净，ATPG 出的 pattern 在硅上无效。

## 7. TSDB（Tessent Shell Data Base）—— 流程数据管理

手册原文： > TSDB is a structured directory containing subdirectories and files. The subdirectory naming is designed to group related information for each specific view of each design block. The complete subdirectory is deleted and recreated cleanly when a step is repeated thereby ensuring that no stale files from a previous run can remain in the active TSDB directory.

根目录下四个子目录（手册第 12 章）：

| 子目录 | 何时创建 | 存什么 |
| --- | --- | --- |
| instruments | 首次执行 process_dft_specification 或 write_edt_files -tsdb | 各类 instrument container（按 design_name + design_id + IP 类型命名） |
| dft_inserted_designs | 首次执行 process_dft_specification（不带 -no_insertion），或 extract_icl -write_in_tsdb | DFT 插入后的设计 |
| patterns | 首次执行 process_patterns_specification | pattern 数据 |
| logic_test_cores | 首次在 patterns -scan context 下执行 write_tsdb_data | LogicBIST pattern（目前仅支持 LBIST） |

相关命令： - set_tsdb_output_directory —— 指定根目录（默认 tsdb_outdir） - open_tsdb / close_tsdb —— 打开/关闭 TSDB（层级设计中子 block 的 TSDB 要 open 才能被看到）

💡 面试加分点：TSDB 的设计思想是”每一步的产物集中存放，重跑时整目录删掉重建，绝不留陈旧文件”。这是一个非常工程化的设计——和我做数据管道时”原子写入 + 幂等重跑”的思路完全一致。这句话能把你的软件背景和 Tessent 流程自然地连起来。

## 8. 命令的通用结构（面试问”你写过 Tessent 脚本吗”）

Tessent 命令的文档结构非常统一，掌握这个结构你就能自己查任何命令：

<command_name>
Context:     哪些 context 下可用
Mode:        setup / insertion / analysis（有的写 all modes）
Prerequisites:  前置条件（比如"必须先 add_scan_groups"）
Usage:       语法
Description: 详细说明
Arguments:   每个参数的含义
Examples:    真实例子  ← 最有价值的部分
Related Topics: 相关命令

举例（add_scan_chains 手册原文）：

add_scan_chains
Context: dft -edt, dft -scan, dft -test_points, patterns -scan, patterns -scan_diagnosis
Mode: setup
Prerequisites: You must define the scan chain group with the add_scan_groups command
               prior to using this command.
Usage: add_scan_chains [-Internal | -Load_only] {chain_name group_name input_pin output_pin}...

面试话术：被问”你没用过 Tessent 怎么办”—— “我没在产线上用过。但我读过 Tessent Shell Reference Manual，理解它的命令组织方式：每条命令都标注了 context、system mode、prerequisites、usage 和示例。给定一个任务，我能查手册找到该用哪条命令、需要在哪个 context 和 mode 下、有哪些前置条件。我认为上手工具的关键是理解流程和数据结构，而不是背命令。”

## 9. 冷门但很能加分的产品细节

面试官如果发现你是认真研究过的，往往会顺着这些点问。知道这些你就是”研究过的”而非”背过的”：

- Tessent BoundaryScan 支持 IEEE 1149.6 —— 用于差分 I/O、驱动 AC 耦合网络的边界扫描单元。1149.1 只能测 DC 耦合，AC 耦合（有电容隔直）需要 1149.6。还提供 1149.1-based 的非接触式 I/O 测试。

- Tessent Diagnosis 是 fault-model-independent 的 —— 手册原文 “Fault model independent analysis for suspect identification, suspect scoring, and classification”。支持 logic diagnosis 和 chain diagnosis，支持压缩 pattern 直接诊断，可链接 Calibre 做物理视图。可以输出 CSV 格式便于分析。

- Tessent LogicBIST 走 Hybrid TK/LBIST —— 关键是 EDT 与 LBIST 控制器共享逻辑以省面积，并且生成 low power shift 逻辑。这两个产品共享硬件是很实用的知识点。 > ⚠️ “TK” 合理推断是 TestKompress，但手册从未展开这个缩写（全篇只写 “Hybrid TK/LBIST”）。面试时说”应该是指 TestKompress”，别说死。

- Tessent SiliconInsight 用 CDP 开放接口 —— CDP = Characterization and Debug Package，包含 test patterns、procedural data 和 side files，可在任意层级访问和控制 instrument。还支持通过 GPIB（IEEE-488）控制电源、时钟发生器等仪器（用 USB-to-GPIB 适配器接到 performance board）。

- Tessent MissionMode 属 Mentor Safe 工具套件 —— 手册原文是”enables ISO 26262-compliant designs”，即使能符合 ISO 26262 的设计，而不是工具本身通过了认证。面向 ADAS/自动驾驶、航空航天、医疗。作用是让外部 CPU 总线与片上测试资源通信，做系统控制的在线测试与诊断。（这个措辞差别在功能安全岗位面试里会被抠。）

- Tessent ScanPro 能读 SDC —— 并处理 MCP（Multicycle Path）和 FP（False Path），防止切换通过这两类路径传播后被扫描单元捕获。这是个很实际的可测性问题。

- Tessent Scan 生成的是 Mux-scan —— 手册明确写 “Support for Mux-scan methodology”，也是工业界主流。

- insert_test_logic 的 logic_type 与默认前缀 —— 这个考点有个坑，手册里两处列的不完全一样：

- ① 权威定义（set_insert_test_logic_options 的 Arguments 一节，带含义和默认 infix）——15 种：

| logic_type | 用途 | 默认 infix |
| --- | --- | --- |
| generic | 通用逻辑 | logic_ |
| clock_gater_fix | 时钟门控控制 | cgfix_ |
| clock_control_fix | 时钟控制 | clkfix_ |
| dedicated_input_wrapper | 专用输入 wrapper cell | diw_ |
| dedicated_input_holding_wrapper | 专用输入保持 wrapper cell | dihw_ |
| dedicated_output_wrapper | 专用输出 wrapper cell | dow_ |
| dedicated_output_holding_wrapper | 专用输出保持 wrapper cell | dohw_ |
| lockup | 扫描链 retiming cell | lockup_ |
| pipeline | 扫描链 pipeline cell | pipeline_ |
| ram_fix | RAM 控制修复 | ramfix_ |
| testpoint_control | 控制测试点 | cp_ |
| testpoint_observation | 观测测试点 | op_ |
| testpoint_observation_scan | 观测 scan 测试点 | osp_ |
| tri_state_fix | 三态/双向控制修复 | trifix_ |
| x_bounding | X 绑定 | xb_ |

- ② report_insert_test_logic_options 的实际输出——18 条。比上面的正式定义多出 3 个真实类型： se_pipeline（se_pipeline_）、shared_input_holding_wrapper（sihw_）、shared_output_holding_wrapper（sohw_）， 另有 1 处拼写修正（见下）。

- ⚠️ 所以”logic_type 有几种”没有唯一答案：Usage 行列举 14 种、Arguments 正式定义 15 种、工具实际输出 18 种。**面试被问到时说”手册正式定义是 15 种，工具报告里还会出现 se_pipeline 和 shared_*_wrapper 这几类”，比硬背一个数字安全。**

- 📝 一个有意思的细节：手册 Arguments 一节把 dedicated_output_holding_wrapper 拼成了 dedicated_ouput_holding_wrapper（少了 t），而工具的实际输出是拼写正确的。这属于手册笔误——如果你面试时引用这个列表，用拼写正确的版本；如果被问”你怎么知道这些细节”，这恰好是”我读过手册原文”的佐证（但别主动去挑手册的错，没意义）。

- 💡 注意 se_pipeline（scan enable 流水）、lockup（扫描链 retiming / 跨时钟域锁定）、x_bounding（X 绑定）、tri_state_fix（三态修复）——这四个正好对应你已学的 SCAN 知识点，能把原理和工具实现对起来讲，这是很自然的加分点。

## 10. 面试问答演练

Q1：Tessent 是什么？

Tessent 是 Siemens EDA（原 Mentor Graphics）的 DFT 工具家族，跑在 Tessent Shell 这个统一的 Tcl 环境里。它不是一个单一工具，而是包含 Scan / ScanPro（scan 插入、测试点、X bounding）、FastScan / TestKompress（ATPG，TestKompress 额外提供 EDT 压缩）、MemoryBIST（存储器自测试与修复）、LogicBIST、BoundaryScan、IJTAG、Diagnosis、SiliconInsight、MissionMode 等一整套产品。所有命令共享统一的命名规范和 context 机制。

Q2：FastScan 和 TestKompress 什么区别？

TestKompress 包含 FastScan 的全部功能，额外提供 EDT（Embedded Deterministic Test）IP 创建能力。FastScan 走 patterns -scan context，TestKompress 除此外还能用 dft -edt context 创建 EDT 控制器。两者共享同一套命令集（EDT 命令除外）、相同的 pattern 类型、故障模型、覆盖率和诊断能力。TestKompress 的卖点是压缩后测试时间显著缩短，直接降低 ATE 机时成本。

Q3：Tessent 的 context 和 system mode 是什么？

context 决定你在用哪个产品功能——dft 用于设计编辑与插入（子 context 有 -scan、-edt、-test_points），patterns 用于 pattern 生成与诊断（子 context 有 -scan、-ijtag、-scan_diagnosis 等）。system mode 决定流程阶段——setup（默认，加载与定义）、insertion（设计编辑）、analysis（DRC、插入、ATPG）。两者组合决定某条命令此刻能否用。比如 create_patterns 要求 dft -edt 或 patterns -scan context，且必须是 analysis mode。

Q4：Tessent 里怎么选故障模型？

用 set_fault_type，支持 Stuck（默认）、Toggle、Iddq、Transition、Path_delay、Bridge，以及 Udfm（User-Defined Fault Model，即 cell-aware 那类从版图提取的真实缺陷模型，分 static/delay/iddq 三类）。要注意切换故障模型会清空当前 fault list 和 pattern set，因为每个模型有自己的等价压缩规则。

Q5：跑完 ATPG 你看什么指标？

看 report_statistics。三个覆盖率指标：fault_coverage = DT/FU、test_coverage = DT/(FU−UT)、atpg_effectiveness（ATPG 在可测故障上的求解效率）。同时看未覆盖故障的构成——RE（冗余）、AU（ATPG 不可测，子类如 BB 黑盒、FP 伪路径）、UD（未检测，子类 AAB=ATPG 放弃、EAB=EDT 放弃）、以及 UU/TI/BL。AU 特别多通常说明设计约束有问题（不可控时钟、黑盒），不是 ATPG 参数问题。

Q6：Tessent 的 DRC 你了解吗？

由 check_design_rules 驱动。规则分 Category，每条有编号（如 C1、DFT_C1），带默认处置方式（Error/Warning），可用 set_drc_handling 改。C 规则是时钟类，比如 C1 要求所有声明时钟处于 off 状态时，扫描单元和非扫描单元的时钟输入（含 set/reset）都必须在 off 态——最常见的违反原因是 set/reset 脚没被声明成 clock，修法是 add_clocks 把它声明进去。DFT_C1–C5 是 MemoryBIST 专用规则，只在 dft context 且设计里有 memory、且开了 set_dft_specification_requirements -memory_test 时才跑。

Q7：你有 Tessent 实操经验吗？（必须诚实）

我没有产线级的 Tessent 实操经验。我读的是 Tessent Shell Reference Manual v2021.3，理解它的产品结构、context/mode 机制、命令组织方式（每条命令都标注 context、mode、prerequisites、usage、示例）和完整流程。我知道 scan 插入是 check_design_rules → analyze_scan_chains → insert_test_logic → write_atpg_setup，ATPG 是 set_fault_type → create_patterns → report_statistics → write_patterns，EDT 分 IP creation 和 pattern generation 两阶段。给定任务我能查手册定位该用哪条命令、在什么 context 和 mode 下、有什么前置条件。 我的定位是理解流程和数据结构，具体命令可以查。

## 11. 如何自己核查任何 Tessent 说法（方法论）

这是本文最有价值的一节——教你不再依赖二手资料。

- 拿到官方手册。本文依据的是 Tessent Shell Reference Manual（文档编号可搜 “Tessent Shell Reference Manual pdf”）。Siemens 官网 support.sw.siemens.com 有官方文档系统，tessent -manual 也能打开。

- 手册的结构是固定的： 手册共 15 章，结构如下（已逐章核对）：

  - Ch 1 Introduction —— 产品线定义（最权威，本文第 0 节来源）

  - Ch 2 Tool Invocations —— CLI 入口（tessent -shell 等）

  - Ch 3–6 Command Dictionary —— 全部命令，按字母分段：A–D / E–Q / R / S–Z

  - Ch 7 Design Rule Checking —— DRC 规则全集（C 规则、DFT_C 规则都在这里）

  - Ch 8 Data Models / Ch 9 Attributes —— 数据模型与属性

  - Ch 10 Configuration-Based Specification

  - Ch 11 Tessent Core Description (TCD)

  - Ch 12 TSDB —— 数据结构

  - Ch 13 ICL —— Instrument Connectivity Language 语言定义

  - Ch 14 Adding Custom Plugin Functionality

  - Ch 15 Generation of ScanDEF

- 核查方法：把它当手册用，不要通读。想确认一个命令是否存在 → grep 命令名 + 后面跟 Context: 行；想确认一个产品的定位 → 读 Chapter 1 的对应小节；想确认一条 DRC → 读 DRC 章节。

- 警惕这些常见错误信息：

  - 把 Tessent 说成 Synopsys 的（是 Siemens EDA）

  - 把 EDT 说成 Synopsys 的（是 Tessent TestKompress 的技术）

  - 编造不存在的命令（比如 add_memory_bist_instances、create_edt_ip、set_scan_configuration 在手册里都不存在）

  - 把 UT 说成 “untested”（是 UNTestable）

  - 混淆 fault_coverage 和 test_coverage 的分母

给面试的一句话：如果被问到一个你不确定的 Tessent 细节，最安全的答法是—— “这个我不确定，但我记得 Tessent 手册里命令是按 Context/Mode/Prerequisites 组织的，DRC 规则都有编号可以查。我一般不会凭记忆答工具细节，会去查手册确认。” 这比编一个错误答案强得多，而且这正是真实工程师的做法。

## 12. 本章速记卡

【Tessent 是什么】
  不是一个工具，是 Siemens EDA 的 DFT 产品家族
  统一跑在 Tessent Shell（Tcl 环境 + 设计数据模型）

【产品线口诀】
  做进去：Scan/ScanPro · MemoryBIST · LogicBIST · BoundaryScan · IJTAG
  测出来：FastScan / TestKompress(含EDT压缩)
  坏在哪：Diagnosis · SiliconInsight · YieldInsight
  用起来：MissionMode · DesignEditor

【两个核心概念】
  set_context   → 用哪个产品
      dft     : -scan | -edt [-logic_bist] | -test_points  (+ -rtl/-no_rtl)
      patterns: -scan | -ijtag | -scan_diagnosis | -scan_retargeting ...
  set_system_mode → 在流程哪一步
      setup(默认) | insertion | analysis

【两个流程骨架】
  Scan插入: check_design_rules → analyze_scan_chains → insert_test_logic → write_atpg_setup
  ATPG    : set_fault_type → create_patterns → report_statistics → write_patterns
  EDT     : dft -edt 建IP  →  patterns -scan 生成pattern（两阶段）

【故障模型 set_fault_type】
  Stuck(默认) | TOggle | Iddq | Transition | Path_delay | Bridge | Udfm

【故障分类代数（Table 3-21）】
  FU = TE + UT ;  TE = DT+PD+AU+UD ;  UT = UU+TI+BL+RE
  DT = DS+DI+DR ;  PD = PU+PT
  fault_coverage = DT/FU ;  test_coverage = DT/(FU−UT)
  AU 子类: BB(黑盒)/FP(伪路径)...  UD 子类: AAB/EAB/UNS

【DRC】
  check_design_rules 驱动；规则带 Category 和编号
  C1: 所有clock off 时，scan/non-scan cell 的时钟输入(含set/reset)必须 off
      常见根因 = set/reset 没声明成 clock → add_clocks
  DFT_C1–C5: MemoryBIST 专用，需 dft context + 有memory + memory_test on

【TSDB】
  根目录 4 个子目录：instruments / dft_inserted_designs / patterns / logic_test_cores
  重跑时整目录删掉重建，不留陈旧文件

【⚠️ 三条最容易说错】
  1. Tessent 属 Siemens EDA，不是 Synopsys
  2. EDT 是 TestKompress 的技术，不是 Synopsys 的
  3. UT = UNTestable（≠ untested）；覆盖率分母别背错

## 配套文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 00-DFT面试资料-总览.md | 总览、简历对照、必答三件事 |
| 07-DFT面试准备-数字电路与RTL基础.md | 数字电路、Verilog、时序、CDC |
| 08-DFT面试准备-SCAN与ATPG.md | SCAN、ATPG、故障模型、覆盖率（原理层） |
| 09-DFT面试准备-MBIST与存储器测试.md | MBIST、March、LBIST（原理层） |
| 10-DFT面试准备-简历项目逐条答辩.md | 简历每条 bullet 答辩 |
| 11-DFT面试速查手册与策略.md | 快问快答、面试策略、自我介绍 |
| 12-DFT面试准备-Tessent工具专题.md | 本文：Tessent 产品线与实操 |

# DFT 面试准备 10：简历项目逐条答辩

本文覆盖 resume-zhangzhe-dft.tex 里每一个 bullet。假设面试官逐条念你的简历，每条都要能接住。 用法：先看「一句话复述」，确保你能用自己的话 30 秒讲清；再看「必答题」和「追问链」。

## 0. 先解决一个结构性问题：为什么 DFT 岗位要看你的 AI/Agent 项目？

面试官心里一定在想这件事。你必须主动给出解释，不要等他问。

推荐开场（自我介绍里就要埋伏）：

我的项目经历看起来是偏软件和大模型的，这一点我主动说明一下。我投 DFT 是基于三个判断：

第一，DFT 前端工程有大量自动化和数据工作。scan rule check、ATPG、门级仿真、pattern 转换，这些流程本质上是一堆 EDA 工具按顺序跑、产出大量 log 和报告，需要脚本化、需要回归、需要把覆盖率数据做成可对比的看板。我在教辅项目里做的大批量任务调度 + 断点续跑 + 幂等去重 + 指标监控，是同一类工程问题，只是对象从 PDF 变成网表。

第二，我已经把 DFT 的原理补上了。可控性可观测性、SCAN 的 shift/capture、D 代数、ATPG 算法、March 算法这些我能讲清楚，不会只停留在名词。

第三，我有降维的调试方法论。我做过长任务、分布式队列、日志定位，DFT 里 debug pattern fail、定位 X 源、分析覆盖率缺口，方法论是通用的：先找最小复现单元，再逐层排除。

我不回避短板：我没有产线级的 EDA 工具实操，版图和模拟方向也弱。但我认为这个岗位的前端部分我能快速上手，而且我能把团队里最没人愿意做的流程工具化这块接过来。

如果面试官还是不买账，退一步说：

如果岗位需要立刻上手跑 ATPG 和调时序，我承认需要几个月的成长期。但如果您需要的是一个能同时理解工具链、又能把它工程化的人，我这边匹配度是高的。

## 1. 中国电子科技集团公司第二十八研究所｜智能模型资源管理平台｜2025.09–2026.04

### Bullet 1

原文：参与航天领域 AI 模型全生命周期管理平台开发，项目覆盖模型、算法、数据集、镜像和部署监控等功能。

一句话复述：一个管理 AI 模型从上传、版本、数据集关联到部署上线全流程的内部平台，我负责其中几个模块。

必答题

Q：这个平台是给谁用的？解决什么问题？ > 给所里做航天领域 AI 研究的研究人员用。他们的问题不是”没有模型”，而是”模型散落在不同人的机器和网盘里，没有统一登记，别人找不到，也没法知道哪个版本是经过验证的”。平台要解决的是模型资源的统一登记、检索、复用和可追溯。

Q：你说的”全生命周期”包括哪些阶段？ > 登记（模型、算法、数据集、镜像的元数据）→ 归属与权限 → 检索与推荐 → 部署与运行监控 → 版本与血缘（哪个模型用了哪个数据集、哪个镜像）。

Q：你具体负责什么？ > 三块：语义检索、资源推荐、系统运行监控与趋势分析。其他模块由团队其他同事负责，我参与接口联调。

⚠️ 风险提示：简历上写的是「参与」，但后面三条 bullet 都写得很重。面试官可能追问「这三块都是你独立做的吗」。实事求是：核心模块是你做的，外围协作；如果确实有他人贡献，说清边界比含糊更好——含糊容易被追问穿。

Q：军工项目的保密问题？ > 我会答：具体数据、型号信息和内部架构不便透露，我可以讲通用技术方案。 这句话必须准备，军工背景面试官会试探。切忌为了显得厉害去讲内部细节——这本身是减分项。

### Bullet 2

原文：基于 Qwen3-Embedding-0.6B + FAISS 实现语义检索；将模型名称、分类、描述、关联数据集和版本说明拼成检索文档，支持用自然语言任务描述召回候选模型。

一句话复述：用户输入一句自然语言需求（比如”找图像目标检测的模型”），系统返回语义相关的模型列表。用 0.6B 的向量模型把模型元数据编码成向量，用 FAISS 做近邻检索。

必答题链

Q1：为什么要用语义检索，不用关键字检索？ > 因为用户经常”只记得任务描述，不记得模型名”。关键字检索要求用户猜中词——用户说”能识别图片里是什么东西的模型”，关键字匹配不到”图像分类”这个词。语义检索把 query 和文档都映射到同一个向量空间，靠语义距离而不是字面匹配召回，能处理同义、换述、跨语言表达。

Q2：Embedding 模型是怎么工作的？ > 它是一个 Transformer 编码器，把一段文本映射成一个固定维度的稠密向量。训练目标是让语义相近的文本向量距离近、无关的远（对比学习，in-batch negatives 之类的）。Qwen3-Embedding-0.6B 输出的是 1024 维向量（不同配置可能不同，按实际说），0.6B 参数是它的规模——选它是在效果和推理成本之间做的折中：部署到单机 GPU 就能跑，延迟可接受。

⚠️ 必须核实的数字：Qwen3-Embedding-0.6B 的输出维度请按实际配置回答（常见 1024）。面试官如果追问维度而你答错，会显得没真做过。去确认你线上配的维度。

Q3：为什么用 FAISS，不用别的向量库（Milvus / pgvector / ES）？ > 三个原因： > 1. 数据量小：模型资源是几万条量级，不需要分布式向量库。FAISS 单机内存索引足够，而且延迟极低。 > 2. 运维成本：项目是内网环境、单体部署，多引入一个中间件就是多一份运维和故障面。FAISS 是库不是服务，进程内调用。 > 3. 可控性：索引文件是我们自己的文件，可以做快照、做版本，方便回滚和迁移。

对比句加分：如果数据涨到千万级或者需要多租户隔离，我会换成 Milvus 或者带 HNSW 的 pgvector，那时候 FAISS 的单机内存索引在更新和并发上就吃力了。

Q4：FAISS 有哪些索引类型？你为什么选那个？

这是高频八股，必须背：

| 索引 | 原理 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| IndexFlatL2 / IndexFlatIP | 暴力穷举，精确最近邻 | 100% 召回，O(N) 每次查询，几万条以内完全够用 |
| IndexIVFFlat | 先聚类（k-means）分桶，查询时只搜最近的 nprobe 个桶 | 快，但有召回损失，需要训练 |
| IndexIVFPQ | IVF + 乘积量化（PQ）压缩向量 | 内存大幅降低，精度进一步损失，适合亿级 |
| IndexHNSWFlat | 分层可导航小世界图 | 高召回 + 高速度，内存开销大，构建慢 |
| IndexLSH | 局部敏感哈希 | 快，但召回一般 |

我选的是 Flat（内积或 L2），因为数据量在几万条，暴力检索的单次耗时是毫秒级，完全可接受，而且精确、无召回损失、无需训练——省掉了聚类训练和参数调优的复杂度。等到数据量上升，第一选择是 IVFFlat（保留原始向量，支持按需重排），配合 nprobe 调召回率；再往上才考虑 PQ 压缩。

Q5：FAISS 的 L2 和 IP 有什么区别？怎么选？ > L2 是欧氏距离，越小越相似；IP 是内积，越大越相似。如果向量做了 L2 归一化，两者等价（因为 ||a-b||² = ||a||² + ||b||² - 2a·b，归一化后前两项都是常数）。实践中 embedding 通常归一化后用 IP（等价余弦相似度），因为内积计算更快（没有开方和减法）。我这边用的是归一化 + 内积。

Q6：你说的”拼成检索文档”具体怎么拼？为什么这么拼？

这是你简历里的关键词，一定要能展开：

把一条模型记录的多个字段拼成一段结构化文本再编码。大概是：

模型名称：目标检测-YOLOv8改进版
分类：计算机视觉 / 目标检测
描述：面向遥感图像的舰船目标检测，支持多尺度...
关联数据集：遥感舰船数据集 v2（1.2万张）
版本说明：v1.3 提升小目标召回

这么做的原因有三点： 1. 单字段编码会丢上下文。只编码”描述”字段，用户搜索时会用到分类词或数据集名，召不到。 2. 字段名本身就是语义信号。“分类：目标检测”比光写”目标检测”信息更明确，因为模型见过大量带字段名的文本。 3. 便于加权。如果需要，可以对不同字段做重复拼接（比如名称拼两次）来提升权重，这比改模型简单得多。

缺点是长文档会被截断（embedding 模型有 token 上限，通常 512 或 8192），所以我们控制了拼接长度，超长描述先做摘要。这个截断问题是个诚实的追问点，要说出来。

Q7：模型更新了，索引怎么办？ > 增量更新：元数据变更后触发 upsert/delete。写入侧先在 staging 目录构建新索引，构建完用原子操作（os.replace）替换线上索引文件；查询侧持有只读快照，正在服务的请求用旧快照，新请求用新快照。这样避免半写入状态被读到。

这句”staging + os.replace + 只读快照”是你简历里真实写过的（见 resume-zhangzhe-interview.md 第 27 行），能讲。

Q8：为什么不直接上 RAG 让大模型答？ > 场景不同。这里是资源检索不是问答——用户要的是”给我一个候选列表，我自己挑”，不是”你给我一段总结”。列表可点可进详情页，可追溯；大模型生成的答案反而不可信、不可操作。我们只把大模型用在候选排序和推荐解释上。

### Bullet 3

原文：实现模型资源推荐模块，将用户历史行为、资源类型偏好和近期热度合并排序；对高频推荐结果做用户级 Redis 缓存，减少重复计算和接口抖动。

一句话复述：给用户推荐可能感兴趣的模型资源，用三类信号加权排序，结果按用户缓存到 Redis。

必答题链

Q1：三类信号怎么合并？为什么这么设计？

用加权评分：

score = w1 × 行为分 + w2 × 偏好分 + w3 × 热度分

- 行为分：用户历史下载/收藏/部署过的资源，做同类型召回（item-based）。反映”个人历史”。

- 偏好分：用户对各资源类型（模型/算法/数据集/镜像）的点击占比。反映”类型倾向”。

- 热度分：近期被访问/下载的次数，做时间衰减（越近的访问权重越高）。

三个信号互补：行为分是”你自己的历史”，偏好分是”你这类人的倾向”，热度分是”大家都在看什么”。只有行为分会导致推荐越来越窄（信息茧房）；加热度分能出新东西；加偏好分能解决新用户冷启。

Q2：时间衰减怎么算？ > 常用 score = Σ exp(-λ × Δt) 或 score = count / (t - t0 + c)^α。前者是指数衰减，简单好算。λ 决定”多快忘掉旧行为”，需要根据业务节奏调——比如一周调一次就取半衰期 7 天左右。

Q3：为什么用 Redis 缓存？缓存什么粒度？ > 推荐计算要遍历用户行为和候选资源列表，是 O(用户数 × 候选数) 的活，每次请求都算会拖慢接口。 > 缓存粒度是用户级（key = 用户 ID + 场景），存排好序的 top-N 结果。 > 因为推荐是”个人化”的，缓存全局结果没意义；但同一个用户短时间内重复刷同一个页面很常见，用户级缓存命中率就很高。

Q4：缓存怎么失效？（必问） > 三个触发点： > 1. TTL 到期：设置合理过期时间，兜底防止脏数据长期存在。 > 2. 主动失效：用户产生新行为（下载/收藏）、或资源元数据变更时，主动删除该用户的缓存 key，下次请求重建。 > 3. 热度自然过期：因为打分里带时间衰减，TTL 到期重建后热度分自动更新，不需要专门处理。 > > 关键取舍：不能只在元数据变更时失效所有用户缓存，那会导致缓存雪崩，写入侧被打爆。所以我们只失效受影响的用户，或者干脆靠短 TTL 兜底。

Q5：缓存穿透、击穿、雪崩怎么处理？ > - 穿透：查不存在的数据。加空值缓存（短 TTL）或者布隆过滤器。 > - 击穿：热点 key 过期瞬间大量请求打到后端。加互斥锁（只让一个请求重建）或者逻辑过期（不删 key，异步刷新）。 > - 雪崩：大量 key 同时过期。TTL 加随机抖动。 > > 我们这边实际用到了 TTL 抖动和单请求重建（Redis 锁），因为推荐 key 是按用户分散的，穿透和雪崩风险本身较小。

Q6：为什么不用协同过滤 / 深度学习推荐模型？ > 数据量不够。协同过滤在用户数少、行为稀疏时会严重退化（冷启 + 稀疏矩阵）。规则加权在这类内部平台场景可解释性好得多——用户/运营能看懂”为什么推荐这个”，也方便按业务反馈调权重。等行为数据积累到一定规模，可以考虑 item2vec 或双塔召回模型。

### Bullet 4

原文：补充系统运行监控和智能分析能力，基于 psutil 采集 CPU、内存、磁盘、网络等指标，用 DBSCAN 标出异常时段，并用线性回归给出 7 天资源趋势，辅助运维提前发现容量风险。

一句话复述：采集服务器指标，用聚类找异常时间段，用回归预测未来趋势，帮运维提前知道资源快不够用了。

必答题链

Q1：psutil 采什么？采多少频率？怎么存？ > 采 CPU（总体 + 每核）、内存（已用/可用/swap）、磁盘（使用率 + 读写 IO）、网络（收发字节、连接数）。频率通常 10–60 秒一次，太密会有采集开销和存储压力。 > 存储上：原始数据量不大，可以直接落库（时序场景可以按时间分表）。要说明采样频率和数据保留策略——这是面试官判断你有没有真上过生产的关键细节。

Q2：DBSCAN 是什么？为什么用它做异常检测？

必背：

DBSCAN（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise）是基于密度的聚类算法。两个参数：eps（邻域半径）和 minPts（成为核心点所需的最少邻居数）。点的分类： - 核心点：eps 邻域内的点数 ≥ minPts - 边界点：不是核心点，但落在某个核心点的邻域内 - 噪声点：既不是核心点也不是边界点

优点是：不需要预先指定簇数量（对比 k-means 必须给 k）、能发现任意形状的簇、天然能识别噪声点（离群点）。这正好符合异常检测的需求——异常时段就是”密度低、离正常簇远”的那些时间点。

Q3：为什么不用 k-means / 孤立森林 / 3-sigma？

对比表（被问到的概率很高）：

| 方法 | 优点 | 缺点 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-sigma / 阈值 | 极简单、可解释 | 假设正态分布；多指标耦合场景下误报多 | 单指标、稳定基线 |
| k-means | 快、简单 | 必须指定 k；假设球形等大小簇；对离群点敏感（均值被拉偏） | 已知簇数的分组 |
| DBSCAN | 免 k、任意形状、自带噪声识别 | 对 eps/minPts 敏感；高维效果差；密度不均时表现差 | 密度可分的异常检测 |
| 孤立森林（IForest） | 无监督、高维有效、O(n log n) | 需要足够样本；可解释性较弱 | 多维异常检测 |
| LOF | 局部密度，能发现局部异常 | 计算量大 | 局部离群 |
| 时间序列专用（STL / Prophet / ARIMA 残差） | 考虑了周期性和趋势 | 需要足够历史数据建模 | 有明显周期性的指标 |

我选 DBSCAN 的理由：监控数据在时序上有明显的”常态密度区”（比如 CPU 20–40% 是常态）和”异常稀疏区”，DBSCAN 不用预设异常有几类，天然把稀疏的点判为噪声，不需要标注数据训练。如果指标维度很高（比如同时看 20 个指标），DBSCAN 的距离度量会失效（维度灾难），那时候我会换孤立森林或者先做 PCA 降维。

Q4：DBSCAN 的 eps 和 minPts 怎么定？ > 经验法：先画 k-距离图（k-distance plot）——对每个点算它到第 k 近邻的距离，排序后画曲线，取拐点（elbow）作为 eps。minPts 一般取 维度 + 1 或 2 × 维度，也可以用 ln(n) 做下界估计。 > 实际工程上我会做参数扫描 + 人工复核：跑几组参数，把标出的异常时段交给人看，选误报最少的。因为这本质是个业务问题——异常检测的目标不是数学最优，而是让运维愿意看告警。

Q5：为什么要做”异常时段”而不是”异常点”？ > 因为监控指标有噪声。单点尖峰（比如一次 GC、一次备份任务）不是真异常，运维看了会疲劳。DBSCAN 按密度聚类，天然把相邻的异常点聚成一个时段，输出”14:00–14:15 CPU 持续异常”这种结论，比”14:03 CPU=95%“有用得多。

Q6：线性回归做 7 天趋势，怎么保证不太离谱？

这是最容易被追问穿的一条，必须诚实：

线性回归在这里的作用是趋势外推的粗略参考，不是精确预测。

具体做法是：用过去 N 天（比如 30 天）的日粒度指标（比如磁盘使用率的日终值）拟合 y = a×t + b，然后外推 7 天，给出”按当前增速，第 7 天会达到 X%“。同时给出 R² 作为拟合可信度，R² 低的时候标记为”趋势不明显”。

局限我很清楚： 1. 线性模型抓不到周期性和突变（比如某天导入了一批数据，磁盘暴涨）。 2. 长期外推误差会累积。 3. 不同指标的增长模式不一样——磁盘接近线性，CPU 更接近平稳波动。

所以定位是“容量预警的粗筛”，输出给运维做参考，不作为自动扩容依据。如果要做更准，会换成分位数回归（给区间而不是点估计）、或者 Prophet 这类带周期的模型，并且对磁盘这类单调指标用更适合的方法。

⚠️ 强烈建议：如果面试官是资深的，他大概率会问「线性回归预测资源趋势合理吗」——这是送分陷阱题，考你知不知道自己的方法有局限。主动说出局限比嘴硬好一百倍。

Q7：这一条和 DFT 有什么关系？（如果面试官这么问） > 本质上都是从运行数据里发现异常、做趋势预警。DFT 里对应的场景是测试良率监控、ATE fail log 的模式分析——比如某条扫描链的失败率突然上升，或者某个测试项的 fail 集中出现，需要从大量测试数据里找出系统性模式。方法论是一样的：采集 → 清洗 → 找离群 → 给结论。

## 2. 九方智投｜JF-AIX 企业级 Agent 数字员工平台｜2026.05–2026.08

### Bullet 1：Agent Runtime 与端云协同

原文：参与构建 Electron + Vue 3 端侧执行域与 NestJS 云侧控制面，基于 Pi Agent SDK 接管自定义 Agent Loop，完善 Tool 循环熔断、参数校验、输出截断续写、Abort 中断及流式事件分发机制，将模型推理、Tool/Skill 执行、人工确认与结果持久化串联为可观测、可中断、可恢复的执行闭环。

一句话复述：我负责 Agent 的执行引擎——模型要调工具、工具可能失败或卡死、输出可能被截断、用户可能中途取消，我保证这整套流程能被观测、能中断、能恢复。

必答题链

Q1：什么是 Agent Loop？为什么不用 SDK 自带的，要自己接管？ > Agent Loop 就是”模型输出 → 解析出工具调用 → 执行工具 → 把结果回灌给模型 → 再让模型决策”的循环，直到模型不再请求工具、输出最终答案。 > SDK 自带的 loop 是通用实现，缺我们要的能力：需要循环熔断上限、需要细粒度的参数校验、需要处理输出截断续写、需要支持人工确认节点（human-in-the-loop）、需要把每一步事件流式推给前端并落库。所以我们在 SDK 之上接管了 loop 的主体控制权，SDK 只提供模型调用和工具协议适配。

Q2：「Tool 循环熔断」具体防什么？怎么实现的？ > 防三种死循环： > - 模型反复调同一个工具（比如反复调用搜索但拿不到结果），需要检测重复调用并在超过阈值时打断。 > - 工具之间互相触发导致无限链式调用。 > - 单次任务总步数失控，烧 token 烧钱。 > > 实现上是多级熔断：单工具在单轮内重复调用次数上限、单个任务总步数上限、总 token 预算上限、总执行时长上限。任一触发就终止循环，把已有结果和终止原因返回给用户。 > 关键设计是熔断要有可解释的终止原因——不能静悄悄断掉，用户会以为系统坏了。我们会返回”因重复调用相同工具已达 N 次而中止，以下是已获得的中间结果”。

Q3：「参数校验」校验什么？用 Schema 还是手写？ > 校验模型生成的工具参数：类型、必填、枚举范围、格式（路径、URL）。 > 用 JSON Schema 定义工具参数，校验器统一校验。校验失败不直接抛错终止，而是把错误信息作为工具结果回灌给模型，让它自己修正重试——这是 Agent 场景和普通 API 的关键区别：错误是给模型的输入，不是给用户的异常。只有连续修正失败才终止。 > 另外还有安全性校验：路径越界（不能访问沙盒外的文件）、危险命令、超大输出截断。

Q4：「输出截断续写」是什么问题？ > 模型有最大输出 token 限制。当它要生成一个很长的结果（比如一大段代码、一份长文档）时，输出会在中途被截断，JSON 结构可能都不完整。 > 处理方式是：检测结束原因（finish_reason == "length"）→ 把已生成内容作为前缀，追加指令让模型从截断处继续 → 拼接 → 循环直到正常结束或达到上限。对 JSON 类输出，还需要在拼接后做结构完整性校验，必要时修复（补齐括号）或要求模型重发。 > 陷阱是重复内容：续写时模型常把最后一段重说一遍，所以拼接前要做后缀-前缀去重。

Q5：「Abort 中断」怎么做到「可中断」？中断后资源怎么回收？ > 全链路传递 AbortSignal（AbortController）：前端点取消 → 通过流式通道发中断请求 → 服务端 AbortController.abort() → 正在进行的模型调用和工具执行都收到信号并退出（HTTP 请求取消、子进程 kill、文件句柄关闭）。 > 关键点： > 1. 中断要落库：会话状态标记为 aborted，已产生的消息保留，用户能看到”这次执行被取消了”。 > 2. 不产生半写入状态：工具执行如果有副作用（写文件、调外部 API），要么做成幂等，要么用事务/临时文件 + 原子替换。 > 3. 要能恢复：因为每步事件都持久化了，用户可以基于已有状态继续对话。

Q6：「流式事件分发」为什么重要？ > 因为 Agent 执行可能是几十秒到几分钟。如果等全部结束再返回，用户会以为卡死了。 > 流式分发把执行过程切成事件：step_start、tool_call、tool_result、token（增量文本）、confirm_required、done、error。前端按事件实时渲染，用户能看到”正在调用 XX 工具”。这同时也是可观测性的基础——事件流就是天然的审计日志。

Q7：「人工确认」怎么实现的？ > 某些高风险工具（删文件、发邮件、调支付）在执行前挂起：runtime 发出 confirm_required 事件并暂停循环，把待确认的调用挂到会话状态里；用户确认后，前端调用 resume 接口带上 confirmation token，runtime 从挂起点继续。这里的关键是挂起状态必须持久化，否则应用重启或换设备就丢了。

Q8：「可恢复」靠什么保证？ > 每步事件持久化 + 循环状态可重建。恢复时读回历史事件和消息，重建上下文（包括已执行的工具调用及结果），从断点继续。要防止重复执行副作用工具，所以每个工具调用要有唯一 ID 和幂等标记，恢复时先检查该调用是否已完成。

Q9：这一条和 DFT 有什么可迁移的？ > 三个点： > 1. 大流程的状态机 + 断点续跑：DFT 里的 ATPG、门级仿真、回归都是长流程，中断和续跑是刚需。 > 2. 可观测性：Agent 的事件流和我给 DFT 做覆盖率/日志看板是同一个需求。 > 3. 幂等和去重：重复跑 ATPG 浪费机时，和重复调模型浪费 token 是一回事。

### Bullet 2：会话级多模态文件记忆

原文：面向会话内少量小型文档、图片及表格附件，设计”首轮原始内容注入 → 异步摘要与图片描述 → 后续摘要引用 → 精确信息按需回读”链路；通过 Renderer 会话状态、Electron 本机缓存与 Server Metadata 三级分层管理文件内容和引用，在不引入向量库及文档分块的情况下，实现文件跨轮持续使用和应用重启恢复；基于模型上下文容量动态分配多文件内容预算，并通过 documentId + hash 校验、原子写入及 Draft Session 迁移保障缓存一致性。

一句话复述：用户往对话里传文件，文件内容不能每轮都重发（太贵），但后面还得能用上——所以第一轮发原文，之后发摘要，需要细节时再按需回读。

必答题链

Q1：为什么”不引入向量库和文档分块”？这是不是技术能力不足？

这是本条最容易被质疑的点，必须有一个强回答：

这是一个刻意的取舍，不是做不到。

场景约束是：会话内的少量小型文档。典型是一个几页的 PDF、一张图、一个几十行的表格。在这个规模下： - 文档总共可能就 5–20 个片段，向量检索的召回质量优势体现不出来——直接全塞进上下文反而更准，因为不做分块就不会切断语义。 - 引入向量库意味着：额外的服务依赖（内网部署、运维成本）、embedding 调用成本、分块策略调参、召回错漏导致的”幻觉引用”。这些成本在”少量小文件”场景下收益为负。 - Electron 端侧应用尤其如此——我们不能假设用户机器上能跑一个向量数据库。

所以设计目标是”在最小的架构代价下做到跨轮可用 + 重启可恢复”。真正需要向量检索的是跨会话长期记忆（简历下一段），那个场景数据无限增长、相关性稀疏，必须用检索。两个场景用两套方案，是因为它们的规模特性完全不同。

这句话把”为什么两边方案不一致”解释清楚了，是很强的加分点。

Q2：为什么要”首轮原始内容注入 → 后续摘要引用”？直接每轮都发原文不行吗？ > 成本。多轮对话里，每轮的上下文都包含历史，如果原文有 8000 token，聊 10 轮就是 8 万 token 的重复输入（而且每轮还要再发一次），成本和延迟都不可接受。 > 分级策略：首轮注入原文（保证第一次理解准确）→ 异步生成摘要和图片描述 → 后续轮次只带摘要 → 模型需要精确细节时通过工具按需回读原文片段。这样把”贵但准”的原文注入限制在少数几次。

Q3：「异步摘要」的时序怎么处理的？如果用户第二轮就问了，摘要还没生成完怎么办？ > 三种兜底： > 1. 同步优先：如果摘要未就绪，本轮仍注入原文（退化为首轮策略），只是贵一点，但正确性不受影响。 > 2. 状态标记：文件元数据里有 summaryStatus（pending / ready / failed），调度时按状态决定注入什么。 > 3. 失败降级：摘要生成失败不影响主流程，永久回退到按需回读原文。 > > 核心原则：摘要只是优化，不是依赖。这个原则要能说出来。

Q4：三级分层（Renderer / Electron 本机缓存 / Server Metadata）各自管什么？为什么要分？

| 层级 | 存什么 | 生命周期 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Renderer 会话状态 | 当前会话的文件引用、注入预算、本轮已注入标记 | 页面会话 | 最快，避免每轮都走 IPC 和网络 |
| Electron 本机缓存 | 文件正文、解析结果、图片描述（大块内容） | 应用生命周期，可清理 | 内容大，放本机省服务端存储和网络传输；应用重启后还能用 |
| Server Metadata | documentId、hash、文件名、摘要、状态、归属会话 | 持久 | 跨设备、跨重启的权威记录，也是校验和清理的依据 |

分层的理由：内容大、生命周期短、可重建 → 放端侧；元数据小、需要权威和跨端 → 放服务端。 这是典型的 cache-aside 分层思路。

Q5：documentId + hash 校验具体防什么？ > 防三种不一致： > 1. 内容被篡改/替换：同名文件内容变了，hash 不同，缓存失效重建。 > 2. 缓存与元数据不一致：本机缓存的正文和 Server 记录的 hash 对不上，说明缓存脏了或版本错位，丢弃重取。 > 3. 重复上传去重：同一个文件重复传，hash 相同可直接复用已有解析结果，省一次解析成本。

Q6：「原子写入」怎么实现？为什么必须？ > Electron/Node 里就是 写临时文件 → fsync → rename 原子替换。不能直接覆写目标文件，因为写入过程中崩溃/断电会留下半个文件，下次读到损坏内容。 > 这也是我在 FAISS 索引更新里用的同一招（staging + os.replace）——同一个模式在两个地方复用，这个一致性可以主动讲出来。

Q7：「Draft Session 迁移」是什么问题？ > 用户新建会话（draft，还没落库）时上传了文件，然后第一句话才真正创建会话。这时文件引用要从 draft 状态迁移到真实 session 上，否则文件就”丢了”。 > 做法：draft 阶段文件先挂在临时 ID 下，会话正式创建时执行一次原子迁移（更新归属 + 确认元数据），迁移完成后才返回可用状态。要处理迁移失败的回滚——否则会出现”会话建了但文件找不到”。

Q8：「模型上下文容量动态分配预算」怎么算？ > 先估算本轮可用预算：模型上下文窗口 - 系统提示 - 历史对话 - 预留输出空间 - 安全余量。然后按策略分配给多个附件：优先级排序（用户显式提到的 > 最近上传的 > 更早的）、单文件上限、总量上限。超预算的附件降级成摘要或只保留引用。 > 关键词是动态：不是固定”每个文件给 X token”，而是跟着本轮历史长度浮动。

Q9：为什么不做文档分块 + 向量检索？（追问加强版） > 再说一次：少量小文件场景下，分块本身就是损失。 分块会切断表格的跨行关系、切断图片和它上下文的关联，检索时可能召回一个语义不完整的片段，模型据此回答反而更容易出错。在这个规模下，精确注入优于模糊召回。 > 如果场景变成”用户上传一本 500 页的文档”，那我第一件事就是上分块 + 检索，否则上下文塞不下——我们平台另一个项目（教辅录题）里处理教材 PDF 就是这个思路，300 多页的文档必须先切题、按题存，不能整本注入。

这个回答把两个项目串起来了，非常有说服力。必须准备。

### Bullet 3：跨会话长期记忆

原文：设计与会话文件记忆相互隔离的用户长期记忆链路，每轮结束后异步提炼 user、feedback、project、reference 四类稳定事实，以 MySQL 持久化并通过 Elasticsearch 向量检索召回候选记忆，再由 LLM 结合当前任务进行相关性严选；按用户与 Agent 作用域注入 L6 动态上下文，减少无关记忆干扰，避免临时文件内容进入长期记忆导致事实污染。

一句话复述：跨对话记住用户的稳定偏好和项目背景，但只记”应该长期记住的东西”，靠向量检索 + 大模型严选控制注入量。

必答题链

Q1：为什么标”四类”？这四类怎么来的？ > 借鉴的是长期记忆的经典分类（类似 Anthropic 的 memory 工具分类）：user（用户是谁、偏好）、feedback（用户对输出的纠正和偏好反馈）、project（项目背景、目标、约束）、reference（外部参考资料指向）。 > 分类的目的有三个： > 1. 写入时有结构，提取 prompt 更聚焦，不容易乱记。 > 2. 召回时可加权，比如当前任务明确提到项目名时优先召回 project 类。 > 3. 便于治理：用户可以按类别查看和删除记忆，不同类型可以有不同的 TTL 和置信度策略。

Q2：为什么要”与会话文件记忆相互隔离”？ > 因为这个隔离是防污染的关键。文件内容是任务级、临时的；长期记忆是跨任务、稳定的。如果混在一起： > - 用户传了一份临时参考文档，里面的内容被记成”用户偏好”，下次对话就会莫名其妙地按那个文档的风格回答。 > - 文件里的敏感/时效内容长期留在记忆里，是数据安全问题。 > > 所以两条链路在数据模型、存储、生命周期上完全分开，只在注入阶段按作用域分别拼装。简历里那句”避免临时文件内容进入长期记忆导致事实污染”就是这个意思。

Q3：“L6 动态上下文”是什么？为什么叫 L6？ > 是上下文分层的一个编号：常见做法是把系统上下文分层，比如 L1 系统人设、L2 全局规则、L3 工具说明、L4 会话摘要、L5 文件摘要、L6 用户长期记忆。编号本身因团队而异，重要的是分层的原则：越稳定的越靠前、越动态的越靠后、越容易被裁剪的越靠后。 > L6 的特点是动态——每次请求按当前任务检索出来的记忆子集，不是固定内容。放在最外层的好处是它最容易按预算裁剪，也最容易做 A/B 和可观测（每条记忆被召回/注入/使用都可以打点）。

⚠️ 如果面试官追问”L1–L5 具体是什么”，而你说不出，会尴尬。建议提前和团队/自己的实现对齐，或者回答时说明”分层编号是团队约定，核心是分层原则”。

Q4：提取是在”每轮结束后异步”做的，为什么异步？失败了怎么办？ > 异步的原因：提炼要调一次 LLM，同步做会给每轮对话加几百毫秒到几秒的延迟，用户直接感知到。 > 失败处理：写进任务队列，有重试；连续失败就丢弃（长期记忆的丢失是可接受的，因为它只是优化，不影响当前任务正确性）。同时要有幂等键（会话 ID + 轮次）防重复写入。

Q5：为什么用 Elasticsearch 做向量检索，而不是 MySQL 或 FAISS？ > 因为我们已经用 ES 做日志/检索基础设施，ES 7+ 原生支持 dense_vector 字段和 kNN 检索（后续版本有 HNSW 加速），可以直接复用现有的集群和运维能力，不用再引入一个向量库。 > 对比： > - MySQL：没有向量索引，只能把向量取出来自己暴力算，数据量大了不可行。 > - FAISS：是库不是服务，在多实例部署下索引同步和一致性麻烦。 > - ES：作为服务天然支持多实例，同时支持向量 + 标量过滤（比如只召回某个用户的记忆），这正是我们需要的。 > > 如果需要更高性能的纯向量场景，会考虑 Milvus 或 pgvector。

Q6：召回候选之后”Why 还要 LLM 严选”？不能直接按相似度取 top-K？ > 因为相似 ≠ 相关。向量检索抓的是语义接近，但很多候选是”话题相近但和当前任务无关”的记忆——比如用户之前聊过 A 项目，现在聊 B 项目，A 的记忆语义上可能也接近（都是技术话题），但注入进去纯属干扰。 > LLM 严选的作用是结合当前任务判断这条记忆是否真的有用，并把选中的记忆压缩成一句可注入的话。这就是典型的两阶段检索（recall → rerank），只是把 rerank 从模型换成了 LLM，好处是能理解任务意图，坏处是成本和延迟。

Q7：为什么强调”减少无关记忆干扰”？有实验数据吗？ > 有定性观察。长期记忆最大的风险不是”记不住”，而是”记错/记多了导致模型行为漂移”。具体两个问题： > 1. 上下文污染：无关记忆占用 token，挤掉真正需要的上下文。 > 2. 行为干扰：模型会过度遵从记忆里的约束，即使当前任务不适用。 > > 所以我们的原则是宁可少注入：候选召回宽一点，严选严一点，注入量控制住。这个和 RAG 里”召回多、排序严”的思路一致。

Q8：用户想删除某条记忆怎么办？ > 提供记忆管理界面：按类别列出、单条删除、批量清空、开关（比如”不使用长期记忆”）。删除要同时清 ES 索引和 MySQL 记录，并保证一致（先删主存储标记，再异步清索引，兜底用定时对账）。

### Bullet 4：产品可观测性与数据闭环

原文：围绕启动、活跃、会话、消息、文件、专家/助手、技能及应用等核心域建立 12 类标准事件；Desktop 侧采用本地持久化队列，每 30 秒批量刷新、单批处理 100 条、最多保留 2,000 条并支持离线重试，Server 侧基于业务事实异步派生事件并通过 dedupHash 实现幂等去重；埋点与分析异常不阻塞核心业务链路，同时避免采集消息正文和文件内容等敏感数据。

一句话复述：客户端把关键行为打成事件，本地攒批上报，服务端去重后入分析库，用来看产品数据；全程不能影响业务，也不能采集隐私内容。

必答题链

Q1：12 类事件是怎么划分的？ > 按核心域划分：启动、活跃（日活/留存相关）、会话（创建/切换）、消息（发送/接收/失败）、文件（上传/解析/引用）、专家/助手（选择/调用）、技能（调用/成功/失败）、应用（打开/使用）等。每个事件带域、动作、时间戳、匿名用户 ID、设备/版本、上下文参数。 > 划分原则是跟着产品要回答的问题走——不是”能埋的都埋”，而是”每个要监控的指标背后至少有一个事件”。

Q2：为什么要客户端批量上报（30 秒 / 100 条 / 2000 条）？ > 三个约束的平衡： > - 30 秒：延迟可接受（分析不需要实时到秒级），又不至于攒太久丢数据。 > - 100 条/批：单次请求体的合理大小，避免单请求过大影响传输稳定性和服务端处理。 > - 2000 条上限：本地队列的容量上限，防止离线过久导致本地存储无限增长。 > > 触发条件是”或”：到 30 秒 或 攒够 100 条 就上报。这是典型的批量 + 定时双触发策略。

Q3：本地持久化队列为什么必须”持久化”？ > 因为要支持离线重试和应用重启不丢。如果放在内存队列里，用户离线或者应用被杀，数据就没了。持久化到本地（SQLite / 文件）后，重启时能继续上报。 > 上限 2000 条时采用丢弃最旧策略（FIFO 淘汰），因为新数据比旧数据价值高。

Q4：dedupHash 怎么算？为什么需要幂等？ > 幂等的必要性：网络超时会导致客户端重发（它不知道服务端到底收没收到），服务端也可能重复消费同一条消息（队列至少一次投递语义）。没有幂等就会重复计数，指标虚高。 > dedupHash = 对能唯一标识这条事件的字段做哈希，通常是 事件名 + 匿名用户ID + 客户端事件ID(或时间戳) + 关键业务ID。 > 注意：不能用”事件名 + 用户 + 时间戳”就完事——同一秒内可能有多条同类事件。所以事件在客户端生成时就应该带一个唯一的 eventId（UUID），服务端以它为主键做唯一约束或 Redis SETNX。 > > 服务端”基于业务事实异步派生事件”的意思是：有些事件不是客户端打的，而是服务端根据业务动作（比如订单创建、文件解析完成）自己产生的，这类事件也要走同一套去重逻辑。

Q5：「埋点异常不阻塞核心业务链路」怎么保证？ > 四条纪律： > 1. 异步化：上报走独立线程/进程/队列，不在业务主路径上同步等待。 > 2. 超时 + 熔断：上报接口设短超时，连续失败就降级为只写本地队列。 > 3. 异常吞掉但记录：埋点代码的所有异常都捕获并写入本地错误日志，绝不向上抛。 > 4. 独立资源：埋点用的网络连接、磁盘写入和业务隔离，避免互相影响（比如磁盘打满不能影响业务读写）。 > > 一句话：埋点是旁路（side-channel），不是主链路的一部分。

Q6：「不采集消息正文和文件内容」为什么重要？怎么保证？ > 这是合规和信任问题：对话正文和文件内容属于用户敏感数据，可能含商业机密甚至个人信息。一旦埋点里带了这些，就等于把敏感数据复制到了分析系统，扩大了数据暴露面，也可能违反数据保护要求。 > 保证手段：在埋点的 schema 层只允许白名单字段（事件名、枚举值、ID、长度、耗时这类），正文类字段在客户端就截断/丢弃，服务端再做一次校验拒绝。用 schema 约束而不是靠人自觉，这是关键。

Q7：这一条和 DFT 的关系？ > 直接对应：DFT 的测试数据闭环。ATE 测试结果、覆盖率报告、fail log 都是”测试事件”，需要采集 → 去重 → 聚合 → 出看板 → 驱动改进。我在做的”批量上报 + 幂等去重 + 不阻塞主链路 + 敏感数据治理”这套，换个数据源就是测试数据平台。

## 3. 项目：教辅录题与审核平台｜2026.02–至今

### Bullet 1：整体

原文：面向教辅录题场景独立设计并实现教材解析、自动切题、AI 质检、人工校对和入库流程；平台累计承载 6,862 本教材、72.9 万页 PDF、125.2 万道题目。技术栈：Vue 3 / Fastify / PostgreSQL / Redis / BullMQ / MinerU / 火山方舟。

必答题

Q1：这个平台解决什么业务问题？ > 教辅出版行业要把纸质/PDF 教材数字化成结构化题库。原来的做法是人工用 Excel、靠多个工具拼，效率低、易错、不可追溯。平台把”上传 PDF → 解析 → 自动切题 → AI 质检 → 人工校对 → 入库”整条链路做成一站式。

Q2：数据量这么大，你的规模感可信吗？（会核实） > 6,862 本、72.9 万页、125.2 万题，平均一本 ~106 页、~182 题。这个数字在教辅场景是合理的（一本练习册几百道题很常见）。如果面试官问”平均每页多少题”，你要能立刻算出来：125.2万 / 72.9万 ≈ 1.7 题/页。 提前算好这些派生数字，被追问时秒答，可信度完全不一样。

Q3：为什么用 Fastify 不用 Express/NestJS？ > Fastify 的性能更好（schema 编译、更快的路由），原生支持 JSON Schema 校验和序列化，TypeScript 支持好。相比 NestJS，它更轻，项目一开始是单人开发，不需要 NestJS 那种完整的依赖注入和模块体系。

Q4：为什么 PostgreSQL 不用 MySQL？ > 需要 JSONB（存 MinerU 的块级结构和坐标）、需要更好的复杂查询能力、以及后续可以用 pgvector。另外题目和教材是多对多关系，PG 的索引和查询规划在这个场景更舒服。

### Bullet 2：可追溯的结构化切题

原文：利用 MinerU 的块级坐标和目录结构，由大模型输出题号、题干、选项、答案、解析对应的源块 ID，再由服务端回填原文与坐标，避免模型直接改写正文，使字段可追溯至 PDF 原始区域；结合章节归属约束处理跨页、双栏与章节边界，通过”章节标题 + 题号”完成题答配对，解决题目页和答案页分离的问题。

一句话复述：不是让大模型抄一遍题目（会抄错），而是让它只输出”哪几个块是题干、哪几个块是选项”，正文由服务端从解析结果里原样取回。

这是全篇最值得讲的一条，一定要讲透。

Q1：为什么要”让模型输出块 ID 而不是正文”？

核心答法：

这是整条链路设计上最关键的一个决定，解决的是大模型的不可靠性问题。

如果让模型直接输出题干正文，会有三个无法接受的后果： 1. 改写风险：模型会”顺手”修正它认为错误的表述、统一格式、补全缺失内容。教辅题目里的符号、下标、公式、空格都是业务信息，改了就错。 2. 不可追溯：出了错只能人工重看整页 PDF，无法定位”这个字段来自 PDF 的哪一块”。质检和人工校对没法做。 3. 不可验证：无法自动判断模型有没有编造内容。

改成输出块 ID 之后： - 正文由服务端从 MinerU 的结构化输出里原样回填，物理上不可能被改写。 - 每个字段都带上了坐标（bbox），可以渲染回原图做可视化核对，也可以做自动校验（比如选项块是否在同一栏、是否垂直排列）。 - 模型的任务从”生成”降级为”分类和指认”，这是 LLM 更擅长、更不容易出错的任务类型——判断”这一段是不是题干”比”抄写这一段”可靠得多。

这句话是本条的灵魂：“把生成任务降级为指认任务”。必须说出来。

Q2：MinerU 是什么？它输出什么？ > MinerU 是一个开源的高精度 PDF 解析工具（上海 AI Lab），针对学术/文档场景。它输出的核心是块级结构：每个块有类型（标题/正文/表格/图片/公式）、内容、页码、以及bounding box 坐标。同时输出目录树（章节层级）。 > 我们用它的块级坐标做两件事：一是给大模型提供”块 ID → 内容”的映射，二是回填坐标用于后续的裁剪和可视化。

Q3：为什么用 MinerU 不用其他（PyMuPDF / pdfplumber / 自己写）？ > 普通 PDF 库只能给出文字和基础坐标，处理不了双栏、公式、表格、图片混排的复杂版面，而教辅 PDF 恰恰是这种。MinerU 用视觉模型做版面分析，输出的是语义块，这是必需的。自己训版面模型不现实。

Q4：「跨页、双栏、章节边界」具体怎么处理？

这是追问最密的地方，必须能举具体例子：

三种典型情况： 1. 跨页：一道题从第 5 页底部延续到第 6 页顶部。处理方式是先按题号/题干起始标记切出题目边界，再做页间拼接——判断依据是前一页最后一块在页面底部、后一页第一块在页面顶部，且中间没有新的题号出现。 2. 双栏：题干在左栏、选项在右栏，或者一道题横跨两栏。MinerU 会给出每块的坐标，我们按 x 坐标聚类判断栏归属，同一栏内按 y 排序，栏间按 左→右 或 上→下（跨栏题）处理。判据是栏的 x 范围有重叠且 y 范围连续。 3. 章节边界：利用 MinerU 的目录树，把块归属到章节。当检测到新的章节标题时，强制切分当前题目——防止上一章的最后一题和下一章的第一题粘连。

Q5：「章节标题 + 题号」配对是怎么做的？为什么需要它？

问题的来源：教辅书里题目和答案是分开排的——前面是题目区，后面（或书末）是答案解析区。所以不能”题目后面跟着的就是它的答案”。

配对键选 (章节标题, 题号) 这个二元组，原因： - 只用题号会冲突：不同章节都有”第 1 题”。 - 只用章节标题不够精确：一个章节有很多题。 - 二元组在单本书内具有唯一性，可以做哈希键做 O(1) 匹配。

实现上是两趟：第一趟扫描所有块，收集所有”题目起点”和”答案起点”，分别建立 (章节, 题号) → 块区间 的字典；第二趟做字典键的交集匹配，未匹配上的单独报出来让人工处理（可能有缺题号、题号错印的情况）。

Q6：如果书里题号不规范（漏印、错印、重复）怎么办？ > 兜底三级： > 1. 模糊匹配：题号做归一化（中文数字→阿拉伯数字、“1.” 和 “1、” 和 “(1)” 统一）。 > 2. 顺序推断：如果相邻题号连续（比如 3、4、5），中间缺一个可以通过位置推断补上。 > 3. 人工兜底：无法自动配对的标记出来，进人工校对队列。这一层必须有，而且要能说出它在系统里的位置——这是”系统设计完整性”的体现。

Q7：怎么保证模型输出的块 ID 是合法的（不幻觉）？ > 关键校验： > 1. Prompt 里把候选块列表作为受限选项集给出，明确要求只从列表里选。 > 2. 输出后用 JSON Schema 校验格式。 > 3. 服务端做合法性校验：块 ID 必须存在于本次解析结果中，否则丢弃该字段并记录。 > 4. 结构性校验：选项块应该在题干块之后、坐标应该在版面合理位置、数量应该匹配（选择题 4 个选项）。 > > 只有全部通过才落库，否则进人工队列。“无效输出不进库”是原则。

Q8：这一条和 DFT 的可迁移点？ > 可追溯性是共通的。DFT 里 pattern 要能反查”这个 pattern 覆盖了哪些故障”，覆盖率下降要能定位”是哪个模块、哪次改动”。我做的是”每个字段都能溯源到 PDF 原始区域”，方法论上是同一套：不信任中间产物，一切以原始数据为锚点，用 ID 和坐标建立可回溯链路。

### Bullet 3：长任务调度与断点续跑

原文：基于 BullMQ 承接 PDF 拆页、MinerU 解析、OCR 和自动切题，接口返回 jobId，Worker 异步消费，前端通过 SSE 获取进度；以批次 checkpoint 实现失败断点续跑，自动跳过已成功批次；通过输入内容哈希 + Prompt 版本去重及 Redis 锁防止重复发起，避免重复执行与计费，并接入 Prometheus + Grafana 监控任务 P95、队列积压与 Worker 心跳。

Q1：为什么必须异步？为什么用 BullMQ？ > 一本教材的完整链路（拆页 → 解析 → OCR → 切题）可能要几分钟到几十分钟，HTTP 请求不能挂着。异步化的标准做法：接口只做参数校验 + 入队 + 返回 jobId，处理交给 Worker。 > 用 BullMQ 因为：基于 Redis，部署简单；原生支持重试、退避、优先级、并发度控制、延迟任务、任务事件；和 Node 生态（Fastify）天然契合。备选是 Celery（Python）或 RabbitMQ，但我们后端是 Node，BullMQ 的集成成本最低。

Q2：任务怎么拆分？粒度怎么定？ > 分两级：教材级任务（父） 和 批次级任务（子）。 > - PDF 拆页后按批次（比如每 20 页一批）拆成子任务，这样单个子任务失败只影响一批，重试成本低。 > - 粒度权衡：批次太小 → 任务数爆炸，调度开销和 Redis 压力大；批次太大 → 单次重试代价高、并行度低。20 页左右是我们在”重试成本”和”调度开销”之间的折中。

Q3：checkpoint 断点续跑具体怎么做？

这是本条的核心，必须讲清数据结构：

每个批次任务完成后，在教材级的任务状态记录里标记该批次为 done（存批次 ID 列表或者用位图/JSON）。 任务整体失败重试时，Worker 先从状态记录里读出已完成批次列表，跳过它们，只处理未完成的批次。 关键设计点： 1. checkpoint 必须持久化（Redis 或 PostgreSQL），不能只在内存里——Worker 重启就没了。 2. 幂等：已完成批次的产物（解析结果、切题结果）要按批次 ID 唯一键写入，重复执行不会产生重复数据。 3. 部分成功的处理：有些批次失败几次后仍然失败，不能无限重试阻塞整体。策略是设最大重试次数，超过后标记为 failed 并让整体任务进入”部分完成”状态，把失败批次报给用户手工处理。

价值：一本 300 页的书如果跑到第 280 页挂了，不用从头再来，省掉绝大部分重复的 LLM 调用和计费。

Q4：为什么要用「输入内容哈希 + Prompt 版本」做去重？

因为重复执行 = 重复花钱。LLM 调用是按 token 计费的，MinerU 解析也是算力成本。重复发起的来源：用户手抖点两次、网络重试、前端状态不同步。

去重键 = hash(文件内容) + prompt_version + 处理参数。 - 文件内容哈希：同一个文件重复上传不重复处理。 - Prompt 版本：这一条很关键——如果只按文件哈希去重，那改了 Prompt 想重跑就永远跑不出来。带上版本号后，换版本就是新任务，符合预期。 - 处理参数：比如 OCR 开关、切题策略变了也应该重跑。

这个设计体现的是”去重不是简单地按文件，而是要区分什么变了才该重跑”。

Q5：Redis 锁怎么用？锁的坑在哪？

用 SET key value NX PX 30000 实现分布式锁，防止同一个文件被并发处理。 坑必须知道： 1. 锁要设过期时间，否则 Worker 崩了锁永远不释放（死锁）。 2. 过期时间可能不够：任务跑 10 分钟但锁只设 30 秒，锁提前释放导致并发。解决：看门狗续期（后台定时给锁续命）。 3. 删锁要校验持有者：用 Lua 脚本做 GET == myToken 才 DEL 的原子操作，否则可能删掉别人的锁。 4. Redlock 的争议：多 Redis 实例的 Redlock 在理论上有争议（依赖时钟），我们单实例部署，用简单锁 + 数据库唯一约束兜底就够了。

兜底很重要：最终一致性靠数据库的唯一约束（process_key 唯一索引），锁只是性能优化，不是正确性保证。这句话说出来非常加分。

Q6：SSE 怎么做进度推送？和 WebSocket 怎么选？

|  | SSE | WebSocket |
| --- | --- | --- |
| 方向 | 单向（服务端→客户端） | 双向 |
| 协议 | HTTP/1.1 长连接 | 独立协议，需 Upgrade |
| 自动重连 | 浏览器原生支持 | 需自己实现 |
| 二进制 | 不支持 | 支持 |
| 代理/防火墙友好度 | 好（就是 HTTP） | 一般 |
| 适用 | 进度推送、日志流、大模型流式输出 | 双向实时通信、协作编辑、游戏 |

我们只需要服务端单向推进度，SSE 足够且更简单。需要注意：SSE 在 HTTP/1.1 下浏览器对同域名连接数有限制（6 个），HTTP/2 下没有这个问题；另外要处理断线重连后的进度补偿（重连时先拉一次当前状态）。

Q7：Prometheus + Grafana 监控了哪些指标？为什么是这几个？ > - 任务 P95 时长：平均值会被快任务拉低，看不出长尾。用户抱怨的永远是慢的那 5%。 > - 队列积压（waiting / active / delayed 数量）：积压 = 处理能力跟不上，是最直接的容量信号。 > - Worker 心跳：Worker 挂了队列不会报错，只会静默积压。心跳是发现”机器死了”的唯一手段。 > > 告警策略：Worker 心跳超时告警、P95 超阈值告警、队列积压超阈值告警。 > 这三个指标的组合覆盖了“慢”“堵”“死”三种故障模式，这是设计监控指标时的思考方式。

### Bullet 4：多模态质检与安全写回

原文：使用文本模型输出包含问题位置、原文和修改建议的结构化问题单，再按 MinerU 坐标裁剪 PDF 原图供视觉模型复核，过滤缺乏原图依据的误报；写回前校验原文唯一定位、内容哈希与稿件版本，仅自动修复通过校验的问题，其余交由人工处理。已覆盖 80 本教材、14.4 万道题，内容准确率由约 95% 提升至 98%，单本教材平均抽检耗时由 40 min 降至 18 min。

Q1：为什么用两个模型（文本 + 视觉）复核？ > 因为纯文本质检有一个系统性缺陷：文本模型看不到版面。题目里的上下标、分数线的位置、括号的范围、图表的归属，在纯文本里会丢失语义。模型会基于残缺信息报出误报。 > 加视觉复核后，用 MinerU 的坐标把原文区域裁剪成图给视觉模型看，让它判断”这个问题是否真的有原图依据”。 > 效果是过滤掉大量缺乏原图依据的误报——这是这段设计的核心价值：不是提高召回，是提高精确率，减少人工复核的负担。

Q2：视觉复核怎么知道该裁哪一块？ > 问题单里带了原文和位置信息，位置信息就是块 ID/坐标。用坐标加一点 padding（避免切断文字边缘）从 PDF 渲染图里裁剪出区域，再喂给视觉模型。

Q3：「缺乏原图依据的误报」具体长什么样？ > 举几个真实类型（能举例就显得真做过）： > - 模型说”选项 B 缺少单位”，其实单位在题干的图里。 > - 模型说”答案解析和题目不匹配”，其实是它把双栏的左右两块读成了上下顺序。 > - 模型说”公式错误”，其实是纯文本里公式符号被线性化导致的误解。 > > 这三类的共同点是：文本层面看起来确实有问题，但看原图就知道没问题。

Q4：「写回前校验原文唯一定位、内容哈希、稿件版本」三个校验分别防什么？

| 校验 | 防的问题 |
| --- | --- |
| 原文唯一定位 | 修改建议说”把’下列说法正确的是’改成’以下说法正确的是’“，但书里这句话出现 20 次——必须能唯一定位到具体某一道题的某一个字段，否则改错地方。做法是把定位限定在题目 ID + 字段 + 块 ID 的范围内 |
| 内容哈希 | 从质检到写回之间，内容可能被人工改过（或另一个流程改过）。哈希不一致说明待改的原文已经变了，此时应用旧的修改建议会破坏内容 |
| 稿件版本 | 防止并发写。两个质检任务基于同一版本的稿件生成建议，如果都写回，后写的会覆盖前者。用乐观锁（版本号 CAS）解决 |

这三个校验合起来是典型的乐观并发控制 + 内容一致性检查。核心思想：自动修改是不可逆的高风险操作，必须在写入前把所有可能的不一致都挡住，宁可退回人工。

Q5：为什么不全部自动修复，只修”通过校验的”？ > 精度优先。准确率从 95% 到 98% 是靠”只改有把握的”实现的——如果全改，误改会把准确率拉低。人工处理剩下的是成本可控的，因为数量少了。 > 这个取舍是：自动化的目标是减少人工工作量，不是消灭人工。 一个会改错的自动化系统比没有自动化更糟。

Q6：95% → 98% 和 40min → 18min 怎么测出来的？（这是最容易被追问穿的地方）

必须诚实且有方法：

- 准确率：用人工抽检作为基准。固定抽检规则（比如每本教材随机抽 N 道题，人工核对字段是否正确），统计抽检样本里的正确率。85 本教材、14.4 万题里我们抽检的是 80 本范围内的样本。

- 抽检耗时：统计单本教材从进入质检到人工确认完成的总耗时，取平均。

局限我要说明白： 1. 抽检是抽样不是全量，所以这个数字是估计值，有置信区间。 2. 抽检的样本不是严格随机（早期版本可能抽得更多），所以前后对比可能有偏差。 3. 准确率的口径是”字段级正确率”还是”题目级正确率”会有差异。

如果面试官追问，我会说”这个数字来自人工抽检统计，我可以说清口径和抽样方式，但它不是全量精确测量”。主动承认统计局限性，比硬撑一个数字安全得多。

## 4. 竞赛与获奖

### 4.1 ICCV 2025 Perception Test Challenge｜冠军

原文：面向多项选择视频问答中的细粒度视觉辨别、遮挡推理与选项位置偏置问题，基于 Qwen2.5-VL-7B 完成视频问答指令微调，并设计困难题型挖掘、课程学习和选项乱序增强；推理阶段结合题型专用 Prompt、TTA 及多模型按题型集成，最终获得测试集 80.9% 准确率。

必答题

Q1：这个比赛考什么？ > Perception Test 是 DeepMind 提出的视频/多模态感知评测基准，考察模型对视频的细粒度感知和推理能力（记忆、抽象、物理、语义等）。2025 年的挑战赛是多项选择视频问答（MC-VQA）。

Q2：「选项位置偏置」是什么？为什么重要？ > 模型倾向于选某个固定位置的选项（比如总选 A，或总选最长的那一项），而不是真正理解内容。这是 MC-VQA 的经典陷阱：测试集上的高分可能来自偏置而非能力。所以要统计各选项位置的选择分布，用选项乱序增强（训练时随机打乱选项顺序并同步调整 label）来打破这个捷径。

Q3：「困难题型挖掘」怎么做？ > 先跑基线，按题型统计准确率，找出准确率最低的题型（比如遮挡推理、时序关系）；然后针对这些题型定向采样或合成更多训练样本，或者对这部分样本加权。本质是课程学习 + 难例挖掘。

Q4：「课程学习（Curriculum Learning）」是什么？ > 按难度从易到难安排训练数据。先用简单样本让模型收敛到基本能力，再逐步引入困难样本，避免一开始就被难例带偏。实现上可以用分阶段训练，或对样本动态加权。

Q5：「TTA」是什么？ > Test-Time Augmentation，测试时增强：对同一个测试样本做多种变换（视频抽帧位置、裁剪、翻转等），分别推理后投票或平均，提升鲁棒性。代价是推理成本成倍增加。

Q6：「多模型按题型集成」怎么做的？ > 不同模型在不同题型上表现不同。做法是：先在验证集上按题型统计各模型的准确率，为每个题型选择在该题型上表现最好的模型（或加权组合），推理时先判断题型再路由到对应模型。这比无差别平均更好，因为平均会被弱模型拖累。

Q7：80.9% 是什么水平？ > 这是挑战赛测试集上的准确率，获得了该赛道冠军。注意不要过度解读——这是特定赛道、特定数据集上的结果，不能等同于通用视频理解能力。

Q8：这个和 DFT 有什么关系？ > 说实话关系不大，这是 AI 算法能力。如果面试官问”这跟 DFT 有什么关系”，诚实回答： > “竞赛本身和 DFT 不直接相关，它证明的是我的算法实现能力、实验设计能力和在压力下拿结果的能力。我不会把它当成 DFT 相关的经历来讲。” > 诚实 > 硬扯。 硬扯关系反而失分。

### 4.2 “天翼云息壤杯” AI 大赛：数学推理｜三等奖

必答题

Q1：蒸馏怎么做？ > 用 Qwen2.5-Math-72B 作为教师模型，对数学题生成 CoT（Chain-of-Thought）推理过程，得到 10 万条样本；然后用这些样本对 Qwen3-8B 做 LoRA 微调。这是知识蒸馏 + SFT 的组合：教师提供推理过程（不只是答案），学生学推理模式。

Q2：为什么要用 Math-Verify 和 Qwen2.5-72B 两道校验？ > 因为教师模型也会错，直接用它的输出训练会把错误教给学生（噪声放大）。 > 两道校验： > - Math-Verify：基于规则/符号计算的答案验证器，对能符号化求解的题做精确判断，确定性高但覆盖有限。 > - Qwen2.5-72B 复核：对 Math-Verify 覆盖不到或答案有争议的题，用另一个大模型判断推理过程是否合理，覆盖广但可能出错。 > > 两者组合是”规则 + 模型”的互补：规则保证高置信样本的准确性，模型扩展覆盖范围。

Q3：LoRA 是什么？为什么用它？

必背：

LoRA（Low-Rank Adaptation）是在冻结预训练权重的前提下，给权重矩阵注入一对低秩矩阵 B×A，训练时只更新这两个小矩阵。 前向计算变成 W' = W + BA，其中 A ∈ R^(r×d)、B ∈ R^(d×r)，秩 r 远小于原维度 d。 优点： 1. 参数量极小（通常只占原模型的 0.1%–1%），训练显存需求大幅下降。 2. 不破坏原模型能力，且可以为不同任务训练不同 adapter，推理时动态切换。 3. 不改变推理延迟：训练完后可以把 BA 合并回 W，推理和原模型完全一样。

缺点：低秩假设不总成立，容量有限；对差异极大的任务可能不如全参微调。

Q4：8 卡昇腾 910B 上做 LoRA，遇到什么问题？ > 昇腾用的是 CANN 软件栈而不是 CUDA，所以生态兼容性是主要难点：PyTorch 算子要跑在 torch_npu 上、部分算子不支持需要改写、分布式训练要用 HCCL。这类”生态迁移”的排障经历本身就是加分项，能具体讲一两个踩坑比泛泛而谈好。

Q5：38% → 62% 提升的原因是什么？ > 三个来源： > 1. 领域数据：教辅/竞赛类数学题的模式和通用语料不同，SFT 让模型适应了这个分布。 > 2. CoT 训练：学会了”分步推理”的输出格式，减少跳步错误。 > 3. 数据质量：双重校验过滤掉了错误标注，避免噪声训练。 > > 也要说明局限：这是在特定测试集上的提升，且”正确率”的判定口径要清楚（最终答案匹配）。

### 4.3 WACV 2025 目标距离估计｜冠军 / CVPR 2025 少样本目标检测｜三等奖

简历里这两条只写了名字。面试官一定会问细节，必须准备好：

建议准备 3 句话：任务定义、你的方法、结果。 - WACV 2025 目标距离估计：任务是从单目/双目图像估计目标的物理距离。方法：（按你实际做的写，比如基于深度估计 + 相机标定 / 单目深度 + 目标框回归）。结果：冠军。 - CVPR 2025 少样本目标检测：任务是在只有少量标注样本（比如每类 1–10 张）的情况下检测新类别。方法：（按实际写，比如基于基类预训练 + 微调，或用 support-query 匹配的元学习框架）。结果：三等奖。

⚠️ 如果这两条不是你的主要工作，面试时如果被追问细节答不上来，会连累前面所有经历的可信度。 建议要么补足细节，要么考虑在投 DFT 岗位的版本里弱化（但已经发出去了就准备好答案）。

## 5. 专业技能条目逐条答辩

### 5.1 数字电路与 RTL / DFT 基础

见 07-DFT面试准备-数字电路与RTL基础.md、08-DFT面试准备-SCAN与ATPG.md、09-DFT面试准备-MBIST与存储器测试.md。这三章覆盖了简历上这两条里的每一个名词。

### 5.2 Agent / LLM

原文：Agent Runtime、Agent Loop、Tool-use、MCP、ReAct、RAG、上下文工程、长短期记忆、Prompt 设计、LoRA 微调、vLLM 推理部署。

高频八股（速答版）：

- MCP（Model Context Protocol）：Anthropic 提出的标准化协议，让 LLM 应用用统一接口连接外部工具和数据源。核心是 Server 暴露 Resources（数据）/ Tools（动作）/ Prompts（模板），Client（Agent 宿主）连接并注入。价值是消除 M×N 集成问题（M 个模型 × N 个工具，从 M×N 个适配器变成 M+N）。

- ReAct：Reasoning + Acting。让模型交替输出”思考”和”动作”，用动作结果更新下一轮思考。相比纯 CoT 的优势是能获取外部信息、能纠错。

- RAG：检索增强生成。检索（向量/关键词/混合）→ 重排 → 注入上下文 → 生成。关键难点：分块策略、召回率 vs 精确率、rerank、幻觉引用、上下文长度预算。

- 上下文工程：不只是写 prompt，而是管理”进入上下文窗口的一切”——系统提示、工具定义、历史压缩、检索结果、记忆注入、输出预留。核心是预算分配。

- vLLM：高吞吐 LLM 推理引擎。核心技术是 PagedAttention（把 KV Cache 按页管理，像操作系统虚拟内存一样，大幅减少显存碎片，提升并发）和 continuous batching（请求级动态批处理，不等整批结束）。

### 5.3 后端

原文：Python（FastAPI / Django）、Node.js（Fastify / NestJS）、RESTful API、异步编程、SSE / WebSocket、PostgreSQL / MySQL、Redis、Celery / BullMQ、JWT。

可能的追问： - FastAPI vs Django：FastAPI 异步、轻量、Pydantic 校验、自动 OpenAPI；Django 全栈、ORM 强大、admin 开箱即用、生态成熟。选型看场景。 - PostgreSQL vs MySQL：PG 支持 JSONB、更丰富的索引（GIN/GiST）、窗口函数更强、事务和并发控制更严格（MVCC 实现不同）；MySQL 生态和运维更普及。 - JWT 的坑：无法主动失效（需配合黑名单/短 TTL + refresh token）、payload 明文可读（不能放敏感信息）、需要防重放（jti + 时间窗）。 - Redis 持久化：RDB（快照，恢复快，可能丢数据）、AOF（追加日志，丢得少，文件大）。生产一般混合。

### 5.4 前端

原文：Vue 3、TypeScript、Vite、Vue Router、Pinia、Element Plus / Ant Design Vue、组件化开发、状态管理、动态路由、SSE / WebSocket 实时通信。

高频：Vue 3 的 Composition API vs Options API；响应式原理（Proxy vs defineProperty）；Pinia vs Vuex（去 mutation、TS 友好、模块化天然）。

### 5.5 Linux / 工程化

原文：熟悉 Linux 常用命令、Vim、grep / sed / awk、进程与日志排查，使用 Python / Shell 编写自动化与批处理脚本；Git、Docker / Docker Compose、MinIO、Prometheus + Grafana、Nginx。

⚠️ 这一条其实是你在 DFT 岗位上最有卖点的一条。 要在面试里主动放大：

DFT 日常工作里很大一块是 shell/Tcl/Python 批处理 + 日志分析。我能熟练用 grep/awk/sed 处理大日志、写脚本批量跑流程和聚合结果、用 Docker 搭工具环境、用 Prometheus 做指标看板。这些在 DFT 流程里都是刚需，而且通常是团队里最缺人做的部分。

可能被现场考的命令（准备一下）：

# 找出日志里失败次数最多的前 10 个模块
grep -i "fail" run.log | awk '{print $4}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10

# 统计每个文件的错误行数
awk '/ERROR/{count[FILENAME]++} END{for (f in count) print f, count[f]}' *.log

# 实时看进程的 CPU/内存
top -p $(pgrep -d, node)

# 找出占用端口的进程
lsof -i :3000

## 6. 全局风险清单（面试前必看）

在真实面试里，下面每一条都是可能让你整场崩掉的点，提前想好答案：

| 风险点 | 面试官可能的问法 | 你的应对 |
| --- | --- | --- |
| 专业不对口 | “软件工程为什么投 DFT？” | 主动说明（见第 0 节），突出自动化 + 已补原理 + 诚实承认工具短板 |
| DFT 经历为零 | “你有做过任何 DFT 相关的项目吗？” | 不能撒谎。 答：“没有产线级项目，我是在准备阶段系统学的原理和流程，并且做了工具链的调研。我的项目经历里最相关的是大流程调度、日志和覆盖率式的数据分析。” |
| 军工项目保密 | “能具体说说架构吗？” | “具体型号和内部数据不便透露，我讲通用技术方案。” |
| 时间线冲突 | 九方智投 2026.05–08 与教辅项目 2026.02–至今重叠 | 想好解释：教辅是长期自主项目（业余/延续），实习是全职。如果实际有出入，提前统一口径。 |
| 四段经历都很”重” | “这些都是你独立做的？” | 明确边界：哪部分是你主导、哪部分是协作。含糊是最大的风险。 |
| 竞赛细节 | “WACV 那个比赛你的方法是什么？” | 准备 3 句话。答不上会连累全部经历的可信度 |
| 量化数据 | “95%→98% 怎么测的？” | 说清口径和抽样方法，主动承认统计局限 |
| 技术深度不足 | “你讲的都是流程，原理呢？” | 07/08/09 三章就是为此准备的，能撑住 |
| 为什么不做 AI 岗 | “你 AI 经历这么多，为什么投 DFT？” | “AI 岗位竞争集中在少数头部，我更看重进入硬科技领域做工程落地。DFT 的工程属性和我的能力更匹配，而且这个方向需求稳定、成长路径清晰。”（按真实理由调整） |

## 7. 面试前 30 分钟冲刺清单

- 读 11-DFT面试速查手册与策略.md 的速查卡。

- 复述第 0 节的”为什么投 DFT”回答，练到 60 秒内流畅说完。

- 白板画一遍 SCAN 链 + shift/capture 时序图。

- 默写 March C− 的 6 个元素，自己数一遍操作次数验证 10N（顺带把 MATS+ = 5N 也数一遍）。

- 默写 setup/hold 两个公式。

- 想好三个”我承认不知道”的安全答案（见 11 章），避免硬撑。

- 把简历上所有你不确定的数字核对一遍（embedding 维度、批大小、QPS、抽检样本数）。

# DFT 面试准备 11：速查手册与面试策略

面试前最后 30 分钟看这份。前面 07–10 是”学”，这份是”用”。

## 第一部分：DFT 快问快答 75 题（每题一句话）

### A. 数字电路与 RTL

- 组合逻辑 vs 时序逻辑？ — 输出只依赖当前输入 vs 依赖当前输入与历史状态（含时钟沿采样）。

- 锁存器和触发器的区别？ — 电平敏感（透明期跟随输入）vs 边沿敏感（只在沿采样）。

- 为什么扫描链避免用锁存器？ — 透明期数据可穿透，造成移位竞争，破坏链的移位关系。

- 阻塞赋值和非阻塞赋值？ — = 立即生效、按顺序执行，用于组合逻辑；<= 在时刻末统一更新，用于时序逻辑。

- 什么时候会综合出 latch？ — 组合 always 块中分支未覆盖所有输出赋值。

- 建立时间？ — 时钟沿到来前数据必须稳定的最短时间。

- 保持时间？ — 时钟沿到来后数据必须继续保持稳定的最短时间。

- 建立违例能不能靠降频解决？ — 能（周期变长）。

- 保持违例能不能靠降频解决？ — 不能（保持检查式子里没有周期项）。

- 亚稳态是什么？ — 输入违反 setup/hold 时，触发器输出在中间电平停留的不确定状态。

- 亚稳态怎么处理？ — 同步器降低发生概率，不能消除；两级同步器把 MTBF 提升几个数量级。

- 两级同步器能同步多比特吗？ — 不能，多比特要用格雷码、握手或异步 FIFO。

- 同步复位 vs 异步复位？ — 同步复位无亚稳态风险但要求复位脉宽大于周期；异步复位即时生效但有释放亚稳态风险。工程常用「异步复位、同步释放」。

- CDC 路径在 STA 里怎么处理？ — 设 set_false_path 或 set_clock_groups -asynchronous。

- Moore 和 Mealy 状态机？ — 输出只由状态决定 vs 输出由状态和输入共同决定。

- 独热码的好处？ — 译码简单、速度快、便于调试，代价是多用触发器。

- wire 和 reg？ — 连线（需连续驱动）vs 变量（可在 always 中赋值，不一定综合成寄存器）。

- 综合三步？ — translate（翻译）→ optimize（逻辑优化）→ map（映射到工艺库）。

- 综合的输入输出？ — 输入 RTL + .lib/.db 库 + SDC 约束，输出门级网表 + 时序报告 + SDF。

- 仿真器有哪些？ — VCS、Xcelium、Questa；开源 Verilator、Icarus、cocotb。

- FSDB 和 VCD？ — FSDB 二进制、体积小、Verdi 原生；VCD 文本、通用但大。

### B. SCAN

- DFT 的第一性原理？ — 可控性 + 可观测性。

- SCAN 的本质？ — 测试模式下把所有触发器串成移位寄存器，直接读写内部状态。

- SDFF 是什么？代价多少？ — 带扫描的触发器（DFF + 2:1 MUX），触发器自身面积约 +15~30%（不是全芯片面积口径）。

- 扫描四信号？ — SI（Scan In）、SO（Scan Out）、SE（Scan Enable）、CLK。

- SE=1 和 SE=0 分别是什么阶段？ — 1 = shift（移位），0 = capture（捕获）。

- 一次 pattern 的三步？ — shift in（N 周期）→ capture（1 或 2 个脉冲）→ shift out（N 周期，与下次 shift in 复用）。

- 测试时间怎么算？ — pattern数 × (链长 + capture周期) / shift频率。

- 怎么降测试时间？ — 增加链数缩短链长；用片上压缩；减少 pattern 数。

- 跨时钟域的扫描链要加什么？ — Lockup Latch（半周期延迟，防 hold 违例）。

- 为什么加链数不能无限加？ — 受测试引脚数限制；链长要均衡（最长链决定时间）。

- Full scan vs partial scan？ — 全部触发器进链（高覆盖，主流）vs 部分进链（省面积，用于敏感场景）。

- scan chain reordering 是什么？ — P&R 阶段按物理位置重排链上触发器顺序，缩短布线，不影响功能。

- 为什么链上要避开 X 源？ — X 会沿链传播，污染后续所有比较结果。

- 扫描压缩的原理？ — 内部 Decompressor（XOR/LFSR）把少量引脚扩展成多条短链，Compactor（XOR/MISR）把多条链输出压缩到少量引脚。

- 典型压缩比？ — 10×–100×。

- 压缩会掉覆盖率吗？ — 会略降（激励自由度受限），用 compression-aware coverage 衡量。

### C. ATPG

- ATPG 是什么？ — 给定网表和故障列表，自动生成能检测所有故障的最小 pattern 集合。

- 检测一个故障的三个条件？ — 激活（Excite）、传播（Propagate/Sensitize）、观测（Observe）。

- D 代数的五个值？ — 0、1、X、D（正常 1/故障 0）、D'（正常 0/故障 1）。

- D 穿过 AND 门要给什么？ — 其他输入给 1（非控制值）；OR 门给 0。

- ATPG 算法演进？ — D-Algorithm → PODEM → FAN → SOCRATES → SAT-based（现代混合）。

- PODEM 相比 D 算法的改进？ — 只在原始输入上做决策，减少无效搜索。

- FAN 的核心思想？ — 把搜索限制在 fanout 点（head line），减少回溯。

- SAT-based ATPG 的优势？ — 判定冗余故障（UNSAT）能力强；缺点是资源开销大。

- Stuck-at 故障是什么？ — 某根线永久固定在 0（SA0）或 1（SA1）。

- 为什么 stuck-at 模型有效？ — 抽象的纯逻辑模型，实践证明确实能覆盖大量真实物理缺陷。

- 故障等价？ — 两个故障在所有输入向量下输出响应完全相同，测试集相同，只测一个。

- 故障支配？ — 能测 f2 的向量一定能测 f1（反之不然），则测 f2 即可。

- 故障压缩（collapsing）？ — 用等价和支配关系缩减故障列表。

- TDF 是什么？ — 跳变延迟故障：线在应该跳变时超出时间窗才跳变（STR / STF）。

- LOC 和 LOS？ — Launch-On-Capture（两个功能脉冲，主流）vs Launch-On-Shift（最后一个 shift 沿 launch，覆盖更高但 SE 难高频）。

- TDF 覆盖率为什么低于 stuck-at？ — 需要建立正确跳变、需要 at-speed 路径可用、X 影响更严重。

- OCC 是什么？ — 片上时钟控制器，负责在 shift 慢时钟和 capture 高速脉冲之间无毛刺切换。

- 覆盖率公式？ — DT_eff = DT + credit×PD（credit 默认 50%，set_possible_credit 可调）；FC = DT_eff/FU、TC = DT_eff/(FU−UT)。分类代数（表 3-21）：FU=TE+UT、TE=DT+PD+AU+UD、UT=UU+TI+BL+RE，AU 属 TE、保留在分母。实测用 DT+0.5×PD 能逐位复现手册报告。

- DT / PT / AU / UD / UU / TI / BL / RE？ — 已检测 / 可能检测 / ATPG 判定不可测 / 未检测 / 未使用 / 被tie住 / 被阻塞 / 冗余。（UT = 不可测 = UU+TI+BL+RE，不是”未测试”，别被命名坑。）

- 覆盖率上不去的排查顺序？ — AU 分布 → X 源 → DRC 违反 → ATPG effort/abort limit → 最后才加测试点。

- X 怎么处理？ — X-bounding（强制确定值）、X-masking（屏蔽通道）、测试点/bypass。

- 测试功耗问题？ — shift 翻转率高导致 IR-drop 和良率损失；capture 是功耗峰值。缓解：low-power ATPG、分组移位、降低 shift 频率。

- Pattern 交付格式？ — STIL（IEEE 1450，主流）、WGL、VCD/EVCD、Verilog TB。

### D. MBIST / 存储器

- 存储器为什么不能进扫描链？ — 阵列结构非标准触发器 + 故障模型不同（耦合/译码/图形敏感）。

- MBIST 五组件？ — 地址生成器、数据生成器、期望数据寄存器、比较器、控制 FSM。

- MBIST 三个关键信号？ — BIST_GO、BIST_DONE、BIST_FAIL。

- MBIST 何时跑？ — 晶圆测试（CP）、最终测试（FT）、上电自检（POST）。

- Transparent MBIST？ — 读-暂存-测-写回，运行中不破坏存储内容，车规/航天用。

- March 记法？ — ⇕(w0) 方向无关；⇑ 升序；⇓ 降序；括号内对同一地址顺序执行。

- March C− 的元素？ — {⇕(w0); ⇑(r0,w1); ⇑(r1,w0); ⇓(r0,w1); ⇓(r1,w0); ⇕(r0)}，复杂度 10N。

- MATS+ 复杂度？ — 5N（1+2+2）。⚠️ 复杂度按操作次数求和，不按元素个数；March C− 是 6 个元素 / 10N。

- March SS 复杂度？ — 22N，覆盖全部静态简单故障（不含 NPSF）。不能说”最强”——March AB 同为 22N，March RAW 26N，NPSF 专用算法更高。

- March 算法为什么有效？ — 升/降序制造相邻单元耦合，读后写制造跳变。注意：测 NPSF（邻域图形敏感故障）要靠棋盘格/条纹图形或专用算法（68N/96N），不是 March 序列本身。

- 算复杂度要注意什么？ — 先澄清 N 是 bit 数还是 word 数。

- BISR 是什么？ — 内建自修复，用冗余行/列 + eFuse 记录替换信息，提升良率。

- LBIST 的核心结构？ — PRPG（LFSR 伪随机激励）+ MISR（签名压缩）+ 控制 FSM。

- LBIST 的弱点？ — 随机图形覆盖不了难测故障、对 X 极敏感、面积和功耗大。

- 为什么有 LBIST 还要 ATPG？ — 确定性图形覆盖率永远高于随机图形；实际用 mixed-mode BIST。

## 第二部分：遇到不会的问题怎么办

这是整份资料里最实用的一节。 DFT 覆盖面极广（前端、后端、ATE、工艺、模拟），没有一个候选人能全答上来。面试官看的不是你知不知道，而是你面对未知的态度。

### 三种安全答法（按优先级）

① 说出边界 + 给出思路（最好）

“这个具体细节我不确定。但按我理解，问题应该落在 XX 这一类，如果是这样的话，我会先查 A，再看 B。”

② 关联已知（次好）

“我没做过这个，但它和我了解的 XX 有点像——XX 里是用 YY 解决的，不知道这里是不是同一个思路？”

③ 坦诚 + 追问（兜底，永远可用）

“这个我确实不知道，能麻烦您说一下吗？我想学一下。”

③ 一点都不丢分。 面试官经常反而因为这句话开始给你讲——他在讲的过程中，你有机会展示理解力和追问能力，这比硬编答案得分高。

### 绝对不要做的三件事

- 编造术语或数字。 面试官是这个领域的，一句假话就废掉整场信任。

- 答不出就沉默或含糊带过。 沉默会被解读为”连思路都没有”。

- 把话题强行扯回你会的领域。 显得不诚实，也答非所问。

### 准备三个”安全答不出来”的问题

提前想好三个你确定不会的方向，练习说：“这块我了解得比较浅，我知道的是 X，再深就不敢乱说了。” 心里有底，现场就不会慌。

建议选的三个方向（都是 DFT 边缘、你不必精通的）： - 模拟/混合信号 DFT（ADC/DAC 测试、PLL 测试） - 先进封装测试（2.5D/3D、TSV 测试） - 具体 ATE 机台的编程细节（TDS、时序设置、pin electronics）

## 第三部分：主动提问（面试最后一定会问”你有什么想问的”）

问什么，决定面试官对你的最终印象。 好的提问展示你已经在用 DFT 工程师的思维思考问题。

### 强烈推荐的 5 个问题

- “团队目前用的是哪套 DFT 流程和工具链？TetraMAX 还是 Tessent？” → 展示你知道工具名，且关心实际工作方式。

- “这个岗位主要负责前端（scan/ATPG）还是全流程？会参与 RTL 阶段的可测性 review 吗？” → 展示你知道 DFT 有多种分工。

- “团队的覆盖率目标和测试时间预算是多少？” → 这个问题非常专业。它说明你理解 DFT 的核心权衡是覆盖率 vs 测试成本。

- “新人在前几个月一般从什么工作开始？有没有导师或者培训流程？” → 展示你打算长期做，且对成长路径有预期。

- “团队规模多大？DFT 和设计、后端、测试部门的协作方式是怎样的？” → 展示你理解 DFT 是跨部门角色。

### 不要问的

- 薪资、加班、调休（等 HR 面）

- “我能不能做 AI 相关的方向”（会暴露你只是把 DFT 当跳板）

- 网上能查到的公司基本情况（显得没做功课）

## 第四部分：自我介绍模板（DFT 版，60–90 秒）

各位面试官好，我叫张哲，南京理工大学软件工程专业硕士在读。

我先说明一下我的背景和这个岗位的匹配逻辑，因为我猜您会关心这一点。我本科硕士都是软件工程，项目经历偏软件工程和大模型应用，但我投 DFT 是经过考虑的，主要有三点。

第一，DFT 前端有大量工程化和自动化的工作。跑 ATPG、门级仿真、批量做 scan rule check、把覆盖率报告做成可对比的看板、做回归定位——这些本质上是大批量任务调度加日志分析加数据聚合。我在教辅项目里做的是 BullMQ 任务队列、断点续跑、幂等去重、Prometheus 监控 P95 和队列积压，方法论完全一样，只是对象从 PDF 变成网表。

第二，DFT 的原理我已经系统补过。可控性和可观测性、SCAN 的 shift 和 capture 过程、D 代数和 ATPG 算法、stuck-at 和 transition 故障模型、March 算法和 MBIST 架构，这些我能讲清楚原理，不是只知道名词。

第三，我的调试方法论是可迁移的。我做过长任务和分布式系统的排障，习惯先找最小复现单元再逐层排除。DFT 里 debug pattern fail、定位 X 源、分析覆盖率缺口，是同一套方法。

我不回避短板：我没有产线级的 EDA 工具实操经验，也需要时间补后端和 ATE 这块。但如果您需要的是一个能把流程工具化、能处理大规模数据、同时又理解 DFT 原理的人，我认为匹配度是够的。

好，以上就是我的自我介绍。

要点： - 第一句就主动解释”专业不对口”，不要等面试官问。等被问了再解释，显得被动。 - 结构化（三点），面试官好记。 - 主动说短板，比藏着强。 - 全程控制在 90 秒内。

## 第五部分：简历风险与修改建议

我在读 resume-zhangzhe-dft.tex 时发现几个投 DFT 岗位时的结构性风险，供参考：

### 风险 1：DFT 内容占比太低（最严重）

现状：全文 110 行，DFT 相关内容只有关键词行 + 摘要一句 + 专业技能里 2 条，其余全是软件/Agent/AI 项目。

面试官视角：这份简历看起来像是”AI 简历改了关键词投 DFT”，会很自然地怀疑投递诚意。

建议（按投入产出排序）：

- 在摘要里补一句主动的解释。现在的摘要只说「求职 DFT 工程师方向」，缺乏说服力。可以改成： > “……求职 DFT 工程师方向。具备软件工程与自动化能力，并系统学习过数字电路、SCAN/ATPG/MBIST 原理，目标是以工程化和工具链能力切入 DFT 前端流程。”

- 技能栏的 DFT 部分加”工具链认知”。现在只写了原理，可以补： > “了解 DFT 流程与主流工具链（DFT Compiler / TetraMAX / DFTMAX / Tessent），能用 Tcl / Python 做工具流程脚本与日志分析。”

- 如果时间允许，做一个小的 DFT 练习项目（这个最有效）：

- ⭐ 推荐做这个：用 OpenROAD / OpenLane 或 Yosys + 开源 ATPG，做一个完整的 RTL → 综合 → scan insertion → ATPG → 覆盖率报告的小流程。或者在 FPGA（Verilog）上写一个带 scan chain 的计数器，用 Python 脚本模拟 shift/capture 并生成 pattern。

- 哪怕只是玩具规模，简历上写一行”独立搭建 RTL→scan insertion→ATPG 的最小流程，输出覆盖率报告”——可信度比十条软件经历都高。

- 把软件经历重写成”DFT 视角”。同样的项目，换个说法：

  - 「BullMQ 长任务调度 + 断点续跑」→ 「大批量任务流水线调度与断点续跑（可直接迁移到 ATPG/仿真回归流水线）」

  - 「Prometheus + Grafana 监控 P95 / 队列积压」→ 「测试流水线指标看板与告警（覆盖率趋势、任务积压、Worker 存活）」

  - 「日志排查与问题定位」→ 「大规模日志解析与失败模式分析」

- 不要编造 DFT 经历，但可以强调能力的可迁移性。这是诚实且有效的。

### 风险 2：时间线有重叠

现状： - 中电科 28 所：2025.09–2026.04 - 九方智投：2026.05–2026.08 - 教辅项目：2026.02–至今 ← 与九方智投实习重叠

面试官会问：“教辅项目在 2026.02 开始，那时你还在实习？”

提前想好口径，比如： > “教辅项目是我从 2026 年 2 月启动的自主项目，前期是搭框架和探索，同期我在 28 所实习；5 月转去九方智投实习后，这个项目我利用业余时间继续维护。它不是全职工作，所以时间上是并行推进的。”

如果实际情况不是这样，务必统一所有材料的口径——简历、面试口述、背调信息不一致是最致命的。

### 风险 3：WACV / CVPR 两条只有一行

现状：只有比赛名和奖项，没有任何方法描述。

风险：面试官一定会问”这个比赛你做了什么”。答不上来会连累前面所有经历的可信度。

建议：每条补一行方法描述（哪怕很短）。

### 风险 4：所有项目都是”独立实现 / 主导 / 参与”，权重都很大

风险：面试官会怀疑注水。

建议：把明显是协作的部分明确写”参与”，把真正独立主导的写清边界。诚实的分工描述比全是”主导”更可信。

## 第六部分：最后一页速查（打印带进面试间）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  DFT = 可控性 + 可观测性                                      │
│                                                             │
│  SCAN:  SDFF = DFF + MUX (触发器面积+15~30%)                │
│         四信号 SI / SO / SE / CLK                            │
│         一 pattern = shift in(N) + capture(1~2) + shift out  │
│         时间 = P × (N + C) / f_shift   ← 加链数降 N           │
│         跨时钟域插 Lockup Latch                              │
│                                                             │
│  ATPG:  激活 → 传播 → 观测                                   │
│         D代数 {0,1,X,D,D'}  非控制值传播                     │
│         D-Algo → PODEM → FAN → SAT                          │
│                                                             │
│  FAULT: Stuck-At (SA0/SA1)  1 脉冲                           │
│         TDF (STR/STF)  LOC=2脉冲 / LOS=shift沿+1脉冲         │
│  覆盖率: DT_eff=DT+0.5*PD ; FC=DT_eff/FU ; TC=DT_eff/(FU-UT) │
│  UT=UU+TI+BL+RE ; AU 属 TE 保留在分母                        │
│                                                             │
│  MBIST: 地址Gen + 数据Gen + 期望寄存器 + 比较器 + FSM        │
│         March C- = 10N(6元素) ; MATS+ = 5N ; SS = 22N        │
│         复杂度按操作次数求和，不按元素个数                     │
│         ⇕方向无关 ⇑升序 ⇓降序                                │
│         BISR = 冗余行/列 + eFuse 提良率                       │
│                                                             │
│  LBIST: PRPG(LFSR) + MISR 签名 ; 弱点=随机覆盖 + X敏感        │
│                                                             │
│  JTAG:  IEEE 1149.1 ; TAP 16状态机 ; 板级互连 + DFT访问       │
│                                                             │
│  SETUP: Tco + Tcomb + Tsu ≤ Tclk + Tskew   ← 降频可救        │
│  HOLD : Tco + Tcomb ≥ Thold + Tskew        ← 降频救不了       │
│                                                             │
│  工具: TetraMAX/DFTMAX/STAR (SNPS)  Tessent/EDT (Siemens)    │
│        Modus (Cadence)  Verdi/VCS  PrimeTime                 │
│  ⚠ Tessent 属 Siemens, EDT 也是;别归给 Synopsys              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

面试三原则：
  ① 不会就说不会，给思路比给答案重要
  ② 主动解释"为什么软件背景投 DFT"
  ③ 所有数字都要能说清口径

## 配套文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 07-DFT面试准备-数字电路与RTL基础.md | 组合/时序逻辑、触发器、FSM、Verilog、setup/hold、CDC、仿真与综合 |
| 08-DFT面试准备-SCAN与ATPG.md | 可控可观性、SCAN 结构、shift/capture、压缩、故障模型、ATPG 算法、JTAG |
| 09-DFT面试准备-MBIST与存储器测试.md | MBIST 架构、March 算法、SRAM 故障、LBIST、DFT 流程与工具链 |
| 10-DFT面试准备-简历项目逐条答辩.md | 简历每条 bullet 的必答题与追问链 |
| 11-DFT面试速查手册与策略.md | 本文：快问快答 75 题、应对策略、自我介绍、简历风险 |